加德纳航空科技有限公司表面处理线扩建技改项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

建设单位：加德纳航空科技有限公司

编制单位：四川省辐射环境评价治理有限责任公司

二零二五年一月

0概述

一、项目由来

加德纳航空科技有限公司成立于2017年，选址于双流区工业集中发展区第六期西航港大道 3299号，目前项目已建成有“加德纳航空全球旗舰工厂项目”、“加德纳航空全球旗舰工厂-表面处理生产线项目”两个项目，企业已完成环保手续情况如下表。

表1  已完成项目环保手续履行情况表

| / |  | 加德纳航空全球旗舰工厂项目 | 加德纳航空全球旗舰工厂-表面处理生产线项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环评 完成情况 | 环评单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
|  | 审批部门 | 原成都市双流区环境保护局 | 成都市生态环境局 |
|  | 审批文号 | 双环建〔2018〕155号 | 成环评审〔2019〕32号 |
| 验收 完成情况 | 验收单位 | 加德纳航空科技有限公司 | 加德纳航空科技有限公司 |
|  | 验收部门 | 自主验收 | 自主验收 |
|  | 验收文号 | / | / |
| 环评建设内容 |  | 建设机加、喷漆生产设备，达到年产飞机机翼结构零件90万件、飞机机架0.02万件、飞机机身结构零件90万件 | 建设表面处理生产线两条，达到年处理A320下翼板0.012万件、A320上翼板0.012万件、航空航天结构件150万件。 |
| 验收建设内容 |  | 建设机加、喷漆生产设备，达到年产航空航天结构件60万件。 | 建设表面处理生产线一条，达到年处理航空航天结构件60万件。 |

因增设表面处理类型，扩大规模，加德纳航空科技有限公司拟投资4000万元人民币，在双流区工业集中发展区第六期西航港大道 3299号现有厂房内新增部分设备，利用已有表面处理生产线预留反应槽新增阳极氧化处理及不锈钢钝化工艺，配套废气处理设施。项目建成后，全厂航空航天零部件、机翼零部件生产能力达到约330万件/年，项目原有机加、检测、喷漆、表面处理等工艺均不变。本项目已取得成都市双流区经济和信息化局下发的“四川省技术改造投资项目备案表”，备案号：川投资备【2411-510122-07-02-619964】JXQB-0682 号。

二、项目特点

（1）本项目为改扩建项目，现有厂区内已建项目较多，需对现有工程回顾性分析及对现有污染物达标排放情况进行分析。

（2）本项目改扩建后，原有机加、检测、喷漆、表面处理等工艺均不变，在已有表面处理生产线预留反应槽新增阳极氧化处理及不锈钢钝化工艺，新增铬酸雾废气污染物种类。

（3）项目主要的环境影响发生在营运期，主要污染物为废水、废气、噪声和固体废物。

三、环境影响评价的工作过程

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号文的要求，该项目建设应进行环境影响评价。根据中华人民共和国环境保护部令第44号及生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理》（2021版）的要求，本项目属“三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”中“74航空、航天器及设备制造-有电镀工艺的”，应编制环境影响报告书。为此，加德纳航空科技有限公司委托四川省辐射环境评价治理有限责任公司为该项目编制环境影响报告书。

环评单位接受委托后，迅速组成了环评技术小组，并收集本项目的工程资料和相关文件，组织技术人员实地踏勘本项目拟建地及周围环境关系现状，收集了区域环境质量现状公报与针对本项目委托环境监测单位实施的环境现状监测报告，在工程分析的基础上预测本项目的环境影响，针对不利影响提出减缓环保措施，同时建设单位实施了本项目的环境影响公众参与工作，在上述工作的基础上，我单位根据《环境影响评价技术导则》等有关技术规范编制完成《加德纳航空科技有限公司表面处理线扩建技改项目环境影响报告书》，上报具有相应审批权限的环境保护行政主管部门审批后，作为项目开展环保设计和环境管理的依据。

环评工作共分为三个阶段，包括前期准备、调研和工作方案，分析论证和预测评价，环评文件编制三个阶段。

图1  建设项目环评工作程序框图

四、分析判定相关情况

（1）产业、规划选址判定

本项目为航空航天零部件生产，主要工艺为机加、阳极氧化、喷漆，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于“飞机制造（C3741）、金属表面处理及热处理加工（C3360）”，对照国家发展改革委令第7号公布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关规定，本项目不属于规定的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。本项目设备、工艺不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的淘汰类、限制类。

本项目位于工业重点管控单元，与四川双流经济开发区综合管控单元管控要求符合。

（2）生态环境分区管控符合性判定

本项目为航空航天零部件生产，位于双流区工业集中发展区第六期内，根据四川省生态环境厅“生态环境分区管控数据分析系统”、“生态环境分区管控符合性分析”可知，本项目共涉及5个管控单元，本次评价针对5个管控单元分别进行了符合性分析，项目符合生态环境分区管控要求。

（3）评价等级判定

本项目环境空气评价等级为一级、地表水环境评价等级为三级B，地下水环境评价等级为三级，声环境评价等级为三级，生态环境评价为简单分析，土壤环境影响评价等级为二级，环境风险为二级评价。

五、关注的主要环境问题及环境影响

1）项目运营期生产过程产生的废水、废气、固体废弃物及噪声对周边环境的影响；

2）项目运营期生产废水、废气处理工程及其技术可行性及固体废物、噪声防治措施的可靠性；

3）项目运营期废水、废气事故排放及项目环境风险分析。

六、环境影响评价的主要结论

加德纳航空科技有限公司表面处理线扩建技改项目符合国家当前产业政策，与当地发展规划相符。本项目对生产中产生的废水、废气、噪声和固体废物，拟采取严格地治理措施，与之配套的环保设施比较完善，治理方案选择合理、可行，能做到稳定、达标排放。项目加强管理与日常监测，能满足国家和地方环境保护法规和标准要求。项目的建设得到了所在区域公众的支持。项目建设单位在严格贯彻落实本报告书提出的各项环境保护措施的前提下，从环境影响角度而言，本项目在所选厂址内建设可行。

- 总则

1.1编制依据

1.1.1国家法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）；

（8）《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日起施行）

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》，（2018年10月26日施行）；

（10）《中华人民共和国节约能源法》，（2018年10月26日施行）。

1.1.2国家环境行政法规和规章办法

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日）；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日）；

（3）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号公布　自2024年2月1日起施行）；

（4）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日）；

（5）生态环境部《关于发布<环境影响评价公众参与办法>配套文件的公告》（生态环境部公告，2018年第48号）；

（6）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）；

（7）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；

（8）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（9）《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号）；

（10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环境保护部，环发〔2012〕77号，2012.07.03；

（11）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部，环发〔2012〕98号）；

（12）《生态环境部关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体〔2019〕92号）；

（13）《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）；

（14）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）；

（15）《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号）。

1.1.3地方性法律法规、行政法规和规章办法

（1）《四川省环境保护条例》（2018年1月1日）；

（2）《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2号）；

（3）《四川省固体废物污染环境防治条例》（2022年9月1日施行）；

（4）《四川省人民政府办公厅关于印发<重污染天气应急预案（试行）>的通知》，川办法〔2022〕17号；

（5）《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》（2018年12月7日修订）；

（6）四川省人民政府《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）；

（7）《水污染防治行动计划四川省工作方案》（川府发〔2015〕59号）；

（8）《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》（川府发〔2016〕63号）；

（9）《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》，川府发〔2018〕24号；

（10）《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》（川污防攻坚办〔2022〕61号）；

（11）《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）；

（12）《四川省环境保护厅关于进一步加强全省危险废物环境监管的通知》（2016.4.12）；

（13）《成都市水污染防治工作方案》（成府函〔2016〕22号）；

（14）《成都市土壤污染防治工作方案》（成办函〔2017〕54号）；

（15）《成都市固体废物污染防治三年行动攻坚方案（2018-2020年）》（成办函〔2018〕21号）；

（16）成都市大气污染防治工作领导小组办公室关于转发《成都市空气质量达标规划（2018-2027年）》的通知（成气办〔2018〕7号）；

（17）成都市生态环境保护委员会关于印发《成都市2024年大气污染防治工作实施方案》等四个方案的通知（成生态委〔2024〕1号）。

1.1.4技术规范性文件

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《国家危险废物名录（2021年版）》；

（10）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（11）《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855-2017）；

（12）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）；

（13）《排污许可证申请与核发技术规范  水处理通用工序》（HJ1120-2020）

（14）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（15）《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）；

（16）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（17）《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）；

（18）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（19）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（20）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）；

（21）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）；

（22）《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199）；

（23）《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）；

（24）《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》（HJ985-2018）；

（25）《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）；

（26）《电镀污染防治可行技术指南》（HJ1306-2023）。

1.1.5项目技术资料和相关文件

（1）项目环境影响评价委托书；

（2）成都市双流区经济和信息化局《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备〔2411-510122-07-02-619964〕JXQB-0682号）；

（3）成都市双流区环境保护局《关于加德纳航空科技有限公司加德纳航空全球旗舰工厂项 目环境影响报告表的审查批复》（双环建〔2018〕155号）；

（4）成都市生态环境局《关于加德纳航空全球旗舰工厂表面处理生产线项目环境影响报告书的审查批复》（成环评审〔2019〕32号）；

（5）《加德纳航空全球旗舰工厂项目竣工环境保护验收监测报告表》及验收意见（2024.4.25）；

（6）《加德纳航空科技有限公司加德纳航空全球旗舰工厂-表面处理生产线项目竣工环境保护验收监测报告》及验收意见（2024.4.25）；

（7）项目现状监测报告；

（8）项目设计资料及业主提供的其他有关环评的资料。

1.2评价目的与原则

1.2.1评价目的

（1）实现项目建设与当地自然、社会、经济、环境保护的持续协调发展，即按可持续发展战略指导本项目的建设；

（2）结合成都市发展总体规划、环境保护规划、环境功能规划、双流工业集中发展区第六期修编规划，从环境保护角度论证项目工程内容及选址的可行性和合理性；

（3）环评中坚持“达标排放、总量控制、以新带老、清洁生产”的原则，保证本项目建设实施后，不加重该区域的环境污染程度；

（4）从经济、技术角度论证项目污染防治措施的可行性；

（5）预测本项目建成投产后，对周围环境的影响程度和范围；在此基础上提出周围卫生防护要求；

（6）针对项目特性进行环境风险分析，提出风险防范措施，明确项目环境风险影响的接受水平；

（7）通过本项目建设后生产能力及工艺水平情况，对项目建设后污染物排放情况、及总量控制污染物排放水平作分析。

1.2.2评价原则

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

1.3评价因子和评价标准

1.3.1评价因子

（1）环境空气

现状评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、NOX、硫酸雾、氟化物、非甲烷总烃、二甲苯、六价铬

预测评价因子： PM10、PM2.5、SO2、NOX、硫酸雾、氟化物、非甲烷总烃、二甲苯、铬酸雾

（2）地下水环境

现状评价因子：八大离子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-）、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、铝、铜、锌。

预测评价因子：CODMn、六价铬、氟化物

（3）声环境

现状评价因子：等效连续A声级

预测评价因子：等效连续A声级

（4）土壤环境

现状评价因子：pH、石油烃（C10-C40）、氰化物、氟化物（总）、铬、六价铬、铜、镍、铅、镉、汞、砷、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(ah)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘

预测评价因子：六价铬、氟化物

1.3.2环境功能分区

（1）环境空气功能区分类

本项目位于双流工业集中发展区第六期西航港大道 3299号现有厂区范围内，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定，该区域的环境空气质量功能区划属于二类功能区。

（2）地表水功能区分类

拟建项目最终纳污水域为府河，属于“府河双流、彭山保留区”，水质管理目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。

（3）地下水功能区分类

拟建项目位于双流工业集中发展区第六期西航港大道 3299号现有厂区范围内，根据《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的划定，项目区域地下水水质目标为Ⅲ类。

（4）声环境功能区分类

拟建项目位于双流工业集中发展区第六期西航港大道 3299号现有厂区范围内，根据《成都市双流区声环境功能区划分方案》（双府函〔2020〕153号），项目区域为3类声环境功能区。

1.3.3评价标准

1.3.3.1环境质量标准

本项目执行的环境质量标准如下：

（1）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。

（2）环境空气：SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、NOX、氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，硫酸雾、二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准，非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准浓度限值。

（3）声环境：厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

（4）地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

（5）土壤环境：执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值以及《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023）。

本项目环评执行的主要环境质量标准以及主要污染物标准限值见下表。

表1.3-1  地表水环境质量标准    单位：mg/L

| 项目 | III类标准 | 项目 | III类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | BOD5 | 4 |
| COD | 20 | SS | / |
| 氨氮 | 1.0 | TP | 0.2 |
| 石油类 | 0.05 | 总氮 | / |

表1.3-2   环境空气质量标准

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| NOX | 年平均 | 50 | μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |  |
|  | 1小时平均 | 250 |  |  |
| 氟化物 | 1小时平均 | 20 |  |  |
|  | 24小时平均 | 7 |  |  |
| 六价铬 | 年平均 | 0.000025 |  |  |
| 二甲苯 | 1小时平均 | 200 | μg/m3 | （HJ2.2-2018）附录D标准 |
| 硫酸 | 1小时平均 | 300 |  |  |
|  | 日平均 | 100 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2 | mg/m3 | 河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） |

表1.3-3    声环境质量标准 Leq：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

表1.3-4  地下水质量标准

| 污染物名称 | 单位 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 《地下水质量标准》GB/T14848-2017中Ⅲ类标准 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | ≤3.0 |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |  |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 |  |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.2 |  |
| 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 |  |
| 挥发性酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 |  |
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 氯化物 | mg/L | ≤250 |  |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1.0 |  |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤20.0 |  |
| 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |  |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml | ≤3.0 |  |
| 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 |  |
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 锌 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 钠 | mg/L | ≤200 |  |
| 铁 | mg/L | ≤0.3 |  |
| 锰 | mg/L | ≤0.1 |  |
| 铅 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 镉 | mg/L | ≤0.005 |  |
| 汞 | mg/L | ≤0.001 |  |
| 砷 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 铝 | mg/L | ≤0.2 |  |

表1.3-5  建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）  单位：mg/kg

| GB36600-2018 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染物 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 六价铬 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间+对二甲苯 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并蒽 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 其他项目 |  |  |  |  |  |
| 46 | 石油烃（C10-C40） | 826 | 4500 | 5000 | 9000 |
| 47 | 氰化物 | 22 | 135 | 44 | 270 |
| DB51/2978-2023 |  |  |  |  |  |
| 48 | 铬 | 1202 | 2882 | 2404 | 5764 |
| 49 | 氟化物（总） | 1915 | 16022 | 3830 | 32045 |

1.3.3.2污染物排放标准

本项目执行的污染物排放标准如下：

（1）废水：项目生产废水不排放，生活污水不新增，达毛家湾污水处理厂纳管标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。

（2）大气污染物：施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2681-2020）相关要求；

营运期阳极氧化产生的铬酸雾、硫酸雾、氮氧化物、氟化物执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放浓度限值，无组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；检测、喷漆产生的二甲苯、VOCs（以非甲烷总烃计）执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377-2017）表3、表5的排放限值要求；锅炉污染物执行《成都市锅炉大气污染物排放标准》（DB51/2672-2020）表2“高污染燃料禁燃区内”标准；烘干炉燃烧废气颗粒物、SO2、NOX执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准以及《四川省印发工业炉窑大气污染综合治理实施清单》中“成都、德阳、绵阳、乐山、眉山、资阳、遂宁、雅安等成都平原经济区8个市和自贡、泸州、内江、宜宾等川南片区4个市的大气污染防治重点区域可以按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造”。

（3）噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（4）固体废物：厂区一般固体废物采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，需满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

本项目环评执行的污染物排放标准以及主要污染物标准限值见下表。

表1.3-6  废水排放标准

| 污染物名称 | 单位 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6-9 | 毛家湾污水处理厂纳管标准 |
| SS | mg/L | 150 |  |
| COD | mg/L | 350 |  |
| 氨氮 | mg/L | 25 |  |
| 总磷 | mg/L | 4 |  |
| 总氮 | mg/L | 70 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
| BOD5 | mg/L | 300 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 动植物油 | mg/L | 100 |  |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 20 |  |

表1.3-7  电镀工业大气污染物排放标准

| 污染物项目 | 排放限值（mg/m3） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 铬酸雾 | 0.05 | 车间或生产设施排气筒 |
| 硫酸雾 | 30 |  |
| 氮氧化物 | 200 |  |
| 氟化物 | 7 |  |

表1.3-8  单位产品镀件镀层基准排气量   单位：m3/m2

| 序号 | 工艺种类 | 基准排气量 | 排气量计量位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳极氧化 | 18.6 | 车间或生产设施排气筒 |

表1.3-9  大气污染物综合排放标准

| 污染物项目 | 无组织排放监控浓度限值 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 铬酸雾 | 0.006mg/m3 | / | / |
| 硫酸雾 | 1.2mg/m3 | / | / |
| 氮氧化物 | 0.12mg/m3 | / | / |
| 氟化物 | 20μg/m3 | / | / |
| 颗粒物 | 1.0mg/m3 | 120（30）* | 2.24（12m）** |
| SO2 | 0.4mg/m3 | 550（200）* | 1.66（12m）** |
| NOX | 0.12mg/m3 | 240（300）* | 0.49（12m）** |
| 注：*《四川省印发工业炉窑大气污染综合治理实施清单》中大气污染防治重点区域排放浓度。 |  |  |  |

表1.3-10  成都市锅炉大气污染物排放标准

| 污染物项目 | 高污染燃料禁燃区内 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 10 | 烟囱或烟道 |
| 氮氧化物 | 30 |  |
| 二氧化硫 | 10 |  |
| 烟气黑度 | ≤1 | 烟囱排放口 |

表1.3-11 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准

| 行业名称 | 工艺设施 | 污染物项目 | 最高允许排放浓度 | 与排气筒高度对应的最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 其他 |
| 表面涂装 | 底漆、喷漆、补漆、烘干等 | 二甲苯 | 15 | 15m/0.9 | 0.2 |
|  |  | VOCS | 60 | 15m/3.4 | 2.0 |

表1.3-12  厂界噪声排放标准单位：Leq[dB(A)]

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

1.4评价工作等级和评价范围

4.1评价等级

1.4.1.1地表水环境评价工作等级

本项目不新增劳动定员，无新增生活污水，原有生活污水经预处理池处理后达毛家湾污水处理厂纳管标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准排入园区污水管网进入毛家湾污水处理厂，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入锦江。

项目生产废水经厂内污水处理站处理后回用，不外排。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）“表1水污染影响型建设项目评价等级判定”可知，本项目生活污水为间接排放，生产废水回用不排放，因此本项目地表水评价等级为三级B。

表1.4-1  地表水评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 |  |  |

1.4.1.2环境空气评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气评价工作等级划分原则，根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见公式：

式中：

Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

ρi——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

ρ0i——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价工作等级按下表的分级判据进行划分，最大地面空气质量浓度占标率Pi按上式计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者值Pmax。

根据本项目的废气排放情况，计算结果见下表：

表1.4-2  废气主要污染物的等标排放量和污染负荷评价表

| Nue |  |  | 污染因子 | 最大落地浓度（μg/m3） | 最大浓度落地点(m) | 评价标准(μg/m3) | 最大占标率(%) | D10%(m) | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | DA001 | 酸性废气/荧光废气 | 硫酸雾 |  |  |  |  |  | 二级 |
|  |  |  | 氟化物 |  |  |  |  |  | 一级 |
|  |  |  | NOx |  |  |  |  |  | 一级 |
|  | DA006 | 酸性废气 | 铬酸雾 |  |  |  |  |  | 二级 |
|  | DA002 | 喷漆废气 | PM10 |  |  |  |  |  | 三级 |
|  |  |  | PM2.5 |  |  |  |  |  | 三级 |
|  |  |  | VOC S |  |  |  |  |  | 三级 |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |  | 三级 |
|  | DA003/DA004 | 锅炉燃烧废气 | SO2 |  |  |  |  |  | 三级 |
|  |  |  | NOx |  |  |  |  |  | 二级 |
|  |  |  | PM10 |  |  |  |  |  | 三级 |
|  |  |  | PM2.5 |  |  |  |  |  | 三级 |
|  | DA005 | 烘干炉废气 | SO2 |  |  |  |  |  | 三级 |
|  |  |  | NO2 |  |  |  |  |  | 三级 |
|  |  |  | PM10 |  |  |  |  |  | 三级 |
|  |  |  | PM2.5 |  |  |  |  |  | 三级 |
| 面源 | 2#车间 |  | 硫酸雾 |  |  |  |  |  | 二级 |
|  |  |  | 氟化物 |  |  |  |  |  | 二级 |
|  |  |  | NOx |  |  |  |  |  | 二级 |
|  |  |  | VOCS |  |  |  |  |  | 三级 |
|  |  |  | 铬酸雾 |  |  |  |  |  | 一级 |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |  | 三级 |

表1.4-3  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1% ≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

通过采用AERSCREEN估算模式对项目正常工况下废气排放情况进行计算结果显示，在正常工况下，项目最大占标率≥10%，因此本项目大气环境影响评价等级为一级评价。

1.4.1.3噪声环境工作等级

本项目位于双流工业集中发展区第六期西航港大道 3299号现有厂区内，项目用地属工业用地，项目所在地的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类区。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）：“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下〔不含3dB(A)〕，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。”本项目位于GB3096规定的3类地区，项目建设前后噪声级增加小于5dB，且受影响人口变化不大。因此确定本项目声环境评价等级为三级。

1.4.1.4地下水环境评价工作等级

（1）项目类型识别

根据建设项目对地下水环境影响程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，其中I类、II类及III类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价，分类详见《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A（以下简称附录A）。

本项目为航空航天零部件生产，属金属制品加工制造中“有电镀或喷漆工艺的”。根据附录A，本项目属Ⅲ类项目。

表1.4-4  建设项目所属地下水环境影响评价项目类别

| 环评类别 行业类别 | 环评类别 | 建设内容 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| I金属制品 53、金属制品加工制造 | 报告书 | 有电镀或喷漆工艺的 | Ⅲ类 |

（2）建设项目评价工作等级划分

建设项目地下水环境影响评价等级划分应根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度进行判定。

表1.4-5  本项目地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 | 本项目位于双流区工业集中发展区第六期。根据现场调查，项目所在评价范围现均以纳入成都市城市集中供水范围，评价区不涉及分散、集中式饮用水源地及其它与地下水环境相关的保护区。综上确定区内地下水环境敏感程度为“不敏感”。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区 |  |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |  |
| 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |  |

表1.4-6 本项目地下水评价工作等级分级

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅱ类项目 | 本项目评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 本项目属Ⅲ类项目，其地下水环境敏感程度为“不敏感”，根据评价工作等级分级表判定为三级评价。 |
| 较敏感 | 二 |  |
| 不敏感 | 三 |  |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属Ⅲ类项目，其地下水环境敏感程度为“不敏感”，根据（HJ610-2016）判定依据，本项目地下水环境影响评价工作等级判定为三级。

1.4.1.5土壤评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型项目，根据导则中附录A确定本项目所属土壤环境影响评价项目类别。

表1.4-7 土壤环境影响评价项目类别

| 行业类别 |  | 项目类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I类 | II类 | III类 | IV类 |
| 制造业 | 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造 | 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌 | 有化学处理工艺的 | 其他 | / |

由上表可知，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅰ类。导则将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积148694.83m2，占地规模属于中型。项目位于双流区工业集中发展区第六期内，周边为工业用地，因此土壤敏感程度为不敏感。

根据导则可知，本项目土壤境影响评价工作等级具体情况见下表。

表1.4-8  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上所述，按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分，本项目土壤评价工作等级为二级。

1.4.1.6环境风险评价工作等级

全厂危险化学品实际存在量与各危险化学品相对应的临界量叠加系数为4.61771（1≤Q＜10）。所属行业及生产工艺特点评分合计5分，为M4。可知，本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4。本项目大气环境敏感程度E值为E1，地表水环境敏感程度E值为E2，地下水环境敏感程度E值为E3，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）表2划分依据，本项目大气环境风险潜势为III，地表水环境风险潜势为II，地下水环境风险潜势为Ⅰ。

根据环境风险评价工作等级划分原则表，本项目环境风险评价等级为二级。其中大气环境风险评价等级为二级，地表水风险评价等级为三级，地下水风险评价等级为简单分析。

1.4.1.7生态环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目属于符合生态环境分区管控要求且位于原厂界范围内的污染影响类改扩建项目，直接进行生态影响简单分析。

1.4.2评价范围

1.4.2.1地表水环境

导则要求：评价等级为三级B的建设项目，其评价范围应符合以下要求：①应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；②涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

确定地表水评价范围：本项目地表水环境评价等级为三级B，在环境影响分析章节分析了依托的毛家湾污水处理厂纳管可行性、处理能力等环境可行性，并满足相关要求。

1.4.2.2大气环境

导则要求：根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）5.4.2，一级评价项目根据建设项目排放污染物最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围。当D10%超过25km时，确定评价范围为边长50km的矩形区域；当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km。

确定大气环境影响评价范围：根据计算，本项目D10%小于2.5km，因此，本项目环境空气评价范围为以项目厂址为中心，边长为5km的矩形范围。

图1.4-1 项目大气环境影响评价范围

1.4.2.3声环境

导则要求：①满足一级评价的要求，一般以建设项目边界向外200m为评价范围；②二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小。③如依据建设项目声源计算得到的贡献值到200m处，仍不能满足相应功能区标准值时，应将评价范围扩大到满足标准值的距离。

确定声环境评价范围：本项目声环境评价等级为三级评价，经估算项目声源贡献值到200m处，可以满足相应的功能区标准值，因此，评价范围确定为项目厂界向外200m。

图1.4-2 项目声环境影响评价范围

1.4.2.4地下水环境

导则要求：根据《地下水环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境现状调查评价范围应包括于建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境现状，反映调查评价区地下水基本渗流特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。

建设项目地下水环境现状调查评价范围的确定可采用公式计算法、查表法及自定义法。

①公式计算法

当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定：

L=α×K×I×T/ne

式中：

L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d；取1.5m/d；

I—水力坡度，无量纲；取0.01；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲；根据区域水文地质资料，有效孔隙度为0.15。

则L=2×1.5×0.01×5000/0.15=1000m

②查表法

当不满足公式计算法的要求时，可采用查表法确定。

表1.4-9 地下水环境现状调查评价范围参照

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二级 | 6～20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

③自定义法

当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界时，应以所处水文地质单元边界为宜，可根据建设项目所在地水文地质条件确定。

确定地下水评价范围：本项目位于双流工业集中发展区第六期范围内，处于岷江西岸台地，通过对项目区地下水、地表水、居民用水及环境状况调查，区内地下水类型包括第四系松散岩类孔隙水及碎屑岩裂隙水。第四系松散岩类孔隙水赋存于评价区下伏的第四系上更新统冰水沉积、冲积层卵石孔隙中，由于区内下伏卵石层孔隙大，富水性强，含水层厚度大，因此该含水层为区内主要含水层，亦为本次评价的目标含水层，碎屑岩裂隙水赋存于白垩系上统灌口组（K2g）砂泥岩浅层风化裂隙中，受裂隙发育程度影响，风化裂隙水水量有限，为次要含水层。

本项目周边无明显水文地质边界，选取公式法确定本项目地下水环境影响评价范围：向东、向南、向西、向北分别自厂区边界向外延伸1000m。根据测算，本项目地下水评价范围约4.8 km2。

项目地下水评价范围如下图：

图1.4-3 项目地下水环境影响评价范围

1.4.2.5土壤环境

导则要求：建设项目（除线性工程外）土壤环境影响现状调查评价范围可根据建设项目影响类型、污染途径、气象条件、地形地貌、水文地质条件等确定并说明，或参考表5确定。

确定土壤评价范围：本项目土壤评价工作等级为二级，为污染影响型，评价范围为占地范围外200m范围内。

图1.4-4 项目土壤环境影响评价范围

1.4.2.6环境风险

本项目大气环境风险评价等级为二级，地表水风险评价等级为三级，地下水风险评价等级为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），1、大气环境风险评价范围：距离厂界5km的范围；2、地表水环境风险评价范围：地表水环境风险评价范围与地表水评价范围一致；3、地下水环境风险评价范围：与地下水评价范围一致。

1.5产业政策及相关规划符合性分析

1.5.1产业政策符合性分析

本项目为航空航天零部件生产，主要工艺为机加、阳极氧化、喷漆，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于“飞机制造（C3741）、金属表面处理及热处理加工（C3360）”，对照国家发展改革委令第7号公布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关规定，本项目不属于规定的鼓励类、限制类和淘汰类。同时，依据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发〔2005〕40号），“第十三条《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。允许类不列入《产业结构调整指导目录》”。

同时本项目设备、工艺不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的淘汰类、限制类。

本项目经成都市双流区经济和信息化局备案，备案号：川投资备【2411-510122-07-02-619964】JXQB-0682 号。

因此，本项目的建设符合现行国家产业政策。

1.5.2相关规划符合性分析

1.5.2.1与大气污染防治等相关规划符合性分析

项目与《中华人民共和国大气污染防治法》、《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》、《成都市空气达标规划（2018-2027）》、《成都市2024年大气污染防治工作行动方案》相关规定符合性见表1.5-3。

表1.5-3 与大气污染防治等相关规划符合性分析一览表

| 名称 | 相关要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 | 本项目采用天然气、电做为能源 | 符合 |
|  | 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。 | 本项目喷漆、烘干过程在密闭空间内进行，并设置了干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置 | 符合 |
| 《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号） | 加大综合治理力度，减少多污染物排放。 （一）加强工业企业大气污染综合治理。……加快推进集中供热……。推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，……完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。 |  | 符合 |
| 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号 | 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 |  | 符合 |
| 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号） | 加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。积极推广使用低VOCs含量或低反应活性的原辅材料，加快工艺改进和产品升级。 |  | 符合 |
|  | 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 |  | 符合 |
|  | 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理……采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。 |  | 符合 |
| 《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》 | 重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、坡璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放 | 本项目不属于上述重点行业 | 符合 |
|  | 强化挥发性有机物综合治理。严格涉及 VOCs排放的建设项目环境准入，加强源头控制。提高涉及 VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉及 VOCs排放的工业企业入园区，实行区域内 VOCs排放等量或倍量削减替代。环境空气质量未达标的城市新增VOCs排放的建设项目，实行 2倍削减量替代；达标城市实行等量替代，攀枝花市实行1.5倍削减量替代。 | 本项目位于双流工业集中发展区第六期，属于改扩建项目，新增VOCS实行 2倍削减量替代 | 符合 |
|  | 新、改、扩建涉及VOCs排放项目， 从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs 含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料， 配套改进生产工艺。 | 本项目为改扩建项目，喷漆70%采用水性漆料，在封闭空间内进行喷漆、烘干工艺，并设置了干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置 | 符合 |
| 《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020年）》（川环发〔2018〕44号） | 新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应该采取措施减少废气排放。依法依规设置排放口，建立台账，记录VOCs产生、收集、处理、排放情况。 |  | 符合 |
|  | 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。 |  | 符合 |
| 成都市空气达标规划（2018-2027） | 扩大高污染燃料禁燃区范围。严格执行禁燃区管控要求，禁燃区内禁止使用煤炭及其制品、石油焦、原油等高污染燃料，全部由天然气、电等清洁能源替代。 2022年，高污染燃料禁燃区扩大至中心城区11区全域，到2027年，全市建成区及规划区取消使用生物质炉灶，改用天然气、电等清洁能源。 | 本项目使用天然气、电等清洁能源，不使用高污染燃料 | 符合 |
| 《成都市2024年大气污染防治工作行动方案》 | 新增涉气建设项目严格执行挥发性有机物(VOCs)、氮氧化物(NOx)等主要污染物排放总量控制，实施倍量削减替代审核和备案制度。 | 本项目属于改扩建项目，新增VOCS实行 2倍削减量替代 | 符合 |
|  | 编制环境影响报告书的新建、扩建工业涂装及制药行业建设项目和新建、改建、扩建建材(水泥、陶瓷、玻璃和砖瓦密)、包装印刷及家具制造行业建设项目，鼓励其满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》中绩效分级A级或引领性企业相关要求。其余涉气重点行业建设项目可参照执行。 | 已要求项目建成后按《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》绩效分级A级要求进行运行，详见1.5.5 |  |

1.5.2.2与水污染防治等相关规划符合性分析

项目与《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）、《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2015〕59号）相关规定符合性见表1.5-4。

表1.5-4 与水污染防治等相关规划符合性分析表

| 名称 | 相关要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《水污染防治行动计划》 | 按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目 | 本项目为阳极氧化，不属于上述十大重点行业，本项目工业污水经自建污水处理站处理后回用不外排。 | 符合 |
|  | 新建、改建、扩建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等十大重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换 |  |  |
|  | 七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施 | 项目不属于要求中的环境风险企业，且已合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施 | 符合 |
| 《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》 | 取缔“10+1”小企业，2016年底前，依法全部予以取缔。 | 项目不属于“10+1”小企业之一 | 符合 |
|  | 新建、改建、扩建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀和磷化工等行业的建设项目执行氨氮、化学需氧量等量或减量置换。 | 本项目为阳极氧化，不属于上述十大重点行业，本项目生产废水经自建污水处理站处理后回用不外排，生活污水不新增。 | 符合 |

1.5.2.3与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析

根据《“十四五”噪声污染防治行动计划》，“四、深化工业企业噪声污染防治，加强重点企业监管”、“（八）严格工业噪声管理”：“排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。”

本项目生产设备均置于厂房内，购置低噪声设备，采取减振、厂房隔声等措施，同时加强原辅料、产品装卸、运输过程管理，减少噪声影响，符合《“十四五”噪声污染防治行动计划》相关要求。

1.5.2.4与土壤污染防治等相关规划符合性分析

为进一步加大土壤污染防治力度，逐步改善土壤环境质量，保障农产品质量和人居环境安全，加强生态文明建设，促进经济社会可持续发展和土壤资源永续利用，国家、四川省政府先后发布了土壤污染防治行动计划方案（《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）、《关于印发土壤污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2016〕63号）。

各级政府《行动方案》在“防范建设用地新增污染”中提到“排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。”在“加强涉重金属行业污染防控”中提到“严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大监督检查力度，对整改后仍不达标的企业，依法责令其停业、关闭，并将企业名单向社会公开。继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。按计划逐步淘汰普通照明白炽灯。提高铅酸蓄电池等行业落后产能淘汰标准，逐步退出落后产能。制定涉重金属重点工业行业清洁生产技术推行方案，鼓励企业采用先进适用生产工艺和技术。2020年重点行业的重点重金属排放量要比2013年下降10%。

“加强重点行业重金属污染整治。推进全省重有色金属矿采选业、重有色金属冶炼业、金属表面处理及热处理加工行业、铅蓄电池制造业，皮革及其制品制造业、化学原料及化学品制造业等6大行业污染整治。推进燃煤电厂汞污染排放控制。推进有色金属冶炼、钢铁冶炼等典型企业铊污染整治。”

到2020年，全国土壤污染加重趋势得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。

本项目为航空航天零部件生产，属于航空、航天器及设备制造，涉及金属表面处理及热处理加工，不属于上述落后产能或者严重过剩行业，选址位于双流工业集中发展区第六期西航港大道 3299号现有厂区内，为工业用地。本项目阳极氧化线使用的化学品含有铬化物，在生产过程阳极氧化、化学转化、水洗等过程中进入废水，废水经项目已有污水处理系统处置后回用不外排，铬酸雾拟采用“铬雾回收器+碱液吸收法”处理达标后外排，与《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）、《关于印发土壤污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2016〕63号）相符。

1.5.2.5与《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》符合性分析

2022年7月7日四川省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》的通知（川污防攻坚办〔2022〕61号）中明确：防控重点：①重点重金属污染物。铅（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）、砷（As）、铊（Tl）和锑（Sb），并对铅、汞、镉、铬和砷五种重金属污染物排放量实施总量控制。②重点行业：重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、电镀行业（包含专业电镀和有电镀工序的企业）、化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业）、皮革鞣制加工业等6个行业。③重点区域：雅安市汉源县、石棉县和凉山州甘洛县。

本项目为航空航天零部件生产，属于航空、航天器及设备制造，涉及金属表面处理及热处理加工，选址位于双流工业集中发展区第六期西航港大道 3299号现有厂区内，不在重点区域内。本项目阳极氧化线使用的化学品含有铬化物，在生产过程阳极氧化、化学转化、水洗等过程中进入废水，废水经项目已有污水处理系统处置后回用不外排，铬酸雾拟采用“铬雾回收器+碱液吸收法”处理达标后外排。因此，本项目符合《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。

1.5.2.6与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》符合性分析

2022年3月7日生态环境部办公厅发布的《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）中明确：（1）重点重金属污染物：重点防控的重金属污染物是铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。（2）重点行业。包括重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。（3）重点区域。依据重金属污染物排放状况、环境质量改善和环境风险防控需求，划定重金属污染防控重点区域。鼓励地方根据本地生态环境质量改善目标和重金属污染状况，确定上述要求以外的重点重金属污染物、重点行业和重点区域。

本项目为航空航天零部件生产，属于航空、航天器及设备制造，涉及金属表面处理及热处理加工，选址位于双流工业集中发展区第六期西航港大道 3299号现有厂区内，不在重点区域内。本项目阳极氧化线使用的化学品含有铬化物，在生产过程阳极氧化、化学转化、水洗等过程中进入废水，废水经项目已有污水处理系统处置后回用不外排，铬酸雾拟采用“铬雾回收器+碱液吸收法”处理达标后外排。因此，符合《关于进一步加强重金属污染防控的意见》。

1.5.2.7与“长江经济带”符合性分析

本项目位于长江流域范围内，为此本评价结合《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）、《长江保护修复攻坚战行动计划》（环水体〔2018〕181号）、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）相关文件，对项目建设符合性进行分析。

表1.5-5  与“长江经济带”相关政策符合性分析表

| 名称 | 相关要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《长江经济带生态环境保护规划》 | 三、确立水资源利用上线，妥善处理江河湖库关系 （一）实行总量强度双控 推进重点领域节水。……强化工业节水，以南京、武汉、长沙、重庆、成都等城市为重点，实施高耗水行业生产工艺节水改造，降低单位产品用水量。完善电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤、食品发酵等高耗水行业省级用水定额。…… | 本项目废水经自建污水处理站处理后全部回用 | 符合 |
|  | 四、划定生态保护红线，实施生态保护与修复 （一）划定并严守生态保护红线 严守生态保护红线。……生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。…… | 本项目位于双流工业集中发展区第六期西航港大道 3299号现有厂区内，不涉及生态保护红线 | 符合 |
| 《长江保护修复攻坚战行动计划》 | 新建工业企业原则上都应在工业园区内建设并符合相关规划和园区定位，现有重污染行业企业要限期搬入产业对口园区。 | 本项目属于改扩建项目，位于双流工业集中发展区第六期西航港大道 3299号现有厂区内 | 符合 |
| 四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版） | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目。 | 本项目不涉及《环境保护综合名录（2021年版）》“高污染”产品名录。 | 符合 |
|  | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目不属于禁止新建、扩建的落后产能项目。本项目不属于高耗能高排放项目。 | 符合 |

1.5.2.8与《危险废物污染防治技术政策》符合性分析

根据国家环保部环发〔2001〕199号发布的《危险废物污染防治技术政策》，本项目与其符合性见下表。

表1.5-6  与《危险废物污染防治技术政策》符合性分析表

| 序号 | 要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集 | 本项目产生的危险废物等均设有专门容器进行分类收集储存 | 符合 |
| 2 | 装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 | 本项目危险废物均设有专门容器进行分类收集储存，并且在各类容器粘贴符合相关要求的标识标牌。 | 符合 |
| 3 | 应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。 | 项目已建危废暂存间建设有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固防渗的材料建造，并设置隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。 | 符合 |
| 4 | 基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1米以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s。 | 危废暂存间基础层采用防渗混凝土，并设置环氧树脂防腐层，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 | 符合 |
| 5 | 须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置。 | 危废暂存间内设置围堰、收集沟急收集池 | 符合 |
| 6 | 用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙 | 危废暂存间内采用环氧树脂防腐层，地面无裂隙 | 符合 |
| 7 | 危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施、以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。 | 本项目与《危险废物贮存污染控制标准》中相关规定符合性见表1.5-5。 | 符合 |

由上表可知，本项目危险废物暂存符合《危险废物污染防治技术政策》中相关要求。

1.5.2.9与《危险废物贮存污染控制标准》符合性分析

本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求相符性分析具体见下表。

表1.5-7  本项目与《危险废物贮存污染控制标准》符合性分析表

| 序号 | 要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 |  | 项目位于双流工业集中发展区第六期西航港大道 3299号现有厂区内，现有危废暂存间已通过环评并取得成都市生态环境局批准。 | 符合 |
| 2 | 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区 |  |  |  |
| 3 | 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点 |  |  |  |
| 4 | 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 |  | 危废暂存间已采取建设防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐设施。 | 符合 |
| 5 | 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 |  | 本项目产生的危险废物均设有专门容器进行分类收集储存，并于危废暂存间内分区贮存 | 符合 |
| 6 | 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 |  | 危废暂存间地面与裙脚均采用坚固防渗的材料建造，表面无裂缝 | 符合 |
| 7 | 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料 |  | 危废暂存间基础层采用混凝土，并设置2mmHDPE防渗膜，并作环氧树脂防腐层，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 | 符合 |
| 8 | 贮存库 | 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。 | 项目产生危废均按其类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求分区贮存，危废间内设置围堰、收集沟收集池 | 符合 |
|  |  | 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 |  | 符合 |

1.5.3与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）、《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施指定技术指南（试行）》符合性分析

本项目为航空航天零部件生产，主要工艺为机加、阳极氧化、喷漆，适用于《四川省重污染天气金属表面处理机热处理加工等10个行业应急减排措施指定技术指南（试行）》中“一、金属表面处理及热处理加工”。

本次要求企业按照A级企业的差异化指标的要求进行运营。

1.5.4与园区规划符合性分析

本项目选址于双流工业集中发展区第六期西航港大道 3299号现有厂区内，项目所属区域为双流工业集中发展区第六期，产业定位：以电子信息、航空装备制造、生物医药、新能源为主导产业。本项目所处地块为工业用地，符合用地规划要求和准入要求。

表1.5-9  项目与园区规划修编环评符合性分析

| 类别 | 规划及环评要求 | 本项目情况 | 是否符 合规划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主导 产业 | 以电子信息、航空装备制造、生物医药、新能源为主导产业，并为其发展相关配套服务。 | 本项目为航空航天零部件生产，涉及表面处理及喷漆。 | 符合 |
| 产业 布局 | 规划形成四大产业区，即生物医药产业区、新能源产业功能区、航空装备制造区、电子信息产业区。 | 本项目选址于规划区的航空装备制造区。 | 符合 |
| 规划区制约因素解决对策 | 1、本规划区北侧紧邻黄甲场镇，场镇中除居民聚集点外，还有黄甲卫生院、黄甲街道办、黄甲中学、黄甲小学、黄甲中心幼儿园等。解决对策： 黄甲场镇是被本规划区和工业集中发展区一二三期所包围，因此黄甲场镇的发展区域有限，只能从本规划区内部进行调整，最大程度的避免对黄甲场镇的影响。本环评要求禁止引入产生大气污染物严重的企业，并严格执行负面清单要求。 | 本项目位于规划区南侧，远离黄甲场镇。 | 符合 |
|  | 2、排水条件的制约：受纳水体锦江水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，锦江目前没有水环境容量。解决对策： ①加快双流工业集中区六期污水处理厂一期及配套管网建设，确保在2020年底建成2.5万m3/d的处理规模，②大力推行流域优美乡镇建设，加强小流域治理，减少面源污染入河；③对青栏沟、丁家堰、锦江水环境进行综合治理，实施水污染削减工程；④在园区推行中水回用和污水再生利用，提高水资源重复利用率。 | 本项目生产废水经处理后全部回用。 |  |
|  | 3、区域大气环境容量有限：NO2年均浓度本底已接近《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境容量有限。解决对策： ①项目须配套先进的污染治理设施，安装高效除尘、脱硫、脱硝设施；②新建燃气锅炉控制NOX浓度在30mg/m3以下；③新建排放NOX的项目，实行污染物排放倍量替代。 | 大气污染物为酸碱废气、喷漆废气，废气产生量较小，经处理后达标排放；项目已建2台锅炉，使用低氮燃烧器，NOx排放浓度≤30mg/m3，并按照总量管控要求进行倍量削减替代 |  |
|  | 4、规划区范围内居住和工业地块混杂、相互制约：园区规划的工业用地和居住用地混杂，规划的生活空间可能受不良影响。解决对策： （1）生活空间优化的调整建议，①将规划拟布设的紧邻通威新能源一、二期居住用地调整成为工业用地，并要求该地块后期引入研发、总部基地等企业；②将规划拟布设的距离航宇公司最近的居住用地调整为商业用地；③取消规划中小学教育用地，该地块调整为居住用地。（2）紧邻居住用地的工业地块后期引入项目提出限制性要求：因青栏沟东侧、支路五西侧的两块居住用地与工业用地最近距离为15m，规划环评建议临近的两块工业用地后期引入研发、总部基地等企业。（3）对后期引入的重点企业提出调整建议：通威后期还将引入6GW的太阳能电池片生产及组件生产项目，规划环评建议对其拟布局地块进行调整，建议通威一二期南侧预留用地用于太阳能电池组件生产；太阳能电池片生产需布置在川齿路以东航宇超合金北侧地块。 | 本项目选址于规划工业用地内，且不在规划环评调整范围内；周围均为规划的工业用地和工业企业，周边200m范围内散居居民均已拆迁。 |  |
| 规划的优化调整建议 | 1、建议园区主导产业调整为航空产业、新能源； 2、建议将规划的生物制药功能区和电子信息功能区调整成新能源产业区；建议将成雅高速公路以西部分居住用地调整成工业用地，作为航空产业功能区； 3、工业用地与居住用地之间设置不小于50m的绿化隔离带； 4、紧邻通威新能源一、二期的规划居住用地调整成工业用地；紧邻航宇公司的规划居住用地调整为商业用地；规划中小学教育用地调整成居住用地；主干路——西侧区域的居住用地调整成工业用地；主干路——西侧的两块住宅用地调整为工业用地； 5、建议青栏沟东侧、川齿路西侧两块工业用地后期引入研发、总部基地等企业；通威6GW太阳能电池片生产需布置在航宇超合金北侧地块内。 | 本项目为航空航天零部件生产，涉及表面处理及喷漆。选址位于规划规划区的航空装备制造区，周边相邻地块无规划居住用地及入驻的医药企业。 | 符合 |
| 环境负面清单 | 1、主导行业规划环评建议负面清单：电镀企业；多晶硅生产（采用多晶硅材料生产下游产品除外），涉及燃料乙醇的项目，涉及氢能项目。 2、其他行业负面清单 （1）不符合国家产业政策和行业准入条件的项目； （2）技术落后，项目清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目； （3）不符合国家及省、市、县（区）重金属污染防治规划要求的项目； （4）不符合国家（或地方）大气、水、土壤等污染防治要求的项目； （5）与拟入园的园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目； （6）电石、基础化工、大型有机化工项目； （7）电镀企业； （8）印刷电路板制造、显示器件制造项目； （9）轮胎、橡胶制造企业； （10）废塑料、废轮胎、废油等废弃资源再生利用项目； （11）食品制造、农副食品加工项目； （12）金属冶炼、水泥、石墨及碳素制品、焦化、纯碱、工业炉窑、燃煤发电机组、进口废旧物资和工业废物焚烧处理等大气污染物排放量大，或者会产生有毒、有害及恶臭异味且与周边环境不相容的项目； （13）制浆造纸、纺织染整、皮革鞣制、农药等水污染物排放量大、难处理，可能影响污水处理厂正常运行的项目； （14）与规划环评不符的项目。 | 本项目为本项目为航空航天零部件生产，涉及的表面处理为阳极氧化，不属于电镀企业。符合国家产业政策，清洁生产水平本项目清洁生产达到《电镀行业清洁生产评价指标体系》要求的国家先进水平。符合重金属污染防治规划、大气、水、土壤等污染防治等要求。 | 符合 |
| 清洁生产 | 入园企业必须采用国际、国内先进水平的生产工艺、设备及污染治理技术，能耗、物耗、水耗等均应达到相应行业的清洁生产水平二级或国内先进水平。 | 本项目采用英国加德纳-德比工厂的先进生产工艺、设备及污染物治理技术，能耗、物耗、水耗等均达到或高于《电镀行业清洁生产评价指标体系》要求的国内先进水平。 | 符合 |

通过上述分析可知，本次改扩建项目不属于园区内禁止引入项目，符合双流工业集中发展区第六期规划要求。

1.5.5生态环境分区管控符合性分析

1.5.5.1生态环境分区管控单元

经查询四川政务服务网“生态环境分区管控数据分析系统”、“生态环境分区管控符合性分析”可知，项目涉及综合管控单元如图1.5-1、表1.5-10、图1.5-2所示。

图1.5-1  生态环境分区管控截图

表1.5-10  项目涉及的环境管控单元

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 所属市（州） | 所属区县 | 准入清单类型 | 管控类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YS5101162310003 | 四川双流经济开发区 | 成都市 | 双流区 | 大气环境管控分区 | 大气环境高排放重点管控区 |
| YS5101162530001 | 双流区城镇开发边界 | 成都市 | 双流区 | 资源管控分区 | 土地资源重点管控区 |
| YS5101162540001 | 双流区高污染燃料禁燃区 | 成都市 | 双流区 | 资源管控分区 | 高污染燃料禁燃区 |
| YS5101162550001 | 双流区自然资源重点管控区 | 成都市 | 双流区 | 资源管控分区 | 自然资源重点管控区 |
| ZH51011620005 | 四川双流经济开发区 | 成都市 | 双流区 | 环境综合管控单元 | 环境综合管控单元工业重点管控单元 |

图1.5-2  项目与环境综合管控单元的位置关系图（图中▼表示项目位置）

项目与各管控单元要求的符合性分析见表1.5-11。

表1.5-11 项目与各管控单元要求的符合性分析

| 环境管控单元名称 |  | 管控类别 | 单元特性管控要求 | 本项目符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都市普适性清单 | 普适性清单 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 1、禁止引入不符合国家法律法规和相关政策明令禁止的项目； 2、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。（重要湖泊名录详见《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》附件9）； 3、按《四川省化工园区认定管理办法》要求，未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园区内企业的转型、关闭、处置及监管工作； 4、新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配置建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展； 5、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目； 6、禁止生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的新、扩建项目。 7、禁止在本市规划已确定的通风廊道区域内新建、改建、扩建排放大气污染物的工业项目； 8、严控通风廊道协调管控区内主要大气污染物排放强度和总量，工业项目主要大气污染物总量替代来源原则上优先考虑通风廊道内排污单位； 9、严格环境准入，优化涉重金属产业结构和布局，推进位于环境敏感区和城市建成区环境风险高的大中型重点行业企业搬迁改造； 10、禁止在沱江流域新建、改建、扩建增加含磷污染物排放的建设项目；强化工业领域总磷污染防治，禁止在工业循环冷却水除垢、杀菌过程中加入含磷药剂。 | 本项目属于C3741飞机制造，涉及C3360金属表面处理及热处理加工，属于允许类，位于双流工业集中发展区第六期内，符合空间布局约束要求 |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求 1、严控列入产业结构调整指导目录限制类行业的项目； 2、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；严格控制新（改、扩）建高耗能、高排放项目，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换政策； 3、长江干流及主要支流岸线1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目； 4、坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。对高耗能、高排放、低水平项目实行清单管理、分类处置、动态监控。科学评估拟建项目，对于产能已饱和的行业，按照“减量替代”原则压减产能；对于产能尚未饱和的行业，按照国家布局和审批备案等要求，对标国际先进水平提高能效准入门槛；对于能耗量较大的新兴产业，支持引导企业应用绿色技术，提高能效水平；严格项目准入，严控新增炼油、乙烯、合成氨、电石生产能力，加大落后产能淘汰力度。 |  |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 1、现有属于禁止、限制引入产业门类的项目，原则上限制发展，允许企业在一定期限内以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，污染物排放只降不增，引导企业结合产业升级等适时关停或搬迁； 2、工业生产中可能产生恶臭气体但未按要求设置合理防护距离的排污单位，引导企业适时搬迁。 |  |
|  |  |  | 其他空间布局约束要求：/ |  |
|  |  | 污染物排放管控 | 允许排放量要求：/ | 本项目为改扩建，生产废水依托现有已建污水处理设施处理后回用不外排；废气主要为阳极氧化产生的铬酸雾、硫酸雾、氮氧化物、氟化物，处理达《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）后排放，检测、喷漆产生的二甲苯、VOCs（以非甲烷总烃计）处理达《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377-2017）后排放；项目已建2台锅炉，使用低氮燃烧器，NOx排放浓度≤30mg/m3，并按照总量管控要求进行倍量削减替代，符合污染物排放管控要求。 |
|  |  |  | 现有源提标升级改造 1、污水收集处理率达100%；排放标准根据流域及其水质现状等提出相应标准。岷江、沱江流域现有及扩建工业园区污水处理厂执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）； 2、加快推进火电、钢铁、水泥、和工业炉窑超低排放改造及深度治理，稳步实施石化、钢铁、陶瓷、玻璃、垃圾发电、工业涂装和砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造，深度治理后的颗粒物（PM）、二氧化硫（SO2）、NOx、NMHC的排放按照《四川省大气污染物工程减量指导意见（2023-2025年）》中的要求执行； 3、推广低（无）VOCs含量原辅材料。进一步提高木质家具制造、包装印刷、医药化工等行业低VOCs原辅材料替代率；加快挥发性有机物废气治理技术和治理设施升级改造，推进深度治理； 4、持续推进在用锅炉提标改造，执行《成都市锅炉大气污染物排放标准》（DB51/2672-2020）要求。 |  |
|  |  |  | 其他污染物排放管控要求 1、上一年度水环境质量未完成目标的，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标2倍削减替代；上一年度空气质量年平均浓度不达标的，主要污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行； 2、到2025年，全市涉重金属重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降5.5%。新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放遵循“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件； 3、从严标准执行。全域执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）及《成都市锅炉大气污染物排放标准》（DB51/2672-2020）；全域执行大气污染物特别排放限值；全域落实挥发性有机物无组织排放控制标准中的特别控制要求； 4、工业固体废弃物利用处置率达100%，危险废物处置率达100%； 5、电子信息行业、汽车制造行业新、改、扩建项目鼓励参考执行《长江经济带战略环境评价四川省成都市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》中提出的相应行业资源环境绩效指标要求； 6、推进老旧燃气锅炉和成型生物质锅炉低氮燃烧改造或改电工作； 7、推动工业涂装、制药、建材（水泥、陶瓷、玻璃和砖瓦窑）、包装印刷、家具制造等重点行业率先试点，在项目环评时应满足《重污染天气应急减排措施制定技术指南（2020修订版）》中绩效分级A级或引领性企业、B级企业对原辅材料、污染物排放水平、污染治理技术等方面的要求，并逐步扩大实施行业范围。 8、落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。 |  |
|  |  | 环境风险防控 | 联防联控要求 / | 本项目位于双流工业集中发展区第六期的航空装备制造区，已建立环境风险预警体系，项目生产废水均依托已建污水处理系统处理后回用不外排；废气处理达标排放，危险废物设置危废暂存间暂存后交有危废资质单位处置，符合环境风险防控要求。 |
|  |  |  | 其他环境风险防控要求 1、排放有毒有害污染物的企业事业单位，必须建立环境风险预警体系，加强信息公开。纳入《四川省突发环境事件应急预案备案行业名录》的企业应当编制突发环境事件应急预案； 2、构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控；定期开展环境风险事故应急演练； 3、化工园区应按照《四川省化工园区认定管理办法》（川经信规〔2023〕3号）中的具体要求，具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系； 4、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤； 5、禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦；严格按照《四川省污染地块土壤环境管理办法》要求，做好污染地块准入管理和风险管控，列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理和公共服务用地。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的风险管控； 6、推进工业企业治污减排和升级改造。以污水处理及再生利用、涂料制造、金属表面处理及热处理加工等行业为重点，促进传统产业绿色转型，鼓励重点行业企业提标改造，组织实施清洁生产技术改造。 |  |
|  |  | 资源利用效率 | 水资源利用总量要求 1、提高水资源利用效率，到2025年，万元GDP用水量控制在24立方米内，万元工业增加值用水量控制在12立方米以内； 2、新建、改建、扩建工业园区应当按照有关要求统筹建设工业废水集中处理和回用设施,推进企业间串联用水、分质用水、一水多用，实现水循环梯级优化利用和废水集中处理回用。强化企业清洁生产改造，鼓励火力发电、纺织、造纸、化工、食品和发酵等高耗水企业对废水进行深度处理回用，降低单位产品耗水量。推进节水型企业、节水型工业园区建设，到2025年，再生水利用率达到30%以上。 | 本项目使用天然气。电等清洁能源，生产废水均依托已建污水处理设施处理后回用，不外排。清洁生产水平本项目清洁生产达到《电镀行业清洁生产评价指标体系》要求的国家先进水平，符合资源利用效率要求。 |
|  |  |  | 地下水开采要求 / |  |
|  |  |  | 1、除威立雅三瓦窑热电（成都）有限公司外，禁止贮存、使用燃煤等高污染燃料； 2、禁止新建、改建（已有锅炉配套治理设施升级改造除外）、扩建燃煤、生物质锅炉（含成型生物质锅炉）； 3、工业企业单位工业增加值能耗对标国内先进水平及以上；工业园区污染能耗物耗水耗指标满足省级生态工业园区或更高要求等；按照《国家发展改革委等部门关于发布<工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）>的通知》（发改产业〔2023〕723号）要求，对炼油、水泥熟料、平板玻璃等工业重点领域依据基准水平和标杆水平开展节能降碳分类改造升级。 |  |
|  |  |  | 禁燃区要求 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 |  |
|  |  |  | 其他资源利用效率要求：/ |  |
| 四川双流经济开发区ZH51011620005 | 单元级清单 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 1、禁止引入多晶硅制造（采用多晶硅材料生产下游产品除外）项目； 2、其余执行工业重点管控单元普适性管控要求 限制开发建设活动的要求 执行工业重点管控单元普适性管控要求 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 执行工业重点管控单元普适性管控要求 其他空间布局约束要求 / | 本项目属于C3741飞机制造，涉及C3360金属表面处理及热处理加工，属于允许类，位于双流工业集中发展区第六期内，符合空间布局约束要求 |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 1、推动成都南玻玻璃有限公司对标《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》要求完成治理升级，争创B级企业。 2、推进成都南玻玻璃有限公司实现超低排放； 3、其余执行工业重点管控单元普适性管控要求。。 新增源等量或倍量替代 执行工业重点管控单元普适性管控要求 新增源排放标准限值 执行工业重点管控单元普适性管控要求 污染物排放绩效水平准入要求 执行工业重点管控单元普适性管控要求 其他污染物排放管控要求 / | 本项目为改扩建，生产废水依托现有已建污水处理设施处理后回用不外排；废气主要为阳极氧化产生的铬酸雾、硫酸雾、氮氧化物、氟化物，处理达《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）后排放，检测、喷漆产生的二甲苯、VOCs（以非甲烷总烃计）处理达《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377-2017）后排放；项目已建2台锅炉，使用低氮燃烧器，NOx排放浓度≤30mg/m3，并按照总量管控要求进行倍量削减替代，符合污染物排放管控要求。 |
|  |  | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 执行工业重点管控单元普适性管控要求 安全利用类农用地管控要求 执行工业重点管控单元普适性管控要求 污染地块管控要求 执行工业重点管控单元普适性管控要求 园区环境风险防控要求 执行工业重点管控单元普适性管控要求 企业环境风险防控要求 执行工业重点管控单元普适性管控要求 其他环境风险防控要求 / | 本项目位于双流工业集中发展区第六期的航空装备制造区，为工业用地，已建立环境风险预警体系，项目生产废水均依托已建污水处理系统处理后回用不外排；废气处理达标排放，危险废物设置危废暂存间暂存后交有危废资质单位处置，符合环境风险防控要求。 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 执行工业重点管控单元普适性管控要求 地下水开采要求 / 能源利用效率要求 执行工业重点管控单元普适性管控要求 其他资源利用效率要求 / | 本项目使用天然气。电等清洁能源，生产废水均依托已建污水处理设施处理后回用，不外排。清洁生产水平本项目清洁生产达到《电镀行业清洁生产评价指标体系》要求的国家先进水平，符合资源利用效率要求。 |

1.5.5.2与《成都市生态环境局关于印发<成都市2023年生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（成环规﹝2024﹞2号）符合性分析

对照成都市生态环境管控单元分布图，本项目所在地属于“工业重点管控单元”。项目与成都市生态环境管控单元分布图的位置关系详见下图：

本项目

图1.5-3  项目与成都市生态环境管控单元分布图的位置关系图

本项目与《通知》与符合性分析见下表。

表1.5-12  项目与《通知》的符合性分析

| 行政区划 | 生态环境总体管控要求 | 本项目符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 成都市 | 一、坚持生态优先、绿色发展，全面建设践行新发展理念的公园城市示范区。 坚持绿色发展，针对突出生态环境问题，以健全蓝绿交织公园体系、保护修复自然生态系统、深入打好污染防治攻坚战、完善现代环境治理体系等为抓手，着力构建绿色生态空间，推进公园城市理论实践创新。大力优化调整产业结构，实施严格的环境准入要求，鼓励发展节能环保产业；优化水资源、水生态、水环境“三水”统筹，实行最严格水资源管理制度，严控引入水资源消耗大和水污染排放大的产业；严格落实《成都市空气质量达标规划（2018-2027年）》中各项大气污染防治措施，确保区域大气环境质量限期达标；完善全过程污染土壤环境管理体系，严格执行建设用地再开发利用场地调查评估、风险管控和修复制度，完善建设用地管理、准入、退出等监管流程。 二、坚持减污降碳、协同增效，促进经济社会发展全面绿色转型。 以实现碳达峰、碳中和目标为引领，加快绿色低碳转型，统筹推进空间、产业、交通能源四大结构优化调整；提升产业升级，工业企业单位工业增加值能耗持续降低，工业园区污染能耗物耗水耗指标对应满足国家级、省级生态工业园或更好要求，坚决遏制‘两高一低’项目盲目发展，对重点发展的电子信息、航空航天、轨道交通、汽车制造、生物医药、绿色食品等产业执行最严格的资源环境绩效要求；加快构建绿色低碳的现代产业体系和绿色交通体系，持续提高非化石能源消费占比，促进城市绿色低碳发展。 三、强化区域联动、共建共享，推动成德眉资同城化发展。 发挥成都市辐射带动作用，全域执行大气污染物特别排放限值，全域落实挥发性有机物无组织排放控制标准中的特别控制要求；加强邻接地区管控，增强区域协调性，对西部龙门山脉、邛崃山脉、中部龙泉山脉实施一脉相承的优先保护，共建生态安全廊道；加强区域生态共筑、产业协同、污染联防联控联治和政策协商合力，强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对；深化成德眉资四地环评联动建立邻近区域新引入污染物排放量大、环境风险高、涉邻避问题类项目的联合会商机制，共守区域绿水青山“第一道防线”。 | 本项目属于C3741飞机制造，涉及C3360金属表面处理及热处理加工，属于允许类，位于双流工业集中发展区第六期内，生产废水依托现有已建污水处理设施处理后回用不外排；废气主要为阳极氧化产生的铬酸雾、硫酸雾、氮氧化物、氟化物，处理达《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）后排放，检测、喷漆产生的二甲苯、VOCs（以非甲烷总烃计）处理达《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377-2017）后排放；项目已建2台锅炉，使用低氮燃烧器，NOx排放浓度≤30mg/m3，并按照总量管控要求进行倍量削减替代。要求项目建成后按《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》绩效分级A级要求进行运行。 |
| 重点联防联控区 | 1.以整改提升、优化产业结构为主基调，现代物流业以铁路运输为主，逐步降低公路运输比例；传统低附加值的小型金属加工业实行“腾笼换鸟”或转型升级。 2.限制污染重、耗能高、技术落后的产业，限制不符合产业定位、达不到环境要求、土地利用低效的项目；建立低端低效产业限期退出机制严格限制高污染产业、高耗能耗水产业等引入。 3.大力推进低（无）挥发性有机物（VOCs）含量原辅材料替代，推广使用低（无）挥发性有机物含量的原辅材料。限制新、改、扩建高挥发性有机物（VOCs）含量有机溶剂型涂料、油墨和粘胶剂的生产项目 4.加强与四川天府新区内眉山青龙、视高的区域协调,强化在轨道交通节能环保装备、新材料等方面的产业协作。统筹交界地区用地布局防止城镇粘连发展。 5.持续优化交通运输结构，加快发展多式联运，加大适铁货物“公转铁”运输比例，大宗货物年运量150万吨以上的大型工矿企业、新建物流园区铁路专用线接入比例力争达到85%。 6.先期推动工业涂装、制药、建材（水泥、陶瓷、玻璃和砖瓦密）、包装印刷、家具制造等行业编制环境影响报告书（表）的工业项目率先试点，在项目环评时应满足生态环境部印发的《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中绩效分级A级（B级）或引领性企业对原辅材料、污染物排放水平、污染治理技术等方面的要求；适时推动涉气重点行业工业项目全面达到A级（B级）或引领性企业的要求。 7.以龙泉山和沱江为生态骨架，保护并修复河湖水网，构建渗透全域的生态绿楔和网络化生态廊道。涉及龙泉山城市森林公园严格按照《成都市龙泉山城市森林公园保护条例》要求进行保护、管理，城市森林公园的生态核心保护区、生态缓冲区执行优先保护单元管控要求。定期开展长安垃圾填埋场及其产业联防联控区域土壤和地下水跟踪监测，切实推进土壤和地下水环境修复工作。 |  |

1.6项目外环境关系及环境保护目标

1.6.1外环境关系及环境相容性

本项目在双流工业集中发展区第六期西航港大道3299号现有厂区内建设，不新增用地。

根据现场调查，项目北侧紧邻成都航宇超合金有限公司（航空装备制造企业）；东侧紧邻规划防护绿地，目前为拆迁空地，距离东侧成渝环线高速约100m，高速以东为规划的防护绿地和工业用地，目前为拆迁空地；南侧紧邻规划工业用地（拟引入航空产业企业），目前为拆迁空地；西面为紧邻西航港大道，道路以西为规划工业用地（拟引入航空产业相关研发、总部基地等企业），目前为拆迁空地。

本项目所在2#厂房位于厂区中部，机加部分位于厂房内西侧，喷漆及表面处理部分位于厂房内东南侧。厂房外北侧集中布置生活区，包括停车场、宿舍、食堂以及配套隔油池、预处理池等设施，厂房外东侧为化学品库及危废暂存间，南侧为雨棚，设置废气处理设施，雨棚以南为1#厂房，污水处理站位于1#厂房西侧。

本项目以2#厂房边界为起点设置100m的卫生防护距离，防护距离内不涉及居民、学校、医院以及区域规划居住用地等。因此，本项目与周围企业及用地规划等外环境相容。

1.6.2选址合理性

本项目所在地主导风向为NE，根据项目外环境调查可知，黄甲镇场镇位于上风向，且本项目与黄甲场镇之间间隔通威新能源、航宇超合金公司等；同时，区域规划居住用地位于侧风向，且本项目与规划居住用地之间间隔规划航空产业研发、总部基地等企业。本项目产生的废气采取治理措施后均能做到达标排放，根据预测，项目排放废气对居住点等敏感区的预测值均能达标，对黄甲场镇、规划居住地环境影响较小。

综上所述，本项目拟选址于双流区工业集中发展区第六期，对外环境的影响较小，项目选址合理。

1.6.3环境保护目标

（1）地表水

项目运营期生产废水经自建污水处理站处理后回用不外排。劳动定员不变，不新增生活污水，锅炉排水和生活污水一并经预处理池处理后排入园区污水管网进入毛家湾污水处理厂处理达标后排入锦江。地表水保护目标为锦江（府河双流、彭山保留区），为Ⅲ类水域。项目评价区域不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，无涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等水环境保护目标。

表1.6-2  项目地表水环境保护目标一览表

| 名称 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锦江 | 地表水 | 水质 | Ⅲ类 | E | 7.25 |

（2）地下水

根据现场调查，项目所在评价范围内均以纳入成都市双流区城市集中供水范围，评价区不涉及分散、集中式饮用水源地及其它与地下水环境相关的保护区。

表1.6-3  项目周边地下水环境保护目标一览表

| 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 与下游场界距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目所在区及下游下伏含水层 | 第四系上更新统冰水沉积、冲积卵石层 | 《地下水质量标准》（GB14848-2017）III类标准 | 项目所在区 |

（3）环境空气

本次评价以评价范围内保护目标主要包括居民点、学校、医院以及村级及以上政府部门等。其环境功能为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区，其环境空气质量不因项目建设而使其功能发生改变。

（4）声环境

根据现场调查，项目周边200m范围内无居民等敏感点。

（5）生态环境

本项目评价范围不涉及自然保护区等特殊敏感区和森林公园等重要生态敏感区；不涉及基本林地；不涉及饮用水源地及其保护区和基本农田保护区等；项目区域不涉及生态红线。

表1.6-4   环境空气保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄甲镇居民 | 居民区 | 人口约20000人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 | N | 1180 |
| 2 | 黄甲小学 | 学校 | 师生约800人 |  | N | 2168 |
| 3 | 黄甲中学 | 学校 | 师生约1200人 |  | N | 2185 |
| 4 | 黄甲蓝天幼儿园 | 学校 | 师生约120人 |  | N | 2831 |
| 5 | 荷韵雅苑 | 居民区 | 人口约3000人 |  | E | 2358 |
| 6 | 双兴第一社区 | 医院 | 人口约2500人 |  | E | 2410 |
| 7 | 陈家院子居民 | 居民区 | 人口约300人 |  | S | 1287 |
| 8 | 青云寺村居民 | 居民区 | 人口约1000人 |  | S | 2134 |
| 9 | 一里坡社区三组居民 | 居民区 | 人口约400人 |  | S | 1200 |
| 10 | 一里坡社区一组居民 | 居民区 | 人口约700人 |  | S | 2200 |
| 11 | 一里坡社区二组居民 | 居民区 | 人口约500人 |  | SW | 1430 |
| 12 | 花龙村居民 | 居民区 | 人口约900人 |  | SW | 2351 |
| 13 | 花龙新村居民 | 居民区 | 人口约1000人 |  | SW | 2462 |

- 现有工程概况

2.1公司概况及环保手续

加德纳航空科技有限公司成立于2017年，选址于双流区工业集中发展区第六期西航港大道 3299号，于2018建设了“加德纳航空全球旗舰工厂项目”，委托信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制了环境影响报告表，并于2018年7月16日取得原成都市双流区环境保护局出具的《关于加德纳航空科技有限公司加德纳航空全球旗舰工厂项目环境影响报告表的审查批复》（双环建〔2018〕155号）；2019年建设了“加德纳航空全球旗舰工厂-表面处理生产线项目”，委托信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制了环境影响报告书，并于2019年3月21日取得成都市生态环境局出具的《关于加德纳航空全球旗舰工厂表面处理生产线项目环境影响报告书的审查批复》（成环评审〔2019〕32号）。

2024年4月，加德纳航空科技有限公司对“加德纳航空全球旗舰工厂项目”、“加德纳航空全球旗舰工厂-表面处理生产线项目”两个项目进行了自主验收，并于2024年4月25日分别取得了“加德纳航空全球旗舰工厂项目竣工环境保护验收意见”以及“加德纳航空全球旗舰工厂-表面处理生产线项目竣工环境保护验收意见”。

表2.1-1  厂区现有工程历次环评及验收情况统计表

| / |  | 加德纳航空全球旗舰工厂项目 | 加德纳航空全球旗舰工厂-表面处理生产线项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环评 完成情况 | 环评单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
|  | 审批部门 | 原成都市双流区环境保护局 | 成都市生态环境局 |
|  | 审批文号 | 双环建〔2018〕155号 | 成环评审〔2019〕32号 |
| 验收 完成情况 | 验收单位 | 加德纳航空科技有限公司 | 加德纳航空科技有限公司 |
|  | 验收部门 | 自主验收 | 自主验收 |
|  | 验收文号 | / | / |
| 环评建设内容 |  | 建设机加、喷漆生产设备，达到年产飞机机翼结构零件90万件、飞机机架0.02万件、飞机机身结构零件90万件 | 建设表面处理生产线两条，达到年处理A320下翼板0.012万件、A320上翼板0.012万件、航空航天结构件150万件。 |
| 验收建设内容 |  | 建设机加、喷漆生产设备，达到年产航空航天结构件60万件。 | 建设表面处理生产线一条，达到年处理航空航天结构件60万件。 |

2.2现有工程概况

现有工程位于双流工业集中发展区第六期西航港大道3299号，总占地面积为148695.73m2，总建筑面积为86854.7 m2。目前加德纳航空科技有限公司内设置有机加设备、喷漆线一条、表面处理生产线一条，达到年产航空航天结构件60万件（含表面处理）。

生产制度：3班制，每班8小时。

具体产能如下表。

表2.2-1  现有工程产品方案及产能

| 产品名称 | 产品尺寸（长×宽×高 | 表面处理产能 |  | 全厂年产量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有工程 | 环评批复未建 | 现有工程 | 环评批复未建 |
| 航空航天结构件 | 300mm × 100mm × 3mm | 60万件 | 90万件 | 60万件 | 120万件 |

现有工程原辅料用量如下表所示。

表2.2-2  现有工程原辅料用量

略

现有工程主要建设内容如下表所示。

表2.2-3 现有工程主要建设内容及规模

| 项目组成 |  | 主要建设内容 | 主要环境问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 1#厂房 | 1 层，建筑面积22835.2m2，钢结构，空置未用 | / |
|  | 2#厂房 | 1层（办公区为2层），建筑面积24003.95 m2，钢结构。内设加工区、制造区、库房、检测房、喷烤漆房及表面处理生产线一条 | 酸性废气、有机废气、废水、噪声、固废 |
| 公辅工程 | 供水系统 | 水源由市政给水管网提供，从市政管网引用一根DN200的供水管进入厂区，供给厂区内生产、生活、消防用水。 | / |
|  | 供配电系统 | 由市政电网10KV双回路供电，并在厂区内新建10KV/0.4KV变电所1座，为消防、工艺、动力、照明等设备供电，在1#厂房变配间内配直流电源柜作为消防及应急照明用。并设备用柴油发电机。 | 噪声、发电机尾气 |
|  | 供气系统 | 由市政燃气管网供给，从市政燃气管接入天然气。 | / |
|  | 纯水制备站 | 位于1#厂房东侧，废水处理系统2层，采用RO反渗透工艺，10m3/h | 固废 |
|  | 锅炉房 | 位于1#厂房东侧，水处理系统旁，设置5t、3t蒸汽锅炉各一座 | 天然气燃烧废气、锅炉排水 |
| 办公及生活设施 | 倒班宿舍 | 1栋，3层，位于厂区北侧，建筑面积5861.781m2，钢筋混凝土框架结构。 | 生活污水、生活垃圾 |
|  | 食堂 | 1栋，2层，建筑面积2299.87m2，钢筋混凝土框架结构。 | 餐饮废水、餐厨垃圾 |
|  | 办公室 | 位于2#厂房内西侧局部1、2层，建筑面积约为2337.5m2，钢结构，内设行政办公区、会议室等。 | 生活污水、生活垃圾 |
|  | 门卫室 | 2间，1层，建筑面积276.39m2，钢筋混凝土框架结构。 | / |
|  | 停车位 | 设置地面小型汽车停车位412处。 | 噪声、尾气 |
| 仓储工程 |  | 化学品库：1 层，位于2#车间东侧，建筑面积约900m2，钢结构，分区储存化学品。 | 环境风险 |
| 环保 工程 | 预处理池 | 1 座，地埋式，有效容积50m3，用于收集预处理全厂的生活污水。 | 污泥、废水 |
|  | 隔油池 | 1座，三级隔油，容积10.0m3，用于收集处理食堂餐饮废水。 | 废油脂、废水 |
|  | 废水处理系统 | 位于1#厂房东侧，设置废水处理系统一套，处理荧光废水、含油废水、酸碱废水、含铬废水等，总处理能力为150m3/d。 | 污泥 |
|  | 蒸发器 | 位于废水处理系统1层，设置1套MVR蒸发器，处理能力0.5m3/h，用于浓水蒸发冷凝回用 | 结晶盐 |
|  | 废气处理 系统 | 设置4个风量45000m3/h碱洗涤塔处理表面处理酸性废气，设置1个风量7000m3/h的水洗涤塔处理荧光检测废气，合并一根18m高排气筒排放。 设置一套风量42000m3/h干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理烤喷漆废气，经一根18m高排气筒排放。 食堂设置油烟净化器1套，屋顶排放。 两台锅炉均采用低氮燃烧，分别经一根15m高排气筒排放。 | 废气、噪声 |
|  | 废物暂存 间 | 1座，位于2#厂房东侧，建筑面积600m2，钢结构。其中一般固废暂存间400m2，危险废物暂存间200m2。 | 环境风险 |

2.3现有工程工艺流程介绍

2.3.1生产线工艺流程

现有工程生产工艺主要为外购铝合金进行机加、表面处理、喷漆、组装，总工艺流程如下。

图2.3-1   现有工程总体工艺流程图

2.3.1.1机加工

图2.3-2   机加工工艺流程及产污位置图

工艺流程说明：

外购的铝合金通过电脑控制的数控加工中心进行铣、镗、钻、削等机械加工，得到产品形状，部分需进行热处理的工件再使用电淬火炉进行水淬，水淬后工件使用检测设备对工件的规格尺寸、厚度、孔径位置及大小等进行物理性能检验，无需热处理的工件机加后直接进行检测，检测不合格返回重新加工，合格进入下一步，机加工主要产生的污染物为废边角料、废金属屑、废乳化液、含油废抹布以及噪声。

2.3.1.2荧光探伤

图2.3-3   荧光探伤工艺流程及产污位置图

工艺流程说明：

经物理检测的合格工件进入荧光探伤间内，由人工手持静电喷枪将荧光渗透液喷涂在工件表面，喷涂均匀后进入清洗间，由人工手持喷枪采用清水将工件表面的荧光渗透液清洗干净，清洗后进入烘干间，60℃循环风进行烘干，烘干后进入显像间，人工手持静电喷枪将显像粉喷涂在工件表面，喷涂均匀后进入暗室，人工在黑光灯下进行检验，检验不合格返回机加工序，荧光探伤工序主要产生的污染物为荧光废水及废气。

2.3.1.3表面处理工段

略

图2.3-4  表面处理工艺流程及产污位置图

工艺流程说明：

略

2.3.1.4喷漆工段

图2.3-5  喷漆工艺流程及产污位置图

工艺流程说明：

喷漆共有喷底漆和喷面漆两次喷漆过程，均在喷漆房内进行，烘干采用天然气做燃料。

漆料调配均在喷漆房内进行，工件经吊运至喷漆工位处，由人工采用静电喷枪对工件进行第一次喷涂，喷涂均匀后，吊运至烘干房内进行烘干，烘干后吊运至喷漆房进行第二次喷涂，喷涂后烘干。喷漆工序产生污染物主要为喷漆废气和漆雾，烘干工序产生污染物主要为烘干废气和天然气燃烧废气。

喷漆房设置有进出风系统，外部新鲜空气在送风机的工作下，经过初级过滤装置过滤，将含有直径小于10μm尘埃的较洁净空气引入，再经送风机、送入到房体顶部的静压室，经精密亚高效过滤棉后进入到房内，这时空气内的杂物尘埃被过滤掉，有效地保证了喷涂时所需的洁净空气。空气以不小于0.3m/s的速度向下流动，在排风机的作用下，将喷漆时产生的漆雾及喷漆废气带走。

烘干室设置循环风管系统，风机将外部新鲜空气进行初过滤后，与热能转换器发生热交换后送至烤漆房顶部的气室，再经过第二次过滤净化，热风经过风门的内循环作用，除吸进少量新鲜空气外，绝大部分热空气又被继续加热利用，在烘房内温度控制在80℃左右，对喷漆后的部件进行烘烤，最后当烤漆时间达到设定的时间时，烤漆房自动关机，烤漆结束。

喷漆结束的工件送装配区域由人工进行组装，完成后包装入库。

2.3.2污水处理系统工艺流程

项目污水处理系统包括含油废水、含铬废水、酸碱废水、荧光废水预处理及综合废水处理工艺，工艺流程图见图2.3-3。

图2.3-6  污水处理系统工艺流程及产污位置图

工艺流程说明：

（1）预处理

荧光废水收集后先通过多介质过滤、臭氧反应，去除废水中的粒状物料，提高废水的可生化性，处理后的废水再与含油废水一并进入下一步处理。荧光废水预处理系统能力为1m3/h。

含油废水收集后进入含油反应槽，加入破乳剂破坏乳化液的稳定性，促进油水分离，加入混凝剂，充分反应生成絮凝物，进入气浮沉淀槽，去除水中的悬浮物、油脂、污泥，处理后的废水再与酸碱废水一并进入下一步处理。含油废水处理系统能力为1.75m3/h。

酸碱废水收集后进入混凝反应槽，加入碱和氯化钙形成沉淀物，再泵入下一槽体加入混凝剂和絮凝剂，充分反应生成絮凝物，进入沉淀槽，去除絮凝物，处理后的废水进入综合废水池进行下一步反应。酸碱废水处理系统能力为4.75m3/h。

含铬废水收集后进入含铬废水反应器，先调节pH，加入亚硫酸钠将六价铬还原为三价铬，同时生成Cr(OH)3水合物沉淀，反应槽内设置有搅拌器持续搅拌至反应完全后，再弱碱性条件下加入氯化钙，钙离子和氟形成氟化钙沉淀从而达到除氟的目的。处理后的废水进入综合废水池进行下一步处理。含铬废水处理系统能力为1.5m3/h。

（2）综合废水处理

预处理后废水、去离子制备部分反冲洗水、锅炉排水、冷凝水均进入综合废水池内暂存待处理。然后将废水泵入综合废水反应槽内，槽内设置有搅拌器和水质检测器，系统根据水质情况自动向槽内添加氢氧化钠/硫酸溶液调节pH，并加入混凝剂和絮凝剂，充分反应生成絮凝物。废水和絮凝物一并通过重力自流进入沉淀槽内充分沉淀后，将上清液泵入中间水箱暂存，进入纯水制备站处理

（3）污泥处理

含铬废水反应器产生的污泥，进入含铬污泥槽暂存，采用压滤机进行压滤脱水，脱水产生的滤液泵入滤液澄清槽中澄清后再次泵入含铬废水池内处理，脱水产生的固废委托有资质单位处理。

含油废气处理系统、酸碱废水处理系统及综合废水产生的污泥泵入污泥槽中，采用压滤机进行压滤脱水，脱水产生的滤液泵入滤液澄清槽中澄清后再次泵入综合废水池内处理，脱水产生的固废委托有资质单位处理。

（4）纯水制备站

经污水处理站综合废水处理系统处理后的废水经砂滤、炭滤去除水中的悬浮物、杂质以及部分溶解性有机物、金属离子等，再经软化器进行软化，减少后续管道结垢。调节pH后经超滤、袋式过滤及两级反渗透后暂存回用水箱，回用于生产线。

2级反渗透产生的浓水泵回超滤再次处理，1级反渗透产生的浓水进入浓水箱，进行反渗透、纳滤、盐水淡化处理后浓水进行蒸发结晶，清水返回超滤再次处理。

（5）蒸发结晶

最终浓水经MVR蒸发器蒸发冷处理，蒸发水经冷凝后再次回到超滤阶段重新处理利用，实现废水零排放，蒸发后产生的污泥做为危废委托有资质单位处置。

2.4现有工程污染物产生及治理情况

2.4.1废气

（1）有组织废气

现有工程有组织废气主要为燃气锅炉天然气燃烧废气、喷漆工序产生的漆雾、喷漆废气，表面处理产生的酸性废气，烘干天然气燃烧废气、荧光探伤产生的荧光废气、食堂油烟。

1）燃气锅炉天然气燃烧废气

本项目建设1座5t/h以及1座3t/h的燃气锅炉，用于厂区供热。锅炉采用天然气作为清洁能源，采用超低氮燃烧器，该燃烧器采用“双级烟气循环+烟气内循环技术”，主要污染物为烟尘、SO2、NOX、CO，燃烧废气分别经1根15m排气筒排放（DA004/DA003）。

根据2024年3月6日~3月7日验收报告，现有锅炉燃烧废气排气口DA003颗粒物浓度为3.5~4.4mg/m3，排放速率为0.010~0.013kg/h，SO2排放浓度4mg/m3，排放速率0.012kg/h，NOX排放浓度为4~18mg/m3，排放速率为0.012~0.049kg/h；DA004颗粒物浓度为4.2~5.2mg/m3，排放速率为0.029~0.034kg/h，SO2排放浓度7~9mg/m3，排放速率0.15~0.21kg/h，NOX排放浓度为13~21mg/m3，排放速率为0.09~0.21kg/h，均能够满足《成都市锅炉大气污染物排放标准》（DB51/2672-2020）表2“高污染燃料禁燃区内”标准（颗粒物≤10 mg/m3，SO2≤10 mg/m3，NOX≤30 mg/m3）。

2）表面处理酸性废气

工件表面处理阳极氧化和化学抛光含有硝酸、硫酸和氢氟酸等，会产生酸性废气，主要污染物有硫酸雾、氟化物、氮氧化物，经4座洗涤塔处理后合并通过经1根18m排气筒排放（DA001）。

根据2024年3月6日~3月7日验收报告，硫酸雾排放浓度为0.357~0.564mg/m3，排放速率为0.136~0.23kg/h，氟化物排放浓度为0.06~0.07 mg/m3，排放速率为0.024~0.028kg/h，氮氧化物未检出，能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放浓度限值（硫酸雾≤30mg/m3，氮氧化物≤200mg/m3，氟化物≤7mg/m3）。

3）喷漆产生漆雾、喷漆废气

项目喷漆、烘干过程会产生漆雾、喷漆废气，主要污染物为漆雾、二甲苯、VOCS（以非甲烷总烃计），收集后经“干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后经1根18m排气筒排放（DA002）。

根据2024年3月6日~3月7日验收报告，2024年5月16~5月17日监测报告， DA002排口非甲烷总烃排放浓度为2.42~2.84mg/m3，排放速率为0.077~0.094kg/h；漆雾（颗粒物）排放浓度为2.7~4.8 mg/m3，排放速率为0.092~0.16kg/h；二甲苯未检出，污染物排放浓度满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3标准（VOCS（以非甲烷总烃计）：60mg/m3，15m/3.4kg/h；二甲苯：15mg/m3，15m/0.9kg/h），漆雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（120mg/m3）。

4）烘干天然气燃烧废气

项目烘干房采用天然气做能源，天然气燃烧产生的废气主要为烟尘、SO2、NOX，燃烧废气经一根12m高排气筒直接排放，同时排气筒未设置采样孔，无法采样检测。

整改要求：根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），“4.6.1各种工业炉窑烟囱（或排气管）最低允许高度为15m。”要求项目烘干炉排气筒增高至15m，并遵照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）设置采样孔采样平台。废气排放浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准以及《四川省印发工业炉窑大气污染综合治理实施清单》中“成都、德阳、绵阳、乐山、眉山、资阳、遂宁、雅安等成都平原经济区8个市和自贡、泸州、内江、宜宾等川南片区4个市的大气污染防治重点区域可以按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造”要求。

5）荧光废气

荧光探伤喷液过程会产生少量废气，主要污染物为VOCS（以非甲烷总烃计），收集后经洗涤塔处理后经DA001排气筒排放。

VOCS污染物排放浓度满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3标准（VOCS（以非甲烷总烃计）：60mg/m3，15m/3.4kg/h）。

6）食堂油烟

食堂产生的油烟采用油烟净化器处理后，由专门的烟道排放，根据2024年3月6日~3月7日验收报告，油烟排放浓度为0.6~1.3mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求（2.0mg/m3）。

（2）无组织废气

现有工程无组织废气主要包括表面处理产生的硫酸雾、氮氧化物、氟化物，喷漆线产生VOCS（以非甲烷总烃计）、二甲苯，荧光探伤产生的VOCS（以非甲烷总烃计）。

根据2024年3月6日~3月7日验收报告，项目厂界硫酸雾、氮氧化物、氟化物《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；VOCS（以非甲烷总烃计）、二甲苯达到《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377-2017）表5无组织排放监控浓度限值。

（3）废气污染物汇总

根据2024年3月6日~3月7日验收报告，以及工程实际情况可知，现有工程废气污染物处置情况见下表。

表2.4-1  现有工程废气污染物排放达标情况表

| 类别 | 产污位置 | 主要污染物 | 排气筒编号及高度 | 污染物排放情况 |  | 标准限值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |  |
| 有组织 废气 | 1#表面处理排气筒 | 硫酸雾 | DA001 18m |  |  | 30 | / | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5 |
|  |  | 氟化物 |  |  |  | 7 | / |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 200 | / |  |
|  |  | VOCS（以非甲烷总烃计） |  |  |  | 60 | 3.4 |  |
|  | 2#有机废气排气筒 | 漆雾 | DA002 18m |  |  | 120 | 3.5 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 60 | 3.4 |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  | 15 | 0.9 |  |
|  | 3#燃气锅炉排气筒 | 颗粒物 | DA003 15m |  |  | 10 | / | 《成都市锅炉大气污染物排放标准》（DB51/2672-2020）表2“高污染燃料禁燃区内”标准 |
|  |  | NOX |  |  |  | 30 | / |  |
|  |  | SO2 |  |  |  | 10 | / |  |
|  |  | 一氧化碳 |  |  |  | 100 | / |  |
|  | 4#燃气锅炉排气筒 | 颗粒物 | DA004 15m |  |  | 10 | / |  |
|  |  | NOX |  |  |  | 30 | / |  |
|  |  | SO2 |  |  |  | 10 | / |  |
|  |  | 一氧化碳 |  |  |  | 100 | / |  |
|  | 5#食堂油烟排气筒 | 油烟 | / |  |  | 2.0 | / | 饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求 |
|  | 烘干炉燃烧废气 | 颗粒物 | DA005 12m |  |  |  | 30 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准以及《四川省印发工业炉窑大气污染综合治理实施清单》 |
|  |  | NOX |  |  |  |  | 240 |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  | 200 |  |
| 无组织废气 | 硫酸雾 |  | / |  |  |  | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 氟化物 |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  | / | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377-2017）表5、表6 |
|  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |

根据上表可知，现有工程废气均能达相应标准后排放。

表2.4-2  现有工程废气污染物捕集及处理措施一览表

| 污染源 |  | 污染物名称 | 捕集方式 | 治理措施 | 收集/去除效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 锅炉DA003 | 颗粒物 | 全收集 | 低氮燃烧、双级烟气循环+烟气内循环技术 | 100% |
|  |  | SO2 |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  |  |
|  |  | CO |  |  |  |
|  | 锅炉DA004 | 颗粒物 | 全收集 | 低氮燃烧、双级烟气循环+烟气内循环技术 |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  |  |
|  |  | CO |  |  |  |
|  | 喷漆DA002 | 漆雾 | 喷漆、烘干房采用多层密封式结构，上送风、下排放的微负压结构 | 干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置 | 95%/90% |
|  |  | VOCS |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  |
|  | 表面处理DA001 | 硫酸雾 | 反应槽封闭，槽内侧方向抽气 | 4座洗涤塔 | 95%/90% |
|  |  | 氟化物 |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |
|  | 荧光废气DA001 | VOCS（以非甲烷总烃计） | 多层密封式结构，上送风、下排放的微负压结构 | 1座洗涤塔 | 95%/10% |
|  | 烘干天然气燃烧废气 | 颗粒物 | 全收集 | 直接排放 | / |
|  |  | SO2 |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  |  |
| 无组织 | 2#生产车间 | 硫酸雾 | / | / |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |
|  |  | VOCS（以非甲烷总烃计） |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  |

2.4.2废水

全厂用水量约8643.65m3/a，其中新鲜水量4169.4m3/a，回用水量4474.25 m3/a，厂区产生的废水包括生活废水（2677.5m3/a）、淬水槽废水（14 m3/a）、荧光探伤清洗废水（297m3/a）、表面处理线清洗、纯水封闭槽废水（2192.15 m3/a）、洗涤塔循环水箱废水（64 m3/a）及锅炉排水（150m3/a）。生活污水经预处理池处理后排入园区管网，淬水槽废水、荧光探伤清洗废水、表面处理线清洗、纯水封闭槽废水、洗涤塔循环水箱废水、锅炉排水经已建污水处理站处理后全部回用不外排。

根据2024年3月6日~3月7日验收报告，厂区总排口中 pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷达毛家湾污水处理厂进水标准限值，总氮达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）1中B级标准，五日生化需氧量、动植物油类、阴离子表面活性剂达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值，监测结果见下表。

表2.4-3   现有工程废水总排口污染物排放情况

| 检测位置 | 项目 | 单位 | 监测日期 |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024.3.6 | 2024.3.7 |  |
| 厂区总排口 | pH | 无量纲 |  |  | 6~9 |
|  | SS | mg/L |  |  | 150 |
|  | COD | mg/L |  |  | 350 |
|  | BOD5 | mg/L |  |  | 300 |
|  | 氨氮 | mg/L |  |  | 25 |
|  | 总磷 | mg/L |  |  | 4 |
|  | 总氮 | mg/L |  |  | 70 |
|  | 动植物油类 | mg/L |  |  | 100 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L |  |  | 20 |

2.4.3噪声

噪声主要来源于各类设备产生的噪声，如数控加工中心、雕刻机、剪板机、液压数控折弯机、锅炉、起重设备、运输设备及风机等产生的机械噪声。主要采用的控制手段为选用低噪声设备、合理布设噪声源、厂房隔声、设备减振、润滑保养、加强维护等措施。

根据对项目厂界噪声监测可知，监测期间各监测点位昼夜环境噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。监测结果见表2.4-4。

表2.4-4  项目厂界噪声监测结果（单位：dB)

| 时间 点位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# 厂界东外1米 |  |  |  |  |
| 2# 厂界南外1米 |  |  |  |  |
| 3# 厂界西外1米 |  |  |  |  |
| 4# 厂界北外1米 |  |  |  |  |
| 标准限值 |  |  |  |  |
| 执行标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》3类标准 |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 |  |  |  |

2.4.4固体废弃物

（1）固废处置措施

固体废物包括一般固废和危险固废。

1）一般固废：废包装材料、废金属屑、废边角料、员工生活垃圾、预处理池污泥等。

2）危险固废：包括废切屑液、漆渣、遮挡用废胶带纸、遮蔽膜、废玻璃纤维棉、沾染危废的废包装桶、槽渣、压滤废渣、蒸发淤泥、废反渗透膜、废离子交换树脂、废活性炭、废含油棉纱手套、废油桶。

固废的产生及处置情况见表2.4-5。

表2.4-5  现有工程固废的产生及处置情况

| 序号 | 固废名称 | 种类 | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | 19 | 环卫部门统一清运 |
| 2 | 预处理池污泥 |  | 0.4 |  |
| 3 | 废边角料、废金属屑 |  | 75 | 液压机压块后外售综合利用 |
| 4 | 废包装材料 |  | 1 | 外售废品回收站 |
| 5 | 废切削液 | HW09 900-006-09 | 0.8 | 收集后暂存于危废暂存间内，交乐山高能时代环境技术有限公司处置 |
| 6 | 漆渣 | HW12 900-252-12 | 0.93 |  |
| 7 | 遮挡用废胶带纸、遮蔽膜 |  | 2.45 |  |
| 8 | 废玻璃纤维棉 | HW49 900-041-49 | 0.3 |  |
| 9 | 沾染危废的废包装桶 |  | 1 |  |
| 10 | 槽渣、污水站压滤废渣 | HW17 336-064-17 336-068-17 336-100-17 | 107.5 |  |
| 11 | 蒸发淤泥 | HW17 336-100-17 | 126.2 |  |
| 12 | 废滤料 | HW49 900-041-49 | 1.5 |  |
| 13 | 废离子交换树脂 | HW13 900-015-13 | 0.5 |  |
| 14 | 废活性炭 | HW49 900-039-49 | 0.5 |  |
| 15 | 废含油棉纱手套、废油桶 | HW49 900-041-49 | 0.4 |  |

（2）固废暂存措施

经现场踏勘，企业厂区设置有1座危废暂存间，面积为200m2，基础层采用混凝土，并设置2mmHDPE防渗膜，并作环氧树脂防腐层，渗透系数小于1.0×10-10cm/s；1座一般固废暂存间，面积400m2，均位于2#车间外西侧。

图2.4-2 危废暂存间现状

2.4.5地下水污染防治措施

本项目现有工程重点防渗区（2#生产车间表面处理生产线区域、喷烤漆区域、化学品库、危废暂存间、隔油池、预处理池、污水处理系统）进行重点防渗，采用P8抗渗混凝土+HDPE膜及环氧树脂防腐层，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数不低于10-7cm/s；其中危废暂存间防渗系数不低于10-10cm/s要求。2#生产车间机加工、装配区进行一般防渗，采用P6等级防渗混凝土。除重点防渗、一般防渗、绿化区以外的区域进行简单防渗，采用一般水泥硬化。

2.4.6环境风险防控措施

（1）选址、总图布置和建筑安全防范措施

项目位于双流区工业集中发展区第六期内，属于工业用地，周围规划主要为工业用地，无自然保护区、风景名胜区、水源地等敏感点。

项目总图布置本着满足生产工艺要求，各生产和辅助装置按功能分别布置，生产车间总图布置中合理考虑敏感区、气象条件、应急救援通道等安全条件。

（2）贮运安全防范措施

①项目不同种类的原辅料及固废，严格按各自储运要求，分类隔离，分别存放，严禁混储混运。各类储存场所均按相应的标准建设

②所涉及的危险品在运输过程中按危化品运输的相关要求进行保证物料运输安全。运输单位和车辆必须取得公安消防部门的批准运输工具必须设立标志，按规定的路线、车速行驶，勿在居民区和口稠密区停留，运输途中应防曝晒、雨淋，防高温；按要求进行装卸搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

③对储存危险化学品的容器，均经有关检验部门定期检验合格后，才使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用；从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；运输危险化学品的车、船应悬挂危险化学品标志不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。在使用、储运过程中应小心谨慎，熟知每种物料的性质和使用、储运注意事项。

（3）泄漏风险防范措施

①现有工程表面处理线及废水处理系统所在工位地面进行防腐、防渗处理。表面处理反应槽架空设置，同时对反应槽区域四周设置泄漏收集沟。

②危险废物暂存间以及化学品库的地面全部进行防渗、防腐处理。

③化学品库设置经过防渗、防腐处理的地沟，泄露物经地沟流入集水坑，收集后，桶装或罐装后与项目危险废物一起由有资质的危废单位采用专用运输车辆外运至危废处置单位进行处理。地沟和集水坑的总容积为9.44m3。

④危险废物暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》要求对地面进行防腐、防渗去处理。地面防渗层采用2mm厚HDPE膜+30mm厚P8等级抗渗混凝土进行防渗，渗透系数K≤10-10cm/s。同时，危险废物暂存间四周设置泄露液收集沟，如发生泄漏事故，泄露液经收集后做危险废物处置。

⑤安排专人对仓库进行巡查，若发生物料泄漏，则立即组织抢修，确保危险废物和污泥不发生溢流事故。

（4）事故应急池

厂区设置有1座300m3的事故应急池，平时空置。

厂区雨水管网与事故应急池相连，事故应急池出水口设置截止阀，一旦发生火灾事故及时关闭水阀，将消防废水引至事故应急池暂存，确保事故状态下消防废水不直接排入地表水体。

（5）废水事故风险防范措施

对于项目事故状态的废水，必须保证在未经处理满足要求的前提下不得流出厂界。项目须贯彻“围、追、堵、截”的原则，采取多级防护措施，确保事故废水未经处理不得出厂界。具体措施如下：

①一级防控

一级防护为各车间的防护。表面处理反应槽架空设置，同时对反应槽区域四周设置泄漏液收集沟，设置有2座空槽可暂存泄漏液。

②二级防控

二级防护为厂区防护、即应急事故池。厂区设置1座300m3的事故应急池，平时空置。

③三级防控

项目废水最终进入厂区污水处理站处理后回用。因此厂区污水处理站可作为项目事故状态下废水的第三级防护措施。污水处理系统设置双电源，关键设备和易损部件均设备件；定期对污水管道、构筑物进行检查，在污水处理系统各工段间及进出水口处设置自动控制阀门，一旦出现事故则立即关闭污水进水口，通过阀门控制等调节系统将废水引入应急水池，并及时对污水处理系统进行维护，污水处理站不设置出水口排入外界。

④厂区防渗、防腐措施

厂区采取严格的地下水分区防渗措施。

（6）废气事故风险防范措施

现有工程的废气主要为喷漆线的有机废气、表面处理生产线的酸性废气、锅炉废气等。

现有主要废气处理系统为：

- 喷漆线的有机废气处理系统：主要处理挥发性有机废气、漆雾。设置一套“干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后经1根18m排气筒排放。

- 表面处理生产线的酸性废气处理系统：主要处理硫酸雾、氟化物。氮氧化物。设置4座洗涤塔处理后合并通过经1根18m排气筒排放。

- 锅炉废气处理系统：锅炉采用天然气作为清洁能源，采用超低氮燃烧器，该燃烧器采用“双级烟气循环+烟气内循环技术”，主要污染物为烟尘、SO2、NOX、CO，燃烧废气分别经1根15m排气筒排放。

厂区加强废气处理系统的日常维护工作，及时检修并合理安排设备检修时间，关键设备和零部件应配备足够的备用件，避免废气事故性排放。

项目工艺装置均设置PLC控制系统，当出现工艺装置运行不正常、管道泄漏等异常情况下可实现紧急停车，车间内部设置应急电源，可保证在事故状态下仍可应急供电，若发生废气事故性排放，则可通过PLC控制停车，并对废气处理设施进行维修正常后方可重新生产。

（7）管理措施

对公司职工进行教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力,制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。储存与保管过程中严格加强管理，应专库，专人保管，建立健全入库、领发、退货等登记手续。严格控制外来人员出入库房。对存储设备进行定期检修，维护保养，保持其完好状态，发现设备受到腐蚀裂口后立即进行修补或更换。项目特殊岗位应配备操作人员个人防护用具、劳动保护用品，如防毒面具、防腐服、耳罩、防尘口罩、护目镜。车间内应设置应急救援设施及救援通道。

企业应加强操作人员的安全教育，严格按照操作规范进行生产，加强生产管理，定期检查是否有泄漏现象，防止泄漏、事故排放对水体及土壤的污染，确保危险物料运输﹑储存、使用各环节的生产安全，确保环境安全。

2.5现有工程卫生防护距离情况

根据调查，现有工程以2#厂房边界为起点划定100m卫生防护距离。现有工程卫生防护距离范围内无学校、医院、集中居住区等环境保护目标，也无新增食品企业，不涉及环保搬迁，满足卫生防护距离要求。

2.6现有工程环保措施一览表

现有工程环保措施一览表具体如下表所示。

表2.6-1  现有工程环保措施一览表

| 污染类型 | 污染源 |  |  | 污染防治措施建设情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 治理措施 | 治理措施数量 | 排气筒数量 | 建设情况 |
| 废气 | 锅炉房 |  | 天然气燃烧废气 | 低氮燃烧，15m排气筒 | / | 2根 | 已建 |
|  | 表面处理 |  | 酸性废气 | 洗涤塔+18m排气筒 | 4套 | 1根 | 已建 |
|  | 荧光探伤 |  | 荧光废气 | 洗涤塔+18m排气筒 | 1套 |  | 已建 |
|  | 喷漆房 |  | 喷漆废气 | 干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置+18m排气筒 | 1套 | 1根 | 已建 |
|  |  |  | 烘干炉燃烧废气 | 12m排气筒直接排放 | / | 1根 | 已建 |
|  | 食堂油烟 |  |  | 油烟净化设施+排气筒 | 1套 | 1根 | 已建 |
| 废水 | 办公区 |  | 生活污水 | 预处理池（50m3） | 1座 | / | 已建 |
|  | 食堂 |  | 餐饮废水 | 隔油池（10m3） | 1座 | / | 已建 |
|  | 表面处理车间 |  | 含油废水、酸碱废水、含铬废水 | 污水处理系统：含铬废水、荧光废水、含油废水、酸碱废水预处理+综合废水处理 | 1座 | / | 已建 |
|  | 荧光探伤 |  | 荧光废水 |  |  |  |  |
| 噪声 | 2#生产车间 |  | 设备、生产 | 减震、隔声 | / | / | 已建 |
| 固废 | 废包装材料、废金属屑、废边角料 |  |  | 一般固废暂存间 | / | / | 已建 |
|  | 废切屑液、漆渣、遮挡用废胶带纸、遮蔽膜、废玻璃纤维棉、沾染危废的废包装桶、槽渣、压滤废渣、蒸发淤泥、废反渗透膜、废离子交换树脂、废活性炭、废含油棉纱手套、废油桶 |  |  | 危废暂存间 | / | / | 已建 |
|  | 生活垃圾 |  |  | 垃圾桶 | 若干 | / | 已建 |
| 地下水污染防治措施 |  |  |  | 分区防渗 | / | / | 已建 |
| 风险防范措施 |  | 化学品库 |  | 设置经过防渗、防腐处理的地沟 | / | / | 已建 |
|  |  | 消防水池 |  | 360m3 | 1座 | / | 已建 |
|  |  | 事故应急池 |  | 300m3 | 1座 | / | 已建 |
|  |  | 污水处理站应急水箱 |  | 20m3 | 3座 | / | 已建 |
|  |  | 表面处理线应急事故槽 |  | 15m3、27m3 | 各1座 | / | 已建 |

2.7现有工程排污许可证申领情况

建设单位已取得固定污染源排污登记回执（登记编号：91510122MA6DHKWC98001X）。

2.8现有工程污染物排放量

表2.8-1  现有工程污染物排放汇总表

| 类别 | 名称 |  | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 |  | 2677.5 |
|  | COD |  | 0.937 |
|  | NH3-N |  | 0.067 |
|  | TP |  | 0.011 |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 0.229 |
|  |  | SO2 | 0.143 |
|  |  | NOX | 0.345 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.055 |
|  |  | 氟化物 | 0.003 |
|  |  | VOCS | 0.084 |
|  |  | 二甲苯 | 未检出 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0.039 |
|  |  | NOX | 0.009 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.061 |
|  |  | 氟化物 | 0.003 |
|  |  | VOCS | 0.044 |
| 固废 | 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | 19 |
|  |  | 预处理池污泥 | 0.4 |
|  |  | 废边角料、废金属屑 | 75 |
|  |  | 废包装材料 | 1 |
|  | 危险废物 | 废切削液 | 0.8 |
|  |  | 漆渣 | 0.93 |
|  |  | 遮挡用废胶带纸、遮蔽膜 | 2.45 |
|  |  | 废玻璃纤维棉 | 0.3 |
|  |  | 沾染危废的废包装桶 | 1 |
|  |  | 槽渣、污水站压滤废渣 | 107.5 |
|  |  | 蒸发淤泥 | 126.2 |
|  |  | 废滤料 | 1.5 |
|  |  | 废离子交换树脂 | 0.5 |
|  |  | 废活性炭 | 0.5 |
|  |  | 废含油棉纱手套、废油桶 | 0.4 |

注：现有工程大气污染物排放数据根据监测报告数据核定，废水量根据实际情况核定，污染物根据排放标准核定，固废根据实际产生情况核定。

全厂总量指标来源于原环评报告，数据如下，可知，厂区原有工程污染物排放量未超过总量控制指标。

表2.8-2  现有工程污染物排放总量控制指标

| 污染物名称 |  | 总量（t/a） | 现有工程排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水（厂区排口） | COD | 6.223 | 0.937 |
|  | NH3-N | 0.552 | 0.067 |
|  | TP | 0.046 | 0.011 |
| 废水（毛家湾污水处理厂） | COD | 0.64 | 0.141 |
|  | NH3-N | 0.066 | 0.014 |
|  | TP | 0.0058 | 0.0014 |
| 废水（第六期污水处理厂） | COD | 0.604 | 0.057 |
|  | NH3-N | 0.0612 | 0.0028 |
|  | TP | 0.0023 | 0.0006 |
| 废气 | SO2 | 5.41 | 0.143 |
|  | NOX | 4.44 | 0.354 |
|  | 颗粒物 | 2.8 | 0.268 |
|  | VOCS | 1.095 | 0.129 |
|  | 氟化物 | 0.008 | 0.006 |
|  | 硫酸雾 | 2.86 | 0.115 |

2.9现有工程存在的环境遗留问题

根据《加德纳航空科技有限公司加德纳航空全球旗舰工厂-表面处理生产线项目竣工环境保护验收监测报告》《加德纳航空全球旗舰工厂项目竣工环境保护验收监测报告表》可知，现全厂废气、废水、噪声均达标排放，固废分类收集，妥善处置，去向明确。

项目运营至今未收到周边企业、居民的投诉。同时企业不存在央督、四川省环保督查等整改措施。

根据现状调查，现全厂存在的环境问题如下：

项目烘干房采用天然气做能源，天然气燃烧产生的废气主要为烟尘、SO2、NOX，燃烧废气经一根12m高排气筒直接排放，同时排气筒未设置采样孔，无法采样检测。

2.10“以新带老”措施

本次针对厂区存在的现有问题，提出以下整改措施：

根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），“4.6.1各种工业炉窑烟囱（或排气管）最低允许高度为15m。”要求项目烘干炉排气筒增高至15m，并遵照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）设置采样孔采样平台。废气排放浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准以及《四川省印发工业炉窑大气污染综合治理实施清单》中“成都、德阳、绵阳、乐山、眉山、资阳、遂宁、雅安等成都平原经济区8个市和自贡、泸州、内江、宜宾等川南片区4个市的大气污染防治重点区域可以按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造”要求。

- 建设项目工程分析

3.1建设项目概况

3.1.1项目基本情况

项目名称：加德纳航空科技有限公司表面处理线扩建技改项目

项目性质：改扩建

建设单位：加德纳航空科技有限公司

建设地点：双流区工业集中发展区第六期西航港大道 3299号

工程投资：项目总投资4000万元，企业自筹

劳动定员：本项目员工人数从现有厂区70人中进行内部调配，不新增。

生产制度：生产线3班制，每班8小时，年生产300天，年工作时间7200h。

3.1.2产品方案

本次项目在已有生产工艺基础上新增部分设备，增加航空航天零部件表面处理类型，实现改扩建后航空航天零部件、机翼零部件生产能力达到约330万件/年。

表3.1-1  本项目改扩建前后产品方案表

| 序号 | 产品名称 | 材质 | 加工类型 | 产品尺寸 | 产能（万件/年） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 现有工程 |  | 本次新增 | 改扩建后全厂 |  |
|  |  |  |  |  | 已验收 | 未建 |  |  |  |
| 1 | A320下翼板 | 铝合金 | 机加工+表面处理+喷漆 | 17m × 6.5m × 3mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 本次改扩建后不再生产 |
| 2 | A320上翼板 | 铝合金 | 机加工+表面处理+喷漆 | 17m × 6.5m × 3mm | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | 航空航天结构件 | 铝合金 | 机加工+表面处理+喷漆 | 300mm × 100mm × 3mm | 60 | 90 | 0 | 150 | 不变 |
| 4 | 飞机机翼/机身结构零件 | 铝合金、不锈钢、钛合金 | 机加工+表面处理+喷漆 | / | 0 | 30 | 150 | 180 | 扩大规模并增加表面处理工序 |
| 小计 |  |  |  |  | 60 | 120 | 150 | 330 | / |
| 5 | 飞机机架 | 铝合金 | 机加工+喷漆 | 最大尺寸：25m ×1.5m | 0 | 0 | 0 | 0 | 本次改扩建后不再生产 |

表3.1-2  本项目改扩建前后阳极氧化方案表

| 产品 表面处理工艺 |  |  | 航空航天结构件 | 飞机机翼/机身结构零件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （万件/年） | （万件/年） |
| 酒石酸阳极氧化 | 现有工程 | 已验收 | 60 | 0 |
|  |  | 未建 | 90 | 0 |
|  |  | 新增 | 0 | 30 |
| 硫酸阳极氧化（新增） |  |  | 0 | 30（其中钛合金5） |
| 硬质阳极氧化（新增） |  |  | 0 | 5 |
| 铬酸阳极氧化（新增） |  |  | 0 | 100 |
| 磷酸阳极氧化（新增） |  |  | 0 | 10 |
| 不锈钢钝化（新增） |  |  | 0 | 5 |
| 合计 |  |  | 150 | 180 |
| 注：在已建表面处理生产线预留槽内新增4种阳极氧化类型及不锈钢钝化工艺共处理150万件飞机机翼/机身结构零件，已建表面处理生产线已有酒石酸阳极氧化新增处理30万件飞机机翼/机身结构零件，剩余90万件航空航天结构件由现有工程未建的表面处理生产线处理。 |  |  |  |  |

表3.1-3  改扩建后表面处理各工段工作时间表

略

3.1.3建设内容及项目组成

本项目建设内容主要为新增部分设备，利用已有表面处理生产线预留反应槽新增阳极氧化处理及不锈钢钝化工艺，配套废气处理设施。其他生产设备、公辅设施及环保设施依托现有厂区设施。本次改扩建完成后项目组成及主要环境问题见表3.1-4。

表3.1-4 本次改扩建完成后全厂项目组成及主要环境问题一览表

| 类别 | 生产系统 | 主要建设内容及规模 |  | 主要环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 营运期 |  |
| 主体工程 | 1#厂房 | 1 层，建筑面积22835.2m2，钢结构，空置未用 |  | / | 已建 |
|  | 2#厂房 | 1层（办公区为2层），建筑面积24003.95 m2，钢结构。内设加工区、制造区、库房、检测房、喷烤漆房及表面处理生产线一条，本次利用表面处理生产线预留槽改建新增硫酸阳极氧化（包括钛合金）、硬质阳极氧化、磷酸阳极氧化、铬酸阳极氧化、不锈钢钝化工艺。 |  | 酸性废气、有机废气、废水、噪声、固废 | 已建+新增 |
| 公辅工程 | 供水系统 | 水源由市政给水管网提供，从市政管网引用一根DN200的供水管进入厂区，供给厂区内生产、生活、消防用水。 |  | / | 依托 |
|  | 供配电系统 | 由市政电网10KV双回路供电，并在厂区内新建10KV/0.4KV变电所1座，为消防、工艺、动力、照明等设备供电，在1#厂房变配间内配直流电源柜作为消防及应急照明用。并设备用柴油发电机。 |  | 噪声、发电机尾气 | 依托 |
|  | 供气系统 | 由市政燃气管网供给，从市政燃气管接入天然气。 |  | / | 依托 |
|  | 纯水制备站 | 位于1#厂房东侧，废水处理系统2层，采用两级RO反渗透工艺，10m3/h |  | 固废 | 依托 |
|  | 锅炉房 | 位于1#厂房东侧，水处理系统旁，设置5t、3t蒸汽锅炉各一座 |  | 天然气燃烧废气、锅炉排水 | 依托 |
| 办公生活设施 | 倒班宿舍 | 1栋，3层，位于厂区北侧，建筑面积5861.781m2，钢筋混凝土框架结构。 |  | 生活污水、生活垃圾 | 依托 |
|  | 食堂 | 1栋，2层，建筑面积2299.87m2，钢筋混凝土框架结构。 |  | 餐饮废水、餐厨垃圾 | 依托 |
|  | 办公室 | 位于2#厂房内西侧局部1、2层，建筑面积约为2337.5m2，钢结构，内设行政办公区、会议室等。 |  | 生活污水、生活垃圾 | 依托 |
|  | 门卫室 | 2间，1层，建筑面积276.39m2，钢筋混凝土框架结构。 |  | / | 依托 |
|  | 停车位 | 设置地面小型汽车停车位412处。 |  | 噪声、尾气 | 依托 |
| 仓储工程 |  | 化学品库：1 层，位于2#车间东侧，建筑面积约900m2，钢结构，分区储存化学品。 |  | 环境风险 | 依托 |
| 环 保 工 程 | 废水 | 预处理池 | 1 座，地埋式，有效容积50m3，用于收集预处理全厂的生活污水。 | 污泥、废水 | 依托 |
|  |  | 隔油池 | 1座，三级隔油，容积10.0m3，用于收集处理食堂餐饮废水。 | 废油脂、废水 | 依托 |
|  |  | 废水处理系统 | 位于1#厂房东侧，设置废水处理系统一套，处理荧光废水、含油废水、酸碱废水、含铬废水等，总处理能力为150m3/d。 | 污泥 | 依托 |
|  |  | 蒸发器 | 位于废水处理系统1层，设置1套MVR蒸发器，处理能力0.5m3/h，用于浓水蒸发冷凝回用 | 结晶盐 | 依托 |
|  | 废气 | 设置4个风量45000m3/h酸雾洗涤塔处理表面处理酸性废气。 |  | 废气 | 依托 |
|  |  | 设置1个风量45000m3/h酸雾洗涤塔处理表面处理铬酸雾废气，经一根18m高排气筒排放。 |  | 废气 | 新建 |
|  |  | 设置1个风量7022m3/h的水洗涤塔处理荧光检测废气，合并一根18m高排气筒排放。 |  | 废气 | 依托 |
|  |  | 设置一套风量42000m3/h干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理烤喷漆废气，经一根18m高排气筒排放。 |  | 废气 | 依托 |
|  |  | 食堂设置油烟净化器1套，屋顶排放。 |  | 废气 | 依托 |
|  |  | 两台锅炉均采用低氮燃烧，分别经一根15m高排气筒排放。 |  | 废气 | 依托 |
|  | 固废处置 | 设置废物暂存间1座，位于2#厂房东侧，建筑面积600m2，钢结构。其中一般固废暂存间400m2，危险废物暂存间200m2。 |  | 环境风险 | 依托 |

3.1.4本项目依托工程介绍

（1）供水、供电、供气工程

供水、供电、供气工程依托园区现有市政设施解决，厂区已接入当地供水、供电、供气管网，依托现有工程不再新建。

（2）锅炉

项目厂区已有5t蒸汽锅炉1座、3t蒸汽锅炉1座，产生蒸汽用于间接（盘管）加热反应槽、蒸发器，目前厂区生产仅采用3t蒸汽锅炉，5t锅炉作为备用，在3t锅炉进行维护保养时使用，现有工程蒸汽耗量约1t/h，生产时间300d，每天8h，改扩建后蒸汽耗量约1.84t/h，生产时间300d，每天24h，因此现有锅炉满足蒸汽需求量。

（3）环保工程

预处理池：现厂区内设置有1座预处理池，容积为50m3，现有生活污水产生量为8.925m3/d，本次项目不新增劳动定员，即不新增生活污水，现有预处理池满足本项目需求。

隔油池：现有厂区设置有1座隔油池，容积为10m3，本次不新增劳动定员，即不新增餐饮废水，因此隔油池满足本项目需求。

污水处理系统：现有厂区污水处理系统荧光废水预处理能力1t/h（24t/d），含油废水预处理能力1.75t/h（42t/d），酸碱废水预处理能力4.75t/h（114t/d），含铬废水预处理能力1.75t/h（36t/d），综合废水处理能力6.25t/h（150t/d），设置有10m3荧光废水收集池1座，10m3含油废水池1座，20m3酸碱废水池1座，20m3含铬废水池1座，10m3综合废水池1座，同时设置有3座20m3应急水箱。

项目改扩建后荧光废水产生量约6.05t/d，0.252m3/h，在荧光探伤线清洗间清洗后通过管道经2m2的地下废水收集池泵入污水处理站荧光废水收集池存放后进行处理，荧光废水预处理能力满足项目要求。

项目改扩建后含油废水、酸碱废水、含铬废水均为pH、电导率不满足要求时进行整槽更换，一级清洗废水更换时间约一周，二级清洗废水更换时间约一个月，纯水封闭废水更换时间约一个月，每座槽更换时间不一致，清洗废水单槽水量均为15.84m3，封闭废水单槽水量为19.8m3，每次更换时均为先将需要更换的废水泵入17#或29#空槽内，再由管道经2m2的地下废水（酸碱废水、含铬废水、含油废水）收集池泵入不同废水池内存放处理。若出现几个槽同时需要更换，可暂时存放于应急水箱内。

项目改扩建后淬火槽排水量3.5m3每次、锅炉排水2.76m3/d，综合废水池容量为10m3，锅炉冷凝水产生量为1.656m3/h，综合废水处理能力为6.25m3/h，污水处理能力满足项目要求。

（4）纯水系统

项目厂区已有纯水系统1套10m3/h，设置20m3回用水箱2座，用于表面处理清洗水以及锅炉用水。改扩建后单个水槽最大换水量19.8m3，补水量0.151m3/h，锅炉蒸汽耗量1.84m3/h，合计1.991 m3/h，因此纯水系统满足本项目需求。

3.1.5主要原辅材料及能耗

（1）主要原辅料

本次改扩建项目原辅料清单见表3.1-5。

表3.1-5  主要原辅材料及能耗一览表

略

表3.1-6  主要原辅材料理化性质一览表

略

（2）喷漆工序

根据建设单位提供资料，本项目喷漆用量计算如下。

表3.1-7  本项目喷漆用量核算表

略

表3.1-8  本项目喷漆用量核算表

略

3.1.6主要设备清单

本次改扩建项目主要对预留反应槽进行改造，新增部分设备，其余均利旧，项目主要设备清单见表3.1-8。

表3.1-8  项目主要设备清单一览表

略

表3.1-9  表面处理生产线反应槽一览表

略

3.1.7公辅设施

3.1.7.1给排水

（1）给水

本项目位于双流区工业集中发展区第六期西航港大道3299号现有厂区内，给水水源由现有市政给水管网提供。

（2）排水

项目采用雨污分流，雨水经厂区内雨水管道收集后就近接入市政雨水管网。

厂区生活污水、锅炉排水，依托已有预处理池处理后排入市政污水管网。

生产废水经自建的污水处理站处理后回用，不外排。

3.6.1.2供电系统

本项目电源由市政供电系统供电。

已设置备用发电机1座，200kw。

3.6.1.3供气

项目所用天然气由园区天然气管网提供，经厂区内室外调压站调压后进入车间使用。

3.1.8项目平面布置合理性分析

厂区呈矩形，设置有三个出入口，其中西侧为原材料和员工出入口，南侧为货运出入口，北侧为员工次出入口。

厂区分为生产区和生活区两大功能区。

生产区位于厂区南侧，由北向南为2#厂房、1#厂房，化学品库、一般固废暂存间、危废暂存间位于2#厂房东侧，污水处理系统、纯水站及锅炉房位于1#厂房东侧。1#厂房东北侧设置有备用柴油发电机房，2#厂房内设机加设备、喷/烤漆房、表面处理生产线等，配套废气处理设施位于2#厂房南侧。

项目废水和废气处理设施均位于厂区中部，远离厂区边界。

整个厂区内车间布置紧凑、充分利用现有厂房合理划分功能分区，工艺管线短捷，物料流向合理，布置紧奏，符合工厂环保、消防、安全等有关规定。

综上分析，本项目总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流基本互不交叉干扰，一定程度上有机地协调了投入与产出的关系、建设与保护的关系。

评价认为，本项目厂区总图布置从环保角度合理可行。

3.2施工期工艺流程及产污环节分析

3.2.1工艺流程

本项目主要在车间内新增部分设备，对表面处理预留槽进行改建。项目施工期间施工内容主要包括安装工程等，将产生噪声、扬尘、废气、建筑垃圾、生活垃圾、生活污水等污染物，施工期具体的工艺流程及产污环节见下图。

图3.2-1   施工期工艺流程及产污环节图

3.2.2施工期污染因素分析

施工期污染因素主要为新设备安装、改造预留反应槽产生的建筑垃圾、噪声、扬尘、废气、施工人员的生活污水、生活垃圾。

（1）废气：设备运输车辆的燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘。设备运输。

（2）废水：施工人员产生的生活废水、主要污染物为BOD5、COD、SS。

（3）噪声：新设备安装、调试和运输车辆等施工作业时产生设备噪声。

（4）固废：建筑垃圾，施工人员生活垃圾等。

3.2.3施工期污染排放及治理措施

3.2.2.1废水排放及治理措施

项目施工期废水主要为施工人员生活污水。

施工人员不在现场食宿，预计高峰期最大为10人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），用水量按50L/d·人计，排放系数0.85，将产生生活污水0.425m3/d，主要污染物浓度COD：350mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：35mg/L，产生的生活污水依托厂区现有预处理池处理。

3.2.2.2废气排放及治理措施

根据施工特点，施工期间对大气环境的影响主要来自机械燃油、场内物料运输、施工材料及施工垃圾堆放等工序产生的粉尘、CO、NOx、CnHm等废气，主要污染物为施工扬尘、粉尘和车辆尾气等。

（1）施工扬尘、粉尘

本项目施工期扬尘主要为设备材料的运输、装卸产生的少量扬尘，为减少扬尘的产生量及及其浓度，环评要求在施工过程中，施工单位应合理安排装卸作业时间，尽量避免在大风等恶劣天气进行；对厂区路面定期洒水降尘；对运输车辆实施限速行驶等。

（2）车辆尾气

汽车尾气中的污染物随着运输车辆的速度、道路结构等诸多因素有不同程度的影响，污染物浓度也有所变化，尾气中的污染物成分极为复杂。本项目运输车辆以载重汽车为主，施工机械主要以柴油为燃料，尾气中大气污染物主要为CO、NOx、CnHm等化合物。其特点是排放量小，属间断性排放。加之项目施工场地开阔，扩散条件良好，因此车辆尾气可实现达标排放。

3.2.2.3噪声排放及治理措施

项目施工期主要噪声为设备装卸、安装噪声，噪声值一般在75~95dB(A)。

项目在施工期通过采取如下噪声防治措施：

①文明施工。装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷。

②合理安排施工时间，夜间22:00～6:00严禁施工，严格杜绝出现夜间施工噪声扰民影响。如夜间需进行施工工艺要求必须连续作业的强噪声施工，建设单位应首先征得项目所在地环保、建委、城管等主管部门同意。

③设备安装均在厂房内进行。

④加强施工期噪声管理，减少人为噪声。

环评要求：施工单位严格采取上述噪声防治措施，确保施工期间场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求，实现场界处达标排放，严禁出现施工噪声扰民现象。

3.2.2.4固体废弃物处置措施

项目施工期固废主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

项目在厂房内改造预留反应槽产生的建筑垃圾，建筑垃圾能回收利用的外售废品收购站，不能回收的建筑垃圾清运至政府指定的处置地点。生活垃圾袋装收集后交市政环卫部门统一清运处置。

3.3营运期工程分析

3.3.1工艺流程及产污分析

本次项目总工艺流程不变，主要表面处理系统增加硫酸阳极氧化、硬质阳极氧化、铬酸阳极氧化、磷酸阳极氧化等四种类型的阳极氧化处理类型以及不锈钢钝化工艺。

图3.3-1   项目总体工艺流程图

图3.3-2   项目表面处理生产线工艺流程图

（1）钛合金、不锈钢酸洗

钛合金、不锈钢工件在除油和蚀刻后，经硝酸和氢氟酸进行酸洗。

硝酸（HNO₃）可以氧化并溶解金属表面的铁及其氧化物，其反应方程式如：

3FeO + 10HNO₃ = 3Fe(NO₃)₃ +NO2↑+ 2H₂O

Fe₂O₃ + 6HNO₃ =2Fe(NO₃)₃ +3H₂O

Fe+4HNO3=Fe(NO₃)₃+NO↑+2H₂O

氢氟酸（HF）主要用于去除不锈钢表面的硅化物等难溶杂质，它能与二氧化硅（SiO₂）反应：

SiO₂+4HF = SiF₄↑+2H₂O

主要污染物：酸性废气、清洗废水。

（2）铝合金阳极氧化反应机理：

铝合金各类阳极氧化反应机理均一致，各类酸（铬酸、磷酸、硫酸）作为电解质溶液导电，其中的氢离子在阴极铅板上得到电子被还原成氢气，铝合金阳极与新生态的氧原子生成三氧化二铝保护膜。

电解时的电极反应为：

阴极：6H+ + 6e- →3H2

阳极：2Al - 6e-→2Al3+

Al3+ + 3H2O → Al（OH）3 + 3H+

2Al（OH）3 → Al2O3 +3H2O （氧化膜的形成）

阳极上的Al被氧化，且在表面上形成一层氧化铝薄膜的同时，由于阳极反应生成的H+和电解质酸中的H+都能使所形成的氧化膜发生溶解：

2Al +6H+ → 2Al3++3H2↑

Al2O3 + 6H+ →2Al3+ + 3H2O

主要污染物：酸性废气、清洗废水。

本次新增阳极氧化工艺不同点如下：

①硫酸阳极氧化

硫酸阳极氧化以铝合金作为阳极，铅板作为阴极，将铝合金零件（阳极）浸入含有165-200g/L的硫酸溶液中，同时接通电源，维持温度18-20℃，浸泡35-60分钟，前5分钟通入斜坡电压为0-12-18伏特的直流电，然后维持12-18伏特的电压30分钟以上。最终在工件表面形成10-15μm的铝氧化物层。

略

图3.3-3   项目硫酸阳极氧化工艺流程及产污图

②硫酸硬质阳极氧化

硫酸硬质阳极氧化以铝合金作为阳极，铅板作为阴极，将铝合金零件（阳极）浸入含有200-250g/L的硫酸溶液中，同时接通电源，维持温度-5±0℃，浸泡40 - 80分钟，通过阶梯升压的模式，最终在工件表面形成45-55μm的铝氧化物膜层。

硬质阳极氧化的膜层厚45-55μm，电绝缘性好，膜层电阻率高，硬度高，耐磨性好，2系和7系铝合金硬质阳极氧化厚显微硬度能达到300HV；6系铝合金硬质阳极氧化厚显微硬度能达到400HV。

略

图3.3-4   项目硫酸硬质阳极氧化工艺流程及产污图

③铬酸阳极氧化

铬酸阳极氧化以铝合金作为阳极，铅板作为阴极，将铝合金零件（阳极）浸入含有32-42g/L的CrO3溶液中，同时接通电源，维持温度32-42℃，在7min内，把电压均匀地升到 22V±2V，并保持37min ~ 67min，最终在工件表面形成铝氧化物膜层。

铬酸阳极氧化获得的氧化膜较薄，一般只有2-5μm，膜层质软，弹性高。能保持原来零件的精度和表面光洁度，该膜层与有机物的结合力良好，不但是油漆的良好底层，而且还可应用于橡胶粘结和蜂窝结构件的胶接。

铬酸阳极氧化后经一次清洗后进行封闭处理，使用无机盐的水溶液在加热状态下浸泡阳极氧化后的铝件，封闭处理原理包括水合作用和无机盐在膜孔中水解产生沉淀，填充膜孔，封闭孔隙‌。

略

图3.3-5   项目铬酸阳极氧化工艺流程及产污图

④磷酸阳极氧化

磷酸阳极氧化以铝合金作为阳极，铅板作为阴极，将铝合金零件（阳极）浸入含有100-140g/L的磷酸溶液中，同时接通电源，维持温度20-30℃，在2-5min内，把电压均匀地升到15V±1V，并保持20min ~25min，最终在工件表面形成铝氧化物膜层。

磷酸阳极氧化膜多孔，孔径比较大，膜层厚度约2～5μm。在各种阳极氧化工艺中，作为铝质零件复合材料胶接前的预处理，以磷酸阳极氧化胶接强度最高，因此磷酸阳极氧化常被用来对需胶接的铝质零件进行阳极氧化处理。

略

图3.3-6   项目磷酸阳极氧化工艺流程及产污图

（3）钛合金硫酸阳极氧化

钛合金硫酸阳极氧化以钛合金作为阳极，铅板作为阴极，将钛合金零件（阳极）浸入含有180-230g/L的硫酸溶液中，同时接通电源，维持温度15-25℃，浸泡10-15分钟，0.1-1min内升至规定电压18-21伏特的直流电，然后维持18-21伏特的电压10-15分钟。

硫酸作为电解质溶液导电，其中的氢离子在阴极铅板上得到电子被还原成氢气，钛合金阳极与新生态的氧原子生成致密的TiO2、Ti2O3、Ti3O4保护膜。

电解时的电极反应为：

阴极：6H+ + 6e-→3H2

阳极：

Ti+2O→TiO2

2Ti+3O=Ti2O3

Ti+2O=TiO2

生成的钛氧化物结构复杂，膜层致密，这种薄膜状物质对光起到干涉作用，随着阳极电压、氧化时间的增加膜层厚度增加，颜色逐渐加深，最终显现为黑色。 氧化膜厚度8-10μm，以客户要求为准。

主要污染物：酸性废气、清洗废水。

略

图3.3-7   项目钛合金阳极氧化工艺流程及产污图

（4）不锈钢钝化工艺

不锈钢工件采用硝酸进行钝化反应，将经过预处理后的不锈钢零件浸入280-500g/l的硝酸溶液中，维持温度5-35℃，浸泡30-60分钟，零件表面生成均匀的钝化膜。主要反应方程式如下：

6HNO3+2Cr＝Cr2O3+3H2O+6NO2↑

这层氧化铬钝化膜非常薄，通常在几纳米到几十纳米之间，但它具有很高的稳定性和耐腐蚀性。

主要污染物：酸性废气、清洗废水。

略

图3.3-8   项目不锈钢钝化工艺流程及产污图

表3.3-1   项目表面处理工艺流程表

略

3.3.2项目产污情况分析

本项目运营期全厂产污分析见表3.3-2。

表3.3-2  本项目运营期全厂产污分析一览表

| 污染物 |  | 污染来源 |  | 污染因子 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 荧光探伤 |  | 荧光废气（VOCS） | 经收集后经洗涤塔处理后与表面处理废气合并一根18m高排气筒排放 |
|  |  | 表面处理 | 除油、蚀刻 | 碱性废气 | 经条缝式槽边吸气罩集气后经4座酸雾洗涤塔处理与荧光废气合并一根18m高排气筒排放 |
|  |  |  | 酸洗、酸蚀、阳极氧化、化学转化 | 酸性废气（硫酸雾、氮氧化物、氟化物） |  |
|  |  |  | 不锈钢钝化 | 酸性废气（氮氧化物） |  |
|  |  |  | 铬酸阳极氧化 | 酸性废气（铬酸雾） | 经条缝式槽边吸气罩集气后经1座酸雾洗涤塔处理通过1根18m高排气筒排放 |
|  |  | 喷漆线 |  | 漆雾、喷/烤漆废气（VOCS、二甲苯） | 收集后经“干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后经1根18m高排气筒排放 |
|  |  |  |  | 烘干炉燃烧废气（NOX、SO2、烟尘） | 天然气作为能源，直接通过1根15m排气筒排放 |
|  |  | 锅炉 |  | NOX、SO2、烟尘 | 天然气作为能源，燃烧器采用“双级烟气循环+烟气内循环技术”，通过15m高排气筒排放（2座锅炉各一根） |
| 废水 | 生产废水 | 荧光废水 |  | pH、六价铬、硫化物、氟化物、总铝、总铜、总锌、石油类、SS、COD、总磷、总氮、氰化物 | 荧光废水经“多介质过滤+臭氧接触氧化”后与含油废水一并经“破乳+混凝沉淀”后，与酸碱废水经“中和+混凝沉淀”后进入综合废水池，含铬废水经“CSBR反应器”处理后进入综合废水池，锅炉排水进综合废水池，综合废水再经“中和+混凝沉淀”后进入纯水站处理后回用。 蒸汽冷凝水进纯水站处理后回用。 |
|  |  | 含油废水（4#、5#槽废水） |  |  |  |
|  |  | 酸碱废水（8#、9#、12#、13#、17#、20#、21#、25#、26#、30#） |  |  |  |
|  |  | 含铬废水（15#、16#、28#） |  |  |  |
|  |  | 铬酸雾洗涤塔废水（含铬废水） |  | pH、COD、总氮、硫化物、六价铬 |  |
|  |  | 酸雾洗涤塔废水（酸碱废水） |  | pH、COD、总氮、硫化物 |  |
|  |  | 锅炉排水、蒸汽冷凝水 |  | COD、NH3-N |  |
|  | 生活污水 | 员工生活 |  | BOD5、COD、NH3-N、TP、SS等 | 食堂废水经隔油后与生活污水经管道排入园区污水管网。 |
|  | 食堂废水 | 食堂 |  | BOD5、COD、NH3-N、SS、TP、动植物油等 |  |
| 噪声 |  | 设备运行噪声 |  | 噪声 | / |
| 固体废物 |  | 机加 |  | 废金属屑、废边角料 | 外售金属回收单位再利用 |
|  |  |  |  | 废切屑液 | 收集后暂存危废暂存间，交危废资质单位处置 |
|  |  | 喷漆 |  | 漆渣、遮挡用废胶带纸、遮蔽膜、废玻璃纤维棉 |  |
|  |  | 原辅料 |  | 废包装材料 | 一般固废，外售废品站 |
|  |  |  |  | 沾染危废的废包装桶 | 收集后暂存危废暂存间，交危废资质单位处置 |
|  |  | 表面处理 |  | 槽渣 |  |
|  |  | 污水处理系统 |  | 压滤废渣、蒸发淤泥、废反渗透膜、废离子交换树脂、废活性炭 |  |
|  |  | 设备保养 |  | 废含油棉纱手套、废油桶 |  |
|  |  | 预处理池 |  | 污泥 | 由环卫部门统一处置 |
|  |  | 员工生活 |  | 生活垃圾 |  |

3.3.3水平衡分析

（1）生活用水

本次改扩建项目不新增劳动定员，故不增加生活污水。厂区现有生活用水量为10.5m3/d，3150m3/a。

（2）生产用水

本项目生产用水主要为淬水槽更换水、荧光探伤清洗水、表面处理清洗、封闭补水及更换水、洗涤塔配碱液水及循环水池更换水、锅炉用水。

①淬水槽更换水量

项目采用电淬火炉对工件进行水淬，淬火槽容积5m3，现有工程每3个月整槽更换一次，更换水量为20m3/a，改扩建后每个月更换一次，更换水量为60m3/a。

②荧光探伤清洗水

荧光探伤将渗透液喷洒在工件表面后，需将工件表面清洗干净，现有工程清洗水量约1.1m3/d，改扩建后清洗水量为6.05m3/d。

③表面处理清洗、封闭补水及更换水

项目表面处理清洗水、纯水封闭需要进行补水，现有工程补水量为0.88m3/d，264m3/a，改扩建后补水量为4.33m3/d，1299m3/a。

项目表面处理清洗水槽、纯水封闭槽需根据生产情况进行更换，现有工程一级清洗水槽月每两周更换一次，二级清洗水槽每2个月更换一次，纯水封闭每2个月更换一次，更换水量约2192.15m3/a。改扩建后一级清洗水槽月每周更换一次，二级清洗水槽每个月更换一次，纯水封闭每个月更换一次，更换水量约6032.7m3/a。

未建小线表面处理生产线补水量为1.32m3/d，396m3/a，清洗、纯水封闭更换水量约3288m3/a。

④洗涤塔配碱液水及循环水池更换水

洗涤塔喷淋会损耗，需补5%~10%的NaOH水溶液，现有工程补水量约0.245m3/d，洗涤塔循环水箱每3个月更换一次，4座洗涤塔，水箱容积4m3，则每年更换水量64m3/a。

改扩建后铬酸雾洗涤塔补水量约0.408m3/d，其他洗涤塔补水量约0.572m3/d，铬酸雾洗涤塔循环水箱每半个月更换一次，年更换水量96m3/a，其他洗涤塔循环水箱每个月更换一次，4座洗涤塔，水箱容积4m3，则每年更换水量192m3/a。

未建小线表面处理生产线洗涤塔补水量约0.368m3/d，循环水箱更换水量约96m3/a。

⑤锅炉用水

项目锅炉蒸汽对表面处理生产线及污水处理蒸发器提供热能，现有工程蒸汽耗量为1m3/h，8m3/d（按300d，8h计），锅炉定期排水，排水量为0.5m3/d。改扩建后蒸汽耗量约1.84m3/h，44.16 m3/d（按300d，24h计），排水量2.76m3/d。

表3.3-4  改扩建后项目给排水情况一览表

| 序号 | 项目 | 用水标准 | 规模 | 小时用水量m3/h | 日用水量m3/d | 年用水量m3/a | 排污系数 | 小时排水量m3/h | 日排水量m3/d | 年排水量m3/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | / | / | / | 10.5 | 3150 | 0.85 | / | 8.925 | 2677.5 | 园区污水管网 |
| 2 | 淬水槽换水量 | 5m3/槽 | 1个月换一次 | / | 0.2 | 60 | 0.7 | / | 0.14 | 42 | 污水处理站 |
| 3 | 荧光探伤清洗水 | / | / | / | 6.05 | 1815 | 0.9 | / | 5.445 | 1633.5 |  |
| 4 | 除油一级清洗补水4# | / | 24h/d | 0.01 | 0.24 | 72 | / | / | / | / | 损耗 |
| 5 | 除油二级清洗补水5# | / | 24h/d | 0.01 | 0.24 | 72 | / | / | / | / | 损耗 |
| 6 | 蚀刻一级清洗补水8# | / | 24h/d | 0.01 | 0.24 | 72 | / | / | / | / | 损耗 |
| 7 | 蚀刻二级清洗补水9# | / | 24h/d | 0.01 | 0.24 | 72 | / | / | / | / | 损耗 |
| 8 | 酸洗酸蚀一级清洗补水12# | / | 20h/d | 0.01 | 0.2 | 60 | / | / | / | / | 损耗 |
| 9 | 酸洗酸蚀二级清洗补水13# | / | 20h/d | 0.01 | 0.2 | 60 | / | / | / | / | 损耗 |
| 10 | 钛合金不锈钢酸洗清洗补水17# | / | 1h/d | 0.01 | 0.01 | 3 | / | / | / | / | 损耗 |
| 11 | 酒石酸、磷酸、不锈钢钝化一级清洗补水25# | / | 24h/d | 0.01 | 0.24 | 72 | / | / | / | / | 损耗 |
| 12 | 酒石酸、磷酸、不锈钢钝化二级清洗补水26# | / | 24h/d | 0.01 | 0.24 | 72 | / | / | / | / | 损耗 |
| 13 | 化学转化一级清洗水补水15# | / | 8h/d | 0.01 | 0.08 | 24 | / | / | / | / | 损耗 |
| 14 | 化学转化二级清洗水补水16# | / | 8h/d | 0.01 | 0.08 | 24 | / | / | / | / | 损耗 |
| 15 | 硫酸、硬质阳极氧化一级清洗补水20# | / | 8h/d | 0.01 | 0.08 | 24 | / | / | / | / | 损耗 |
| 16 | 硫酸、硬质阳极氧化二级清洗补水21# | / | 8h/d | 0.01 | 0.08 | 24 | / | / | / | / | 损耗 |
| 17 | 铬酸盐封闭31# | / | 24h/d | 0.01 | 0.24 | 72 | / | / | / | / | 损耗 |
| 18 | 纯水封闭30# | / | 24h/d | 0.05 | 1.2 | 360 | / | / | / | / | 损耗 |
| 19 | 铬酸阳极氧化清洗补水28# | / | 24h/d | 0.01 | 0.24 | 72 | / | / | / | / | 损耗 |
| 20 | 最终喷淋补水32# | / | 24h/d | 0.02 | 0.48 | 144 | / | / | / | / | 损耗 |
| 21 | 除油一级清洗槽换水4# | 15.84m3/槽 | 7d一次 | / | 2.263 | 678.9 | / | 0.094 | 2.263 | 678.9 | 进污水处理站 |
| 22 | 除油二级清洗槽换水5# | 15.84m3/槽 | 30d一次 | / | 0.528 | 158.4 | / | 0.022 | 0.528 | 158.4 |  |
| 23 | 蚀刻一级清洗槽换水8# | 15.84m3/槽 | 7d一次 | / | 2.263 | 678.9 | / | 0.094 | 2.263 | 678.9 |  |
| 24 | 蚀刻二级清洗槽换水9# | 15.84m3/槽 | 30d一次 | / | 0.528 | 158.4 | / | 0.022 | 0.528 | 158.4 |  |
| 25 | 酸洗酸蚀一级清洗槽换水12# | 15.84m3/槽 | 7d一次 | / | 2.263 | 678.9 | / | 0.094 | 2.263 | 678.9 |  |
| 26 | 酸洗酸蚀二级清洗槽换水13# | 15.84m3/槽 | 30d一次 | / | 0.528 | 158.4 | / | 0.022 | 0.528 | 158.4 |  |
| 27 | 钛合金不锈钢酸洗槽换水17# | 13.2m3/槽 | 30d一次 | / | 0.44 | 132 | / | 0.018 | 0.44 | 132 |  |
| 28 | 酒石酸、磷酸、硼酸阳极氧化一级清洗槽换水25# | 15.84m3/槽 | 7d一次 | / | 2.263 | 678.9 | / | 0.094 | 2.263 | 678.9 |  |
| 29 | 酒石酸、磷酸、硼酸阳极氧化二级清洗槽换水26# | 15.84m3/槽 | 30d一次 | / | 0.528 | 158.4 | / | 0.022 | 0.528 | 158.4 |  |
| 30 | 化学转化一级清洗槽换水15# | 15.84m3/槽 | 7d一次 | / | 2.263 | 678.9 | / | 0.094 | 2.263 | 678.9 |  |
| 31 | 化学转化二级清洗槽换水16# | 15.84m3/槽 | 30d一次 | / | 0.528 | 158.4 | / | 0.022 | 0.528 | 158.4 |  |
| 32 | 硫酸、硬质阳极氧化一级清洗槽换水20# | 15.84m3/槽 | 7d一次 | / | 2.263 | 678.9 | / | 0.094 | 2.263 | 678.9 |  |
| 33 | 硫酸、硬质阳极氧化二级清洗槽换水21# | 15.84m3/槽 | 30d一次 | / | 0.528 | 158.4 | / | 0.022 | 0.528 | 158.4 |  |
| 34 | 纯水封闭槽换水 | 19.8m3/槽 | 30d一次 | / | 0.66 | 198 | / | 0.028 | 0.66 | 198 |  |
| 35 | 铬酸阳极氧化清洗槽换水28# | 15.84m3/槽 | 7d一次 | / | 2.263 | 678.9 | / | 0.094 | 2.263 | 678.9 |  |
| 36 | 小线表面处理清洗水补水 | / | / | / | 0.72 | 216 | / | / | / | / | 损耗 |
| 37 | 小线表面处理封闭补水 | / | / | / | 0.6 | 180 | / | / | / | / | 损耗 |
| 38 | 小线表面处理清洗、封闭槽换水 | / | / | / | 10.96 | 3288 | / | / | 10.96 | 3288 | 进污水处理站 |
| 39 | 小线洗涤塔循环水箱换水 | / | / | / | 0.32 | 96 | / | / | 0.32 | 96 |  |
| 40 | 其他酸雾洗涤塔循环水箱换水 | / | 1个月换一次 | / | 0.64 | 192 | / | / | 0.64 | 192 |  |
| 41 | 铬酸雾洗涤塔循环水箱换水 | / | 半个月换一次 | / | 0.32 | 96 | / | / | 0.32 | 96 |  |
| 42 | 其他酸雾洗涤塔喷淋补水 | / | / | / | 0.572 | 171.6 | / | / | / | / | 损耗 |
| 43 | 铬酸雾洗涤塔喷淋补水 | / | / | / | 0.408 | 122.4 | / | / | / | / | 损耗 |
| 44 | 小线洗涤塔喷淋补水 | / | / | / | 0.368 | 110.4 | / | / | / | / | 损耗 |
| 45 | 锅炉蒸汽消耗量 | / | / | 1.84 | 44.16 | 13248 | 0.9 | 1.656 | 39.744 | 11923.2 | 进污水处理站 |
| 46 | 锅炉排水量 | / | / | 0.115 | 2.76 | 828 | / | 0.115 | 2.76 | 828 |  |
| 合计 |  |  |  | / | 103.017 | 30905.1 | / | / | 89.363 | 26808.9 | / |

图3.3-3  改扩建后废水零排放处理系统水平衡图（单位：m3/d）

图3.3-4  改扩建后全厂水平衡图（单位：m3/d）

3.3.4物料平衡

3.3.4.1铬平衡

本项目铬主要来源于酸蚀过程酸蚀剂含有的铬酸、化学转化涂层试剂含有的三氧化铬、铬酸阳极氧化及铬酸盐封闭采用的铬酸酐（三氧化铬）和铬酸钠。反应槽槽液采用定期进行补加的方式进行补充。根据业主提供资料，酸蚀过程铬酸不与工件反应进入产品，全部进入后续清洗废水中；化学转化过程，95%的六价铬进行氧化还原反应在工件表面形成硬化膜，进入工件中，5%进入清洗废水；铬酸阳极氧化和铬酸盐封闭，六价铬部分随水蒸气以铬酸雾方式进入废气系统，剩余部分进入后续清洗废水中。

略

图3.3-6  项目改扩建后全厂铬平衡图（单位：t/a）

3.3.4.2氟化物平衡

本项目氟化物主要来源于除油剂含有的氟硅酸钠、酸蚀过程酸蚀剂含有的氢氟酸、化学转化涂层剂的氟化钠和氟锆酸钾、不锈钢钛合金酸洗剂的氢氟酸。除油剂含有的氟硅酸钠、酸蚀剂含有的氢氟酸不与工件发生反应，全部进入后续清洗废水。根据业主提供生产经验，不锈钢钛合金酸洗剂的氢氟酸部分进入废气处理系统，部分进入清洗废水，部分与硅化物反应生产槽渣；化学转化涂层剂的氟化钠80%与铝离子发生反应生成三氟化铝，剩余部分进入清洗废水，氟锆酸钾不与工件发生反应，全部进入清洗废水。

略

图3.3-7  改扩建后全厂氟化物平衡图（t/a）

3.3.4.3硫化物平衡

本项目硫化物主要来源于除油剂含有的苯并噻唑-2-基硫化钠，金属表面酸洗剂含有的硫酸铁、硫酸，酒石酸阳极氧化、硫酸阳极氧化、硬质阳极氧化使用的硫酸以及污水处理站使用的硫酸、亚硫酸钠。除油剂含有苯并噻唑-2-基硫化钠不与工件反应，全部进入清洗废水；酒石酸阳极氧化、硫酸阳极氧化、硬质阳极氧化使用的硫酸部分进入废气处理系统，部分无组织排放，剩余部分进入清洗废水；金属表面酸洗剂含有的硫酸铁、硫酸与工件发生反应，进入槽渣，部分进入废气处理系统，部分进入清洗废水。

略

图3.3-8  改扩建后全厂硫化物平衡图（t/a）

3.3.4.3VOCS平衡

表3.3-6  改扩建后VOCs平衡表（t/a）

略

3.4主要污染物排放及治理措施

3.4.1废气污染物排放及治理措施

3.4.1.1有组织废气

本项目有组织废气主要为荧光探伤产生的荧光废气，喷漆线产生的漆雾、喷/烤漆废气、烘干炉燃烧废气，表面处理生产线产生的酸碱废气、锅炉天然气燃烧废气。

（1）荧光废气

项目荧光探伤需要人工在工件表面喷涂荧光渗透液是液体渗入工件表面的细小缺陷内，再将工件表面的荧光渗透液清洗干净，再在表面静电喷涂一层显像粉，在暗室内进行灯检检查缺陷。整个过程均在密闭的空间内进行，静电喷涂荧光渗透液会产生少量废气。

现有收集措施：

渗透房密闭微负压抽风，风量7022m3/h，收集效率95%。

现有处理措施：

设置一座喷淋塔进行喷淋洗涤，合并于DA001排放，参考水喷淋处理效率根据《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》，水喷淋处理效率在10%~70%，根据MSDS，荧光渗透液与水可混溶，本次取低值10%。根据2024年**月**日现状检测报告，VOCS（以非甲烷总烃计）排放浓度为****~****mg/m3，排放速率为*****~*****kg/h，工作时间按300d，8h计，根据最大值计算，排放量为****t/a，污染物排放浓度满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3标准（VOCS（以非甲烷总烃计）：60mg/m3，15m/3.4kg/h）。

废气量核算：

全厂工件荧光探伤检测均依托现有工程荧光探伤设施，工艺、喷涂材料均不变，增加检测工件数量，工作时间，本次采用类比法核算废气排放量。

根据现有工程最大排放量****t/a，处理效率10%，收集效率95%，现有工程废气产生量为****t/a。（生产时间按300d，8h计）

原环评已批复未建部分（120万件），废气产生量为****t/a，本次新增项目部分（150万件），废气产生量为****t/a，建成后全厂为****t/a，有组织废气产生量***t/a，****kg/h，****mg/m3，处理后排放量为****t/a，****kg/h，****mg/m3，满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3标准（VOCS（以非甲烷总烃计）：60mg/m3，15m/3.4kg/h）。（生产时间按300d，24h计）

（2）喷漆废气

项目喷漆、烘干过程会产生漆雾、喷漆废气，主要污染物为颗粒物、二甲苯、VOCS（以非甲烷总烃计）。

现有工程收集措施：

喷漆、烘干房采用多层密封式结构，上送风、下排放的微负压结构，对废气进行收集，收集效率95%，风量总量为42000m3/h。

现有处理措施：

喷漆漆雾经干式过滤后与烘干废气一起经“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后经一根18m排气筒（DA002）排放，有机废气处理效率85%，漆雾（颗粒物）处理效率80%，根据2024年3月6日~3月7日监测报告，2024年5月16~5月17日监测报告，DA002排口非甲烷总烃排放浓度为2.42~2.84mg/m3，排放速率为0.077~0.094kg/h；颗粒物排放浓度为2.7~4.8 mg/m3，排放速率为0.092~0.16kg/h；二甲苯未检出，氮氧化物未检出，VOCs、二甲苯排放浓度满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3标准（VOCS（以非甲烷总烃计）：60mg/m3，15m/3.4kg/h；二甲苯：15mg/m3，15m/0.9kg/h），漆雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（120mg/m3）。

废气量核算：本次采用物料横算法进行核算。

表3.4-1  项目喷漆线参数一览表1

|  | VOCS含量 | 密度 | 二甲苯含量 | 现有工程/t |  | 本次新增/t | 改扩建后全厂/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 已验收 | 未建 |  |  |
| 环氧底漆 | 97g/L | 1.34g/cm3 | / | 1.39 | 2.78 | 3.44 | 7.61 |
| 固化剂 | 3 g/L | 1.07 g/cm3 | / | 0.93 | 1.85 | 2.30 | 5.09 |
| 水性面漆 | 97 g/L | 1.35 g/cm3 | / | 0.47 | 0.93 | 1.16 | 2.56 |
| 油性面漆 | 331.26g/l | 1.56 g/cm3 | 1%~5% | 0.21 | 0.42 | 0.52 | 1.15 |
| 活化剂 | 112.8g/l | 1.13 g/cm3 | / | 0.10 | 0.21 | 0.26 | 0.57 |
| 稀释剂 | 865g/l | 0.88 g/cm3 | / | 0.41 | 0.82 | 1.02 | 2.24 |

表3.4-2  项目喷漆线参数一览表2

|  | 现有工程/t |  | 本次新增/t | 固体份含量% | 附着率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 已验收 | 未建 |  |  |  |
| 环氧底漆（基料和固化剂混合物） | 2.08 | 4.17 | 5.17 | 60 | 50 |
| 水性面漆（基料和固化剂混合物） | 0.70 | 1.40 | 1.74 | 60 | 50 |
| 油性面漆（与活化剂混合物） | 0.31 | 0.63 | 0.78 | 70 | 55 |

按上表最不利影响计算，废气污染物产生情况如下：

现有工程（60万件），VOCS产生量为0.595t/a，二甲苯产生量为0.011t/a，漆雾产生量0.932t/a，原环评已批复未建部分（120万件），VOCS产生量为1.189t/a，二甲苯产生量为0.021t/a，漆雾产生量为1.869t/a，本次新增项目部分（150万件），VOCS产生量为1.478t/a，二甲苯产生量为0.026t/a，漆雾产生量为2.319t/a。

建成后全厂VOCS产生量为3.252t/a，有组织产生量3.089t/a，0.429kg/h，10.22mg/m3，处理后排放量为0.463t/a，0.064kg/h，1.53mg/m3。

建成后全厂二甲苯产生量为0.058t/a，有组织产生量0.055t/a，0.0076kg/h，0.18mg/m3，处理后排放量为0.0082t/a，0.0011kg/h，0.027mg/m3。

建成后全厂漆雾产生量为5.12t/a，有组织产生量4.864t/a，0.676kg/h，16.08mg/m3，处理后排放量为0.973t/a，0.135kg/h，3.2mg/m3。

综上，项目污染物排放满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377-2017）表3标准限值要求（VOCS：60mg/m3，15m/3.4kg/h，二甲苯：15mg/m3，15m/0.9kg/h），《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物：120mg/m3）。

（3）烘干炉燃烧废气

项目烘干房采用天然气作为能源，燃烧后通过一根15m高排气筒（DA005）直接排放。本项目依托现有烘干房进行烤漆，天然气使用量8.75m3/h，改扩建后工作时间为300d，24h，天然气使用量为210m3/d，63000m3/a。

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉》，工业废气量产污系数：107753m3/万m3-原料，二氧化硫产污系数：0.02Skg/万m3-原料（S按天然气二类标准取100mg/m3），则0.02S=0.02*100=2.0；），氮氧化物产污系数：6.97kg/万m3-原料（低氮燃烧-国内领先），颗粒物产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法》“火力发电、热电联产行业-产污系数及污染治理效率表-天然气-锅炉/燃机”，每万m3天然气燃烧产生1.039kg颗粒物。

天然气燃烧废气产生及排放情况详见下表。

表3.4-2   天然气废气产生及治理后排放情况一览表

| 污染源 | 污染物种类 | 产生量t/a | 烟气量 万m3/a | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 标准值 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气燃烧 | SO2 | 0.013 | 67.88 | 0.013 | 0.0018 | 18.6 | 200 |
|  | NOX | 0.044 |  | 0.044 | 0.006 | 64.7 | 240 |
|  | 烟尘 | 0.0065 |  | 0.0065 | 0.0009 | 9.6 | 30 |

（4）表面处理线酸碱废气

项目工件进行表面处理过程，除油、蚀刻、酸洗、酸蚀、化学转化及各种阳极氧化、钝化、封闭时会产生酸碱废气。

现有工程收集措施：

为了最大程度收集表面处理产生的酸碱废气，目前表面处理生产线采用的是密闭通排风+局部集气槽的组合方式进行收集。

生产线密闭通排风：表面处理生产线设置为2#车间中的相对独立空间，不采用抽风扇与车间门窗等途径向外环境排放废气，排风量略大于送风量，使整个空间保持一个微负压的环境，使污染物有序、有方向性的排出。

局部集气罩收集：在除油、蚀刻、酸洗、酸蚀、化学转化涂层、钝化和各种阳极氧化反应槽、封闭槽槽边配置集气罩收集酸雾和碱雾。废气通过收集后，经密闭管道引至车间外废气处理设施处理后排放。

图3.4-1  双侧槽边排风罩

条缝式槽边吸气罩排风量计算：Q=v×F×β×α×3600

式中：

Q：条缝式槽边吸气罩排风量，m3/h；

α：截面修正系数，高截面取2，低截d面取3；本项目高截面取值2；

β：形式修正系数，单侧取(B/A)0.2，双侧取(B/2A)0.2；本项目双侧取(B/2A)0.2；

F：槽面积，矩形槽面积=A×Bm2；

V：罩口所必须的平均风速，m/s。本项目取值 0.25m/s。

本项目建成后反应槽收集风量计算参数如下：

表3.4-3  项目改扩建后反应槽风量计算参数表

| 反应槽名称 | 尺寸（mm） | 槽面积（m2） | 形式修正系数 | 收集风量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3# | 6000×1500×2500 | 9 | 0.625 | 10125 |
| 7# | 6000×1500×2500 | 9 | 0.625 | 10125 |
| 10# | 6000×1500×2500 | 9 | 0.625 | 10125 |
| 11# | 6000×1500×2500 | 9 | 0.625 | 10125 |
| 14# | 6000×1500×2500 | 9 | 0.625 | 10125 |
| 17# | 6000×1000×2500 | 6 | 0.417 | 4500 |
| 18# | 6000×1800×2500 | 10.8 | 0.75 | 14580 |
| 19# | 6000×1800×2500 | 10.8 | 0.75 | 14580 |
| 22# | 6000×1800×2500 | 10.8 | 0.75 | 14580 |
| 23# | 6000×1800×2500 | 10.8 | 0.75 | 14580 |
| 24# | 6000×1800×2500 | 10.8 | 0.75 | 14580 |
| 29# | 6000×1800×2500 | 10.8 | 0.75 | 14580 |
| 30# | 6000×1500×2500 | 9 | 0.625 | 10125 |
| 合计 |  | 124.8 | / | 152730 |
| 27# | 6000×1800×2500 | 10.8 | 0.75 | 14580 |
| 31# | 6000×1500×2500 | 9 | 0.625 | 10125 |
| 合计 |  | 19.8 | / | 24705 |
| 注：现有表面处理线仅包含现有60万件工件，扩建后180万工件表面处理量，剩余90万件工件为未建的小型表面处理生产线处理并配套单独废气处理设施，不包含在其中。 |  |  |  |  |

本次改扩建后，27#、31#侧吸槽新增风量45000m3/h，其余反应槽利旧原有风量45000×4=180000m3/h，满足表面处理生产线风量需求。

项目现有表面处理生产线空间较大，密闭区域77m×7.3m×8m，根据改扩建后表面处理生产线吸风量总量为225000m3/h，折算换气次数为50次/h。

参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023 年版）中 VOCs 产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压。废气收集效率95%。

本项目采取生产线密闭+局部集气槽的组合方式进行收集，生产时车间密闭，抽风大于送风量，整个车间生产区域呈负压，则采取上述收集措施后，根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023 年版）全密闭空间，单层密闭负压：VOCs产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压，集气效率为 95%，则本项目表面处理生产线酸雾和碱雾的收集效率按95%估算，剩余 5%为无组织排放。

现有处理措施：

现有工程采用4座碱液喷淋塔进行处理，根据2024年3月6日~3月7日验收报告，硫酸雾排放浓度为0.357~0.564mg/m3，排放速率为0.136~0.23kg/h，氟化物排放浓度为0.06~0.07 mg/m3，排放速率为0.024~0.028kg/h，氮氧化物未检出，能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放浓度限值（硫酸雾≤30mg/m3，氮氧化物≤200mg/m3，氟化物≤7mg/m3）。

根据《污染源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）中附录F表F1电镀废气污染治理技术及效果中酸碱废气采用喷淋塔中和法，硫酸雾去除率≥90%，氟化物去除率≥85%，氮氧化物去除率≥85%，本项目硫酸雾去除率取90%，氟化物、氮氧化物去除率取85%。

新增处理措施：

本次新增了硫酸阳极氧化（钛合金、铝合金）、硬质阳极氧化、磷酸阳极氧化、铬酸阳极氧化、不锈钢钝化及铬酸盐封闭处理，其中硫酸阳极氧化（钛合金、铝合金）、硬质阳极氧化、磷酸阳极氧化、不锈钢钝化依托现有工程碱液喷淋塔进行处理后依托现有1根18m排气筒（DA001）进行排放。

铬酸阳极氧化及铬酸盐封闭处理新增铬酸雾处理设备，设置铬酸雾喷淋塔，采用“铬雾回收器+碱液吸收法”进行处理后，新增1根18m高排气筒（DA006）进行排放。根据《污染源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）中附录F表F1电镀废气污染治理技术及效果中铬酸雾采用喷淋塔凝聚回收法，铬酸雾回收率≥95%，本项目铬酸雾去除率按95%计算。

废气量核算：本次采用产污系数法进行核算。

①本次已有表面处理生产线改扩建后废气量核算

根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018），根据同类污染源调查获取反映行业污染物排放规律的产污系数估算污染物产生量的方法，具体见下式：

式中：

D——核算时间段内污染物产生量，t；

Gs——单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产生量，g/(m2·h)；

A——镀液槽面面积，m2；

T——核算时间段内污染物产生时间，h。

Ⅰ.硫酸雾

项目使用硫酸的工作槽主要有酒石酸阳极氧化槽22#（36-44g/L，36-39℃）、硫酸阳极氧化槽18#（铝合金165-200g/L，16-20℃；钛合金180-230g/L ，15-25℃）、硬质阳极氧化槽19#（200-250g/L，5~-15℃）、酸洗槽10#（10%，30-40℃）等，根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录B表B.1，“在质量浓度大于 100gL的硫酸中浸蚀、抛光，硫酸阳极氧化，在稀而热的硫酸中浸蚀、抛光，在浓硫酸中退镍、退铜、退银等”，硫酸雾的产生系数为25.2（g/m2·h）。

Ⅱ.氟化物

项目含有氢氟酸的工作槽主要有酸蚀槽11#、不锈钢钛合金酸性槽17#，根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录B表B.1，“在氢氟酸及其盐溶液中进行金属的化学和电化学加工”，氟化物产生系数为72.0（g/m2·h），“锌铝等合金件低浓度活化处理槽液”可忽略不计。

Ⅲ.氮氧化物

项目含有硝酸的工作槽主要酸洗槽10#（10%~12.5%）、酸蚀槽11#（5%~10%）、不锈钢钛合金酸洗槽17#（280-500g/l）、不锈钢钝化槽23#（280-500g/l），根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录B表B.1，“铜及合金酸洗、光亮酸洗，铝及铝合金碱腐蚀后酸洗出光、化学抛光，随温度高低（常温、≤45℃、≤60℃）及硝酸含量高低（硝酸质量百分浓度 141-211gL、423-564gL、>700gL）分取上、中、下限”，氮氧化物产物系数为800~3000（g/m2·h）；“在质量百分浓度 10%~15%硝酸溶波中清洗铝、酸洗铜及合金等”，氮氧化物产物系数为10.8（g/m2·h）。

Ⅳ.铬酸雾

项目含有铬酸的工作槽主要为酸蚀槽11#、铬酸阳极氧化槽27#、铬酸盐封闭槽31#，根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录B表B.1，“铬酸阳极氧化”铬酸雾产污系数为3.16（g/m2·h）；“在加温下的低浓度铬酸或铬酸盐的钝化溶液”，铬酸雾产污系数为0.023（g/m2·h）.

根据本项目表面处理生产线各工作槽内物质类型和含量，结合《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录B表B.1单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产污系数，核算出本项目电镀线废气产生情况，详见表3.4-3。

表3.4-4  本项目表面处理废气污染物产生系数一览表

| 序号 | 污染物名称 | 《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录B |  | 本项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量（g/m2·h） | 适用范围 | 工序情况 | 产生系数（g/m2·h） |
| 1 | 铬酸雾 | 0.38 | 添加铬雾抑制剂的镀铬糟 | 无 | / |
|  |  | 42.48 | 工件阳极电流密度为 10~30A/d m2、铬酸质量浓度为 150~300g/L 溶液中 不添加铬雾抑制剂的阳极处理（反拔） | 无 | / |
|  |  | 8.50~26.50 | 工件阳极电流密度为 7~100A/d m2、铬酐质量浓度为 30~230g/L 溶液中电 抛光铝件、不锈钢件、钢件取 8.50；高温高浓度塑料粗化溶液槽取 26.50 | 无 | / |
|  |  | 4.25 | 铝、镁中温化学氧化 | 无 | / |
|  |  | 3.16 | 铬酸阳极氧化 | 铬酸阳极氧化 | 3.16 |
|  |  | 2.69 | 铬酸阳极氧化，塑料球覆盖槽液 | 无 | / |
|  |  | 0.101 | 铬酸阳极氧化，添加酸雾抑制剂 | 无 | / |
|  |  | 0.039 | 铬酸阳极氧化，添加酸雾抑制剂及塑料球覆盖槽液 | 无 | / |
|  |  | 0.023 | 在加温下的低浓度铬酸或铬酸盐的钝化溶液 | 铬酸盐封闭：Na2CrO4 | 0.023 |
|  |  | 可忽略 | 常温下低铬酸及其盐溶液中钝化溶液 | 酸蚀、化学转化涂层 | 可忽略 |
| 2 | 氯化氢 | 107.3~643.6 | 1.在中等或浓盐酸中，不添加酸雾抑制剂、不加热：氯化氢质量百分浓度10%~15%，取 107.3；16%~20%，取220.0；氯化氢质量百分浓度21%~25%，取 370.7；氯化氢质量百分浓度 26%~31%，取643.6。 2.在稀或中等盐酸溶液中（加热）酸洗，不添加酸雾抑制剂：氯化氢质量百分浓度 5%~10%，取 107.3；氯化氢质量百分浓度 11%~15%，取 370.7；氯化氢质量百分浓度 16%~20%，取 643.6 | 无 | / |
|  |  | 0.4~15.8 | 弱酸洗（不加热，质量百分浓度 5%~8%），室温高、含量高时取上限，不添加酸雾抑制剂 | 无 | / |
| 3 | 氢氰酸 | 19.8 | 碱性氰化镀金及金合金、镀镉、镀银 | 无 | / |
|  |  | 5.4 | 氰化镀铜、镀铜合金 | 无 | / |
| 4 | 氟化物 | 72.0 | 在氢氟酸及其盐溶液中进行金属的化学和电化学加工 | 不锈钢酸洗：含氢氟酸 | 72 |
|  |  | 可忽略 | 锌铝等合金件低浓度活化处理槽液 | 酸蚀：酸蚀剂含氢氟酸（1%-3%） | 可忽略 |
| 5 | 硫酸雾 | 25.2 | 在质量浓度大于 100g/L的硫酸中浸蚀、抛光，硫酸阳极氧化，在稀而热的硫酸中浸蚀、抛光，在浓硫酸中退镍、退铜、退银等 | 酒石酸阳极氧化：硫酸浓度为36-44g/L， 36-39℃ 铝合金硫酸阳极氧化：硫酸浓度为165-200g/L，16-20℃ 钛合金硫酸阳极氧化：硫酸浓度为180-230g/L，15-25℃ 硬质阳极氧化：硫酸浓度为200-250g/L，5~-15℃ 酸洗：硫酸浓度10%，30-40℃ | 25.2 |
|  |  | 可忽略 | 室温下含硫酸的溶液中镀铜、镀锡、镀锌、镀镉，弱硫酸酸洗 | 无 | / |
| 6 | 氮氧化物 | 800~3000 | 铜及合金酸洗、光亮酸洗，铝及铝合金碱腐蚀后酸洗出光、化学抛光，随温度高低（常温、≤45℃、≤60℃）及硝酸含量高低（硝酸质量百分 浓度 141-211g/L、423-564g/L、＞700g/L）分取上、中、下限 | 不锈钢酸洗：硝酸浓度为280~500 g/L，15-70℃ 不锈钢钝化：280~500 g/L，5-35℃ | 800 |
|  |  | 7500 | 适用于 97%浓硝酸，在无水条件下退镍、退铜和退挂具 | 无 | / |
|  |  | 10.8 | 在质量百分浓度 10%~15%硝酸溶液中清洗铝、酸洗铜及合金等 | 酸蚀：硝酸浓度5~10%，温度 30-40℃ 酸洗：硝酸浓度10~12.5% | 10.8 |
|  |  | 可忽略 | 在质量百分浓度≤3%稀硝酸溶液中清洗铝、不锈钢钝化、锌镀层出光等 | / | / |
| 注 1：污染物产生量单位是指单位镀槽表面积每小时产生的污染物的量。 注 2：对于铬酸雾源强参数，除非有注明，均为槽液不添加铬雾抑制剂及塑料球覆盖的情况。 注 3：对于氯化氢源强参数，在添加酸雾抑制剂的情况下，可按照不添加酸雾抑制剂的源强的 80%计算。 |  |  |  |  |  |

表3.4-5  本项目表面处理线废气产生情况一览表

| 工序 | 槽体参数 |  |  | 原料 | 废气污染物 | 产污系数（g/m2·h） | 产生速率（kg/h） | 处理时间 h | 产生量 t/a | 排放去向（排气筒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长m | 宽m | 槽面积m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 酸洗 | 6 | 1.5 | 9 | 硫酸铁、硫酸、硝酸 | 硫酸雾 | 25.2 | 0.227 | 6000 | 1.361 | DA001 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 10.8 | 0.097 |  | 0.583 |  |
| 酸蚀 | 6 | 1.5 | 9 | 硝酸、铬酸、氢氟酸、铁氰化钾 | 氮氧化物 | 10.8 | 0.097 | 6000 | 0.583 |  |
|  |  |  |  |  | 氟化物 | 可忽略 | / |  | / |  |
| 酒石酸阳极氧化 | 6 | 1.8 | 10.8 | 酒石酸、硫酸 | 硫酸雾 | 25.2 | 0.272 | 5400 | 1.470 |  |
| 硫酸阳极氧化 | 6 | 1.8 | 10.8 | 硫酸 | 硫酸雾 | 25.2 | 0.272 | 2400 | 0.653 |  |
| 硬质阳极氧化 | 6 | 1.8 | 10.8 | 硫酸 | 硫酸雾 | 25.2 | 0.272 | 600 | 0.163 |  |
| 不锈钢钝化 | 6 | 1.8 | 10.8 | 硝酸 | 氮氧化物 | 800 | 8.640 | 200 | 1.728 |  |
| 不锈钢酸洗 | 6 | 1.0 | 6 | 硝酸 | 氮氧化物 | 800 | 4.800 | 400 | 1.920 |  |
|  |  |  |  | 氢氟酸 | 氟化物 | 72 | 0.432 |  | 0.173 |  |
| 铬酸阳极氧化 | 6 | 1.8 | 10.8 | 铬酸酐 | 铬酸雾 | 3.16 | 0.034 | 7200 | 0.246 | DA006 |
| 铬酸盐封闭 | 6 | 1.5 | 9 | 铬酸酐、铬酸钠 | 铬酸雾 | 0.023 | 0.0002 | 7200 | 0.0015 |  |

表3.4-6  本项目表面处理线废气污染产排情况一览表

| 污染物 | 废气量（m3/h） | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 产生浓度（mg/m3） | 治理措施 | 收集/去除效率 | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量 （t/a） | 排放标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 180000 | 3.647 | 1.043 | 5.796 | 碱液喷淋塔 | 95%/90% | 0.099 | 0.551 | 0.346 | 30 |
| 氮氧化物 |  | 4.814 | 13.634 | 75.747 |  | 95%/85% | 1.943 | 10.794 | 0.686 | 200 |
| 氟化物 |  | 0.173 | 0.432 | 2.4 |  | 95%/85% | 0.062 | 0.342 | 0.025 | 7 |
| 铬酸雾 | 45000 | 0.247 | 0.0343 | 0.763 | 铬雾回收器+碱液吸收法 | 95%/95% | 0.0016 | 0.036 | 0.012 | 0.05 |

根据上表可知，本项目改扩建后现有表面处理生产线污染物排放满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放浓度限值。

②未建的90万件酒石酸阳极氧化表面处理生产线废气量核算

未建阳极氧化表面处理生产线生产工艺、污染措施与现有工程一致，产生情况见下表

表3.4-7  未建表面处理线废气产生情况一览表

| 工序 | 槽体参数 |  |  | 原料 | 废气污染物 | 产污系数（g/m2·h） | 产生速率（kg/h） | 处理时间 h | 产生量 t/a | 排放去向（排气筒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长m | 宽m | 槽面积m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 酸洗 | 4 | 1.2 | 4.8 | 硫酸铁、硫酸、硝酸 | 硫酸雾 | 25.2 | 0.121 | 2400 | 0.290 | DA007 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 10.8 | 0.052 |  | 0.124 |  |
| 酸蚀 | 4 | 1.2 | 4.8 | 硝酸、铬酸、氢氟酸、铁氰化钾 | 氮氧化物 | 10.8 | 0.052 |  | 0.124 |  |
|  |  |  |  |  | 氟化物 | 可忽略 | 0 |  | 0 |  |
| 酒石酸阳极氧化 | 4 | 1.5 | 6 | 酒石酸、硫酸 | 硫酸雾 | 25.2 | 0.151 |  | 0.363 |  |

表3.4-7  未建表面处理线污染物产排情况一览表

| 污染物 | 废气量 m3/h | 产生量 t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 治理措施 | 收集/去除效率 | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放量 t/a | 排放标准mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 180000 | 0.653 | 0.272 | 1.51 | 碱液喷淋塔 | 90%/90% | 0.026 | 0.144 | 0.062 | 30 |
| 氮氧化物 |  | 0.249 | 0.104 | 0.58 |  | 90%/85% | 0.015 | 0.082 | 0.035 | 0.014 |

根据上表可知，本项目未建部分表面处理生产线污染物排放满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放浓度限值。

（5）锅炉天然气燃烧废气

本次扩建后不新增锅炉，依托原有燃气锅炉。现有工程蒸汽耗量约1t/h，生产时间300d，每天8h，改扩建后蒸汽耗量约1.84t/h，生产时间300d，每天24h，项目采用的锅炉不变（低氮燃烧技术），采用风机为变频风机。根据2024年3月6日~3月7日验收报告，锅炉污染物烟尘最大排放量0.079t/a（0.033kg/h），SO2最大排放量0.139t/a（0.058kg/h），NOX平均排放量0.318t/a（0.133kg/h），则改扩建后锅炉燃烧废气污染物排放如下表。

表3.4-8  项目天然气锅炉燃烧污染物排放情况一览表

| 污染物名称 | 风量 | SO2 | NOX | 烟尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生量（t/a） | 12000m3/h | 0.768 | 1.762 | 0.437 |
| 产生速率（kg/h） |  | 0.107 | 0.245 | 0.061 |
| 产生浓度（mg/m3） |  | 8.89 | 20.39 | 5.06 |

项目锅炉采用天然气，采用低氮燃烧技术，通过15m高排气筒排放，排气筒编号为DA003/DA004，可达到《成都市锅炉大气污染物排放标准》（DB51/2672-2020）表2“高污染燃料禁燃区内”标准。

3.4.1.2无组织废气

本项目无组织废气主要包括2#车间产生的荧光废气（VOCs）、喷漆产生喷/烤漆废气（VOCS、二甲苯）、表面处理产生的酸碱废气（硫酸雾、铬酸雾、氮氧化物、氟化物）。

（1）荧光废气（VOCs）

项目荧光探伤渗透工序产生荧光废气密闭收集经喷淋塔处理后排放，收集效率95%，有5%未捕集废气，无组织排放量****t/a，无组织排放速率*****kg/h。

（2）喷/烤漆废气（VOCS、二甲苯）

项目喷/烤漆废气密闭收集后经“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后排放，收集效率95%，VOCS无组织产生量为0.163t/a，产生速率0.023kg/h，二甲苯无组织产生量为0.0029t/a，产生速率0.0004kg/h，漆雾产生量0.256t/a，产生速率0.036kg/h，漆雾在密闭空间沉降，仅少许逸散，同时喷漆房位于2#车间内，因此不考虑颗粒物的无组织排放。

（3）表面处理产生的酸碱废气（硫酸雾、铬酸雾、氮氧化物、氟化物）

项目表面处理生产线采取生产线密闭+局部集气槽的组合方式进行收集，收集后采用喷淋塔处理后排放，收集效率95%，则硫酸雾无组织产生量为0.182t/a，产生速率0.025kg/h，铬酸雾无组织产生量为0.012t/a，产生速率0.0017kg/h，氮氧化物无组织产生量为0.241t/a，产生速率0.033kg/h，氟化物无组织产生量为0.009t/a，产生速率0.001kg/h。

表3.4-9  本次改扩建项目废气产生、治理及排放情况一览表

| 污染源 |  | 污染物 | 废气量（Nm3/h） | 污染物名称 | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 收集/去除效率 | 排放情况 |  |  |  | 执行标准(mg/m3) | 排放源参数 |  |  | 运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 核算方法 |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 核算方法 |  | 高度(m) | 直径(m) | 温度(℃) |  |
| 有组织 | DA001 | 酸性废气 | 180000 | 硫酸雾 | 0.991 | 3.465 | 产污系数法 | 碱液喷淋塔 | 95%/90% | 0.551 | 0.099 | 0.346 | 产污系数法 | 30 | 18 | 1.2 | 常温 | 7200 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 12.952 | 3.613 |  |  | 95%/85% | 10.794 | 1.943 | 0.686 |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.41 | 0.164 |  |  | 95%/85% | 0.342 | 0.062 | 0.025 |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 荧光废气 | 7022 | VOCS |  |  | 类比法 | 喷淋塔 |  |  |  |  | 类比法 | 60 |  |  |  |  |
|  | DA006 | 酸性废气 | 45000 | 铬酸雾 | 0.0326 | 0.235 | 产污系数法 | 铬雾回收器+碱液喷淋塔 | 95%/95% | 0.034 | 0.0016 | 0.012 | 产污系数法 | 0.05 | 18 | 1.2 | 常温 | 7200 |
|  | DA002 | 喷漆废气 | 42000 | 漆雾 | 0.676 | 4.864 | 物料衡算法 | 干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置 | 95%/80% | 3.217 | 0.135 | 0.973 | 物料衡算法 | 120 | 18 | 1.2 | 100 | 7200 |
|  |  |  |  | VOCS | 0.429 | 3.089 |  |  | 95%/85% | 1.532 | 0.064 | 0.463 |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.0076 | 0.055 |  |  | 95%/85% | 0.027 | 0.0011 | 0.008 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | DA005 | 烘干炉废气 | 94.3 | SO2 | 0.0018 | 0.013 | 产污系数法 | 清洁能源、直接排放 | / | 18.6 | 0.0018 | 0.013 | 类比法 | 200 | 15 | 0.4 | 100 | 7200 |
|  |  |  |  | NOX | 0.006 | 0.044 |  |  |  | 64.7 | 0.006 | 0.044 |  | 240 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 0.0009 | 0.0065 |  |  |  | 9.6 | 0.0009 | 0.0065 |  | 30 |  |  |  |  |
|  | DA003 /DA004 | 锅炉燃烧废气 | 12000 | SO2 | 0.107 | 0.768 | 类比法 | 低氮燃烧器 | / | 8.89 | 0.107 | 0.768 | 类比法 | 10 | 15 | 0.6 | 100 | 7200 |
|  |  |  |  | NOX | 0.245 | 1.762 |  |  |  | 20.39 | 0.245 | 1.762 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 0.061 | 0.437 |  |  |  | 5.06 | 0.061 | 0.437 |  | 10 |  |  |  |  |
| 无组织 | 2#车间 | / | / | VOCS |  |  | / | 加强喷漆房、烘干房密闭性，加强表面处理生产线密闭性，加强厂房密闭、加强管理及工艺控制 |  | / |  |  | / | / | 长宽高：221.5×102×10m |  |  | 7200 |
|  |  |  |  | 漆雾 | 0.036 | 0.256 |  |  |  | / | / | / | / | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.0004 | 0.003 | / |  |  | / | 0.0004 | 0.003 | / | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | 0.025 | 0.182 | / |  |  | / | 0.025 | 0.182 | / | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 铬酸雾 | 0.0017 | 0.012 | / |  |  | / | 0.0017 | 0.012 | / | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 0.033 | 0.241 | / |  |  | / | 0.033 | 0.241 | / | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.001 | 0.009 | / |  |  | / | 0.001 | 0.009 | / | / |  |  |  |  |

3.4.1.3非正常排放废气

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018），非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。

根据项目特点，本项目非正常排放情形主要考虑废气处理设施运行效果下降导致废气超标排放的情形。

本项目排放的废气污染物主要为酸雾、VOCs，分别建有多套废气处理设施，同时出现故障的概率极少。根据项目特点，本项目非正常排放情形主要考虑：因喷淋液饱和未及时更换或电力故障，导致酸雾废气去除效果下降，本次评价按去除效率降为0进行计算；因电力故障催化燃烧失效，VOCS去除率降为0。

单次非正常工况持续时间不超过1小时，发生频率每年不超过1次。

表3.4-10 项目非正常工况污染物排放情况

| 排气筒编号 | 非正常工况条件 | 排放参数 |  |  | 事故排放 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 污染物 | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) |
| DA001 | 水泵/电力故障，导致碱液喷淋系统无法正常运行，处理效率为0 | 18 | 1.2 | 常温 | 硫酸雾 | 0.991 | 5.796 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 12.952 | 75.747 |
|  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.41 | 6 |
| DA006 | 水泵/电力故障，导致碱液喷淋系统无法正常运行，处理效率为0 | 18 | 1.2 | 常温 | 铬酸雾 | 0.0326 | 0.763 |
| DA002 | 因电力故障催化燃烧失效 | 18 | 1.2 | 100 | VOCS | 0.429 | 10.216 |
|  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.0076 | 0.123 |

3.4.2废水污染物排放及治理措施

3.4.2.1废水源强

本次改扩建项目不新增劳动定员，因此不新增生活用水，原有生活用水量为10.5m3/d，生活污水产生量为8.925m3/d，经预处理池处理后排入园区污水管网。

项目各反应槽槽液在不能达到质量要求或配方更换时会进行倒槽，槽液正常使用年限为5~7年，项目设置有排污槽19#（6000×1800×2500mm），倒槽后委托有危废资质单位进行处置。

本次项目生产废水主要为淬水槽更换废水、荧光探伤清洗废水、表面处理清洗、封闭槽废水、碱液喷淋塔循环水箱废水、锅炉排水。

（1）淬水槽更换废水

项目采用电淬火炉对工件进行水淬，淬火槽容积5m3，改扩建后每个月更换一次，更换废水产生系数按0.7计，废水量为42m3/a。

（2）荧光探伤清洗废水

荧光探伤将渗透液喷洒在工件表面后，需将工件表面清洗干净，改扩建后清洗水量为6.05m3/d，产污系数按0.9计，废水产生量1633.5m3/a。

（3）表面处理清洗、封闭槽废水

项目表面处理清洗水槽、纯水封闭槽需根据生产情况进行更换，改扩建后一级清洗水槽月每周更换一次，二级清洗水槽每个月更换一次，纯水封闭每个月更换一次，更换废水量约5900.7m3/a。

（4）碱液喷淋塔循环水箱废水

改扩建后，铬酸雾洗涤塔循环水箱每半个月更换一次，年更换废水量96m3/a，其他洗涤塔循环水箱每个月更换一次，4座洗涤塔，水箱容积4m3，则每年更换废水量192m3/a。

（5）锅炉排水

项目锅炉定期排水，改扩建后，锅炉排水量2.76m3/d，828m3/a。

锅炉排水、淬水槽更换废水、荧光探伤清洗废水、表面处理清洗、封闭槽废水、碱液喷淋塔循环水箱废水全部进入项目污水处理站进行处理后回用于生产，不外排。

3.4.2.2废水治理措施

本次项目已建一座污水处理站，荧光废水预处理能力1t/h（24t/d），含油废水预处理能力1.75t/h（42t/d），酸碱废水预处理能力4.75t/h（114t/d），含铬废水预处理能力1.75t/h（36t/d），废水总处理能力为6.25t/h（150t/d），处理后再经砂滤+炭滤+软化器+超滤+二级RO处理后达《金属镀覆和化学覆盖工艺用水水质规范》（HB5472-91）A类水标准后循环使用，不外排。

生活污水经预处理池处理后排入园区污水管网。

表3.4-11 项目废水污染物产排情况统计表

| 序号 | 废水类别 | 主要污染物及产生浓度mg/L | 废水产生量m3/d | 废水排放量m3/d | 处理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水（含食堂废水） | COD：320~350 BOD5:280~300 氨氮：28~30 SS：180~200 TP：1.5~2 动植物油：18~20 | 8.925 | 8.925 | 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水经预处理池处理后通过厂区总排口排入园区污水处理厂 |
| 2 | 锅炉排水 | COD：100~120 SS：80~100 | 2.76 | 0 | 荧光废水预处理后，与淬水槽废水、除油清洗废水经含油废水预处理后，与洗涤塔循环水箱废水其他清洗废水经酸碱废水预处后，经综合废水处理后进入纯水站处理后回用，不排放。 |
| 3 | 荧光废水 | COD：1000~1500 SS：300~500 石油类：150~300 | 5.445 | 0 |  |
| 4 | 淬水槽废水 | COD：500~1000 SS：250~300 石油类：150~300 | 0.14 | 0 |  |
| 5 | 清洗废水（不含铬） | pH：6~8 COD：300~500 SS：300~1000 石油类：100~300 | 22.784 | 0 |  |
| 6 | 洗涤塔循环水箱废水 | pH：8~10 COD：280~350 | 0.96 | 0 |  |
| 7 | 清洗废水（含铬） | pH：6~8 COD：300~500 SS：300~1000 石油类：20~30 六价铬：200~300 | 8.285 | 0 | 经含铬废水预处理后，经综合废水处理后进入纯水站处理后回用，不排放。 |
| 8 | 铬酸雾洗涤塔循环水箱废水 | pH：8~10 COD：280~350 六价铬：255~270 | 0.32 | 0 |  |

表3.4-12 项目废水污染物排放量情况表

| 污染物 | 产生量 | 治理前产生情况 |  |  | 治理措施 | 治理后排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染因子 | 产生浓度 | 产生量t/a |  | 排放浓度 | 排放量t/a |
| 生活污水 | 8.925m3/d 2677.5m3/a | COD | 350 mg/L | 0.937 | 预处理后pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷达毛家湾污水处理厂进水标准限值，总氮达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）1中B级标准，五日生化需氧量、动植物油类达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值 | 280mg/L | 0.750 |
|  |  | BOD5 | 300mg/L | 0.803 |  | 200mg/L | 0.536 |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.080 |  | 20mg/L | 0.054 |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.536 |  | 120mg/L | 0.321 |
|  |  | TP | 2mg/L | 0.005 |  | 2mg/L | 0.005 |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L | 0.054 |  | 10mg/L | 0.027 |

3.4.3噪声排放和治理措施

本次改扩建新增噪声主要来源于各类设备产生的噪声，如数控加工中心、液压机，铬酸雾喷淋塔风机、冷冻机组等产生的机械噪声。噪声污染源强详见下表。

表3.4-12 本次改扩建项目主要新增设备噪声源强表

| 序号 | 噪声源名称 | 数量（台） | 位置 | 声压级dB(A) | 治理措施 | 治理后声级（dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控加工中心 | 2 | 2#车间 | 85 | 基础减震、风机进风口消声 | ≤65 |
| 2 | 冷冻机组 | 1 |  | 90 |  | ≤65 |
| 3 | 液压机 | 1 |  | 90 |  | ≤65 |
| 4 | 风机 | 1 |  | 100 |  | ≤70 |
| 5 | 喷淋塔循环泵 | 1 |  | 100 |  | ≤70 |

工程对噪声的治理主要采取以下措施：

（1）对数控加工中心、液压机等设备与地面之间采用减振装置，设置隔振基础或弹性软连接的减振装置，以减少振动和设备噪声的传播，在风机、泵的进出口均采用柔性连接，设置减振软接头，对气（液）体流动产生噪声的管道采用隔声包扎，降低生产噪声对环境的影响。

（2）数控加工中心、液压机位于厂房内，利用厂房建筑物等围护结构的隔声来削减噪声对周围环境的影响，同时采取车间外绿化，以其屏蔽作用使噪声受到不同程度的隔绝。

3.4.4固体废物产生和治理措施

本次项目运营中产生的固体废物分为危险废物、一般工业固废、生活垃圾三类。

本项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾、不新增预处理池污泥。

危险废物主要有废切屑液、漆渣、遮挡用废胶带纸、遮蔽膜、废玻璃纤维棉、沾染危废的废包装桶、槽渣、压滤废渣、蒸发淤泥、废反渗透膜、废离子交换树脂、废活性炭、废含油棉纱手套、废油桶。

一般固废主要为废包装材料、废金属屑、废边角料。

（1）一般固废

①废边角料、废金属屑

铝合金原料进行机加时会产生废边角料、废金属屑，产生量约412.5t/a，收集后由液压机压块后外售综合利用。

②废包装材料

项目原辅料拆包会产生废外包装材料，产生量约为5.5t/a，收集后外售废品回收站。

（2）危险固废

①废切削液

项目机加会产生废切削液，产生量约4.4t/a，收集后暂存于危废暂存间内，交乐山高能时代环境技术有限公司处置。

②漆渣

项目在喷漆过程会产生漆渣，产生量约为5.12t/a，收集后暂存于危废暂存间内，交乐山高能时代环境技术有限公司处置。

③遮挡用废胶带纸、遮蔽膜

项目喷漆过程会产生遮挡用废胶带纸、遮蔽膜等，产生量约5.5t/a，收集后暂存于危废暂存间内，交乐山高能时代环境技术有限公司处置。

④废玻璃纤维棉

项目喷/烤漆废气处理设备会产生废玻璃纤维棉，定期更换，产生量约1.65t/a，收集后暂存于危废暂存间内，交乐山高能时代环境技术有限公司处置。

⑤沾染危废的废包装桶

项目使用的原辅料会产生沾染危废的废包装桶，产生量约5.5t/a，收集后暂存于危废暂存间内，交乐山高能时代环境技术有限公司处置。

⑥槽渣、污水站压滤废渣

表面处理槽渣、污水处理站各预处理混凝沉淀以及综合废水混凝沉淀产生的污泥经板框压滤机压滤后形成的废渣，含水率80%，产生量约591.3t/a，收集后暂存于危废暂存间内，交乐山高能时代环境技术有限公司处置。

⑦蒸发淤泥

浓缩废水经蒸发器蒸发后残余的淤泥，含水率80%，产生量约694.4t/a，收集后暂存于危废暂存间内，交乐山高能时代环境技术有限公司处置。

⑧废滤料、废离子交换树脂、废活性炭

纯水站会产生废滤料、废离子交换树脂、废活性炭等，1~3年更换一次，产生量约2.5t/a，收集后暂存于危废暂存间内，交乐山高能时代环境技术有限公司处置。

⑨废含油棉纱手套、废油桶

项目对设备进行维护保养，会产生废含油棉纱手套、废油桶，产生量约1.2t/a，收集后暂存于危废暂存间内，交乐山高能时代环境技术有限公司处置。

表3.4-13  危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 4.4 | 机加工 | 液体 | 矿物油 | 矿物油 | 1d | T | 收集暂存危废暂存间，交乐山高能时代环境技术有限公司处置 |
| 2 | 漆渣 | HW12 | 900-252-12 | 5.12 | 喷漆 | 固体 | 有机物 | 有机物 | 1d | T，I |  |
| 3 | 遮挡用废胶带纸、遮蔽膜 | HW12 | 900-251-12 | 5.5 | 喷漆 | 固体 | 有机物 | 有机物 | 1d | T，I |  |
| 4 | 废玻璃纤维棉 | HW49 | 900-041-49 | 1.65 | 喷漆废气处理设施 | 固体 | 有机物 | 有机物 | 30d | T/In |  |
| 5 | 沾染危废的废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 5.5 | 原辅料 | 固体 | 有机物 | 有机物 | 30d | T/In |  |
| 6 | 槽渣、污水站压滤废渣 | HW17 | 336-064-17 | 591.3 | 表面处理污水处理站 | 固体 | 重金属 | 重金属 | 30d | T/C |  |
|  |  |  | 336-100-17 |  |  |  |  |  |  | T |  |
| 7 | 蒸发淤泥 | HW17 | 336-100-17 | 694.4 |  | 固体 | 重金属 | 重金属 | 30d | T |  |
| 8 | 废滤料 | HW49 | 900-041-49 | 1.5 | 纯水站 | 固体 | 重金属 | 重金属 | 1~3a | T/In |  |
| 9 | 废离子交换树脂 | HW13 | 900-015-13 | 0.5 |  | 固体 | 重金属 | 重金属 | 1~3a | T |  |
| 10 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 0.5 |  | 固体 | 重金属 | 重金属 | 1~3a | T |  |
| 11 | 废含油棉纱手套、废油桶 | HW49 | 900-041-49 | 1.2 | 设备维修、保养 | 固体 | 矿物油 | 矿物油 | 90d | T/In |  |

表3.4-14 本项目固废分析情况汇总

| 序号 | 名称 | 产生位置 | 固废类别 | 产生量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废边角料、废金属屑 | 机加 | 一般固废 | 412.5 | 液压机压块后外售综合利用 |
| 2 | 废包装材料 | 原辅料 |  | 5.5 | 外售废品收购站 |
| 3 | 废切削液 | 机加工 | 危险废物 | 4.4 | 收集暂存危废暂存间，交乐山高能时代环境技术有限公司处置 |
| 4 | 漆渣 | 喷漆 |  | 5.12 |  |
| 5 | 遮挡用废胶带纸、遮蔽膜 | 喷漆 |  | 5.5 |  |
| 6 | 废玻璃纤维棉 | 喷漆废气处理设施 |  | 1.65 |  |
| 7 | 沾染危废的废包装桶 | 原辅料 |  | 5.5 |  |
| 8 | 槽渣、污水站压滤废渣 | 污水处理站 |  | 591.3 |  |
| 9 | 蒸发淤泥 |  |  | 694.4 |  |
| 10 | 废滤料 | 纯水站 |  | 1.5 |  |
| 11 | 废离子交换树脂 |  |  | 0.5 |  |
| 12 | 废活性炭 |  |  | 0.5 |  |
| 13 | 废含油棉纱手套、废油桶 | 设备维修、保养 |  | 1.2 |  |

3.5污染物排放量汇总

综上，本项目污染物产排情况汇总见表3.5-1。

表3.5-1   本次改扩建项目污染物产排情况汇总表

| 类别 | 污染物名称 |  | 产生量 | 治理前污染物产生情况 |  |  |  | 治理措施 | 处理后排放量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染因子 | 产生浓度 | 产生量t/a | 产生速率kg/h |  | 排放浓度 | 排放量 t/a | 排放速率kg/h |
| 废水 | 生活污水 |  | 8.925m3/d 2677.5m3/a | COD | 350mg/L | 0.937 | / | 预处理后pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷达毛家湾污水处理厂进水标准限值，总氮达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）1中B级标准，五日生化需氧量、动植物油类达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值 | 280mg/L | 0.750 | / |
|  |  |  |  | BOD5 | 300mg/L | 0.803 | / |  | 200mg/L | 0.536 | / |
|  |  |  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.080 | / |  | 20mg/L | 0.054 | / |
|  |  |  |  | SS | 200mg/L | 0.536 | / |  | 120mg/L | 0.321 | / |
|  |  |  |  | TP | 2mg/L | 0.005 | / |  | 2mg/L | 0.005 | / |
|  |  |  |  | 动植物油 | 20mg/L | 0.054 | / |  | 10mg/L | 0.027 | / |
|  | 荧光废水、淬水槽废水、清洗废水（不含铬）、洗涤塔循环水箱废水、清洗废水（含铬）、铬酸雾洗涤塔循环水箱废水、锅炉蒸汽冷凝水 |  | 77.678m3/d 23303.4m3/a | / | / | / | / | 荧光废水预处理后，与淬水槽废水、除油清洗废水经含油废水预处理后，与洗涤塔循环水箱废水其他清洗废水经酸碱废水预处后，含铬废水经含铬废水预处理后，一并经综合废水处理后进入纯水站处理后回用，不排放。 | / | / | / |
| 废气 | 有组织 | 酸性废气 | 180000Nm3/h | 硫酸雾 | 5.796mg/m3 | 0.991 | 3.465 | 碱液喷淋塔处理后经18m高排气筒排放DA001 | 0.551mg/m3 | 0.346 | 0.099 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 75.747mg/m3 | 12.952 | 3.613 |  | 10.794mg/m3 | 0.686 | 1.943 |
|  |  |  |  | 氟化物 | 2.4mg/m3 | 0.41 | 0.164 |  | 0.342mg/m3 | 0.025 | 0.062 |
|  |  | 荧光废气 | 7022Nm3/h | VOCs |  |  |  | 喷淋塔处理后经18m高排气筒排放DA001 |  |  |  |
|  |  | 酸洗废气 | 45000Nm3/h | 铬酸雾 | 0.763mg/m3 | 0.0326 | 0.235 | 铬雾回收器+碱液喷淋塔处理后经18m高排气筒排放DA006 | 0.036mg/m3 | 0.012 | 0.0016 |
|  |  | 烘干炉燃烧废气 | 94.3Nm3/h | SO2 | 18.6mg/m3 | 0.013 | 0.0018 | 直接经15m高排气筒排放DA005 | 18.6mg/m3 | 0.013 | 0.0018 |
|  |  |  |  | NOX | 64.7mg/m3 | 0.044 | 0.006 |  | 64.7mg/m3 | 0.044 | 0.006 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 9.6mg/m3 | 0.0065 | 0.0009 |  | 9.6mg/m3 | 0.0065 | 0.0009 |
|  |  | 喷漆废气 | 42000Nm3/h | 漆雾 | 16.08mg/m3 | 4.864 | 0.676 | 干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置经18m高排气筒排放DA002 | 2.4mg/m3 | 0.73 | 0.101 |
|  |  |  |  | VOCS | 10.22mg/m3 | 3.089 | 0.429 |  | 1.02mg/m3 | 0.309 | 0.043 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.18mg/m3 | 0.055 | 0.0076 |  | 0.027mg/m3 | 0.008 | 0.0011 |
|  |  | 锅炉燃烧废气 | 12000Nm3/h | SO2 | 8.89mg/m3 | 0.768 | 0.107 | 一用一备，低氮燃烧后经15m高排气筒排放DA003、DA004 | 8.89mg/m3 | 0.768 | 0.107 |
|  |  |  |  | NOX | 20.39mg/m3 | 1.762 | 0.245 |  | 20.39mg/m3 | 1.762 | 0.245 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 5.06mg/m3 | 0.437 | 0.061 |  | 5.06mg/m3 | 0.437 | 0.061 |
|  | 无组织 | 2#车间 | / | VOCS | / | 0.163 | 0.023 | 加强喷漆房、烘干房密闭性，加强表面处理生产线密闭性，加强厂房密闭、加强管理及工艺控制 | / | 0.163 | 0.023 |
|  |  |  |  | 漆雾 | / | 0.256 | 0.036 |  | / | / | / |
|  |  |  |  | 二甲苯 | / | 0.003 | 0.0004 |  | / | 0.003 | 0.0004 |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | / | 0.182 | 0.025 |  | / | 0.182 | 0.025 |
|  |  |  |  | 铬酸雾 | / | 0.012 | 0.0017 |  | / | 0.012 | 0.0017 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | / | 0.241 | 0.033 |  | / | 0.241 | 0.033 |
|  |  |  |  | 氟化物 | / | 0.009 | 0.001 |  | / | 0.009 | 0.001 |
| 噪声 |  |  | / | / | / | / | / | 采用低噪声设备，建构筑物隔声 | / | / | / |
| 固废 | 废边角料、废金属屑 |  | / | / | / | 412.5 | / | 液压机压块后外售综合利用 | / | 0 | / |
|  | 废包装材料 |  | / | / | / | 5.5 | / | 外售废品收购站 | / | 0 | / |
|  | 废切削液 |  | / | / | / | 4.4 | / | 收集暂存危废暂存间，交乐山高能时代环境技术有限公司处置 | / | 0 | / |
|  | 漆渣 |  | / | / | / | 5.12 | / |  | / | 0 | / |
|  | 遮挡用废胶带纸、遮蔽膜 |  | / | / | / | 5.5 | / |  | / | 0 |  |
|  | 废玻璃纤维棉 |  | / | / | / | 1.65 | / |  | / | 0 | / |
|  | 沾染危废的废包装桶 |  | / | / | / | 5.5 | / |  | / | 0 | / |
|  | 槽渣、污水站压滤废渣 |  | / | / | / | 591.3 | / |  | / | 0 | / |
|  | 蒸发淤泥 |  | / | / | / | 694.4 | / |  | / | 0 | / |
|  | 废滤料 |  | / | / | / | 1.5 | / |  | / | 0 | / |
|  | 废离子交换树脂 |  | / | / | / | 0.5 | / |  | / | 0 | / |
|  | 废活性炭 |  | / | / | / | 0.5 | / |  | / | 0 | / |
|  | 废含油棉纱手套、废油桶 |  | / | / | / | 1.2 | / |  | / | 0 | / |

3.7项目“三本账”

根据前述工程分析得出项目改扩建前后主要污染物增减量变化见表3.7-1。项目建成后，产能增加，大气污染物排放量增加，劳动定员不变，生活污水排放量不增加，新增锅炉排水排放量。

表3.7-1  全厂改扩建前后污染物产生和排放情况表（t/a）

| 污染源 | 污染物 |  | 现有项目排放量 |  | 以新带老削减量 | 本项目 排放量 | 项目改扩建后排放量 | 排污 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已建 | 未建 |  |  |  |  |
| 大气 污染物 | 有组织废气 | 颗粒物 | 0.229 | 0.417 | 0 | 0.771 | 1.417 | +0.771 |
|  |  | SO2 | 0.143 | 0.213 | 0 | 0.425 | 0.781 | +0.425 |
|  |  | NOX | 0.345 | 0.526 | 0 | 1.656 | 2.526 | +1.656 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.055 | 0.059 | 0 | 0.291 | 0.405 | +0.291 |
|  |  | 氟化物 | 0.003 | 0.0045 | 0 | 0.022 | 0.029 | +0.022 |
|  |  | VOCS | 0.084 | 0.168 | 0 | 0.211 | 0.463 | +0.211 |
|  |  | 二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | +0.008 |
|  |  | 铬酸雾 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | +0.011 |
|  | 无组织废气 | NOX | 0.009 | 0.012 | 0 | 0.232 | 0.253 | +0.232 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.061 | 0.033 | 0 | 0.121 | 0.215 | +0.121 |
|  |  | 氟化物 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0.012 | +0.006 |
|  |  | VOCS | 0.044 | 0.059 | 0 | 0.06 | 0.163 | +0.060 |
|  |  | 二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | +0.003 |
|  |  | 铬酸雾 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | +0.025 |
|  | 合计 | 颗粒物 | 0.229 | 0.417 | 0 | 0.771 | 1.417 | +0.771 |
|  |  | SO2 | 0.143 | 0.213 | 0 | 0.425 | 0.781 | +0.425 |
|  |  | NOX | 0.354 | 0.538 | 0 | 1.887 | 2.779 | +1.962 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.116 | 0.092 | 0 | 0.413 | 0.621 | +0.413 |
|  |  | 氟化物 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0.028 | 0.042 | +0.028 |
|  |  | VOCS | 0.128 | 0.227 | 0 | 0.271 | 0.626 | +0.271 |
|  |  | 二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | +0.011 |
|  |  | 铬酸雾 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 | +0.036 |
| 水污染物 | 废水量 |  | 2677.5 | 0 | 0 | 0 | 2677.5 | 0 |
|  | COD |  | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 0 |
|  | NH3-N |  | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 |
|  | TP |  | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
|  | 预处理池污泥 |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 废边角料、废金属屑 |  | 75 | 75 | 0 | 187.5 | 412.5 | +187.5 |
|  | 废包装材料 |  | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | +2.5 |
|  | 废切削液 |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 2 | 4.4 | +2 |
|  | 漆渣 |  | 0.93 | 0.93 | 0 | 2.33 | 5.12 | +2.33 |
|  | 遮挡用废胶带纸、遮蔽膜 |  | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | +2.5 |
|  | 废玻璃纤维棉 |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.75 | 1.65 | +0.75 |
|  | 沾染危废的废包装桶 |  | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | +2.5 |
|  | 槽渣、污水站压滤废渣 |  | 107.5 | 107.5 | 0 | 268.8 | 591.3 | +268.8 |
|  | 蒸发淤泥 |  | 126.2 | 126.2 | 0 | 315.8 | 694.4 | +315.8 |
|  | 废滤料 |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
|  | 废离子交换树脂 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 废活性炭 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 废含油棉纱手套、废油桶 |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | +0.4 |

3.8总量控制

3.8.1现有项目总量控制指标

全厂现有总量控制指标如下表所示。

表3.8-1  现有全厂污染物总量表

| 污染物名称 |  | 现有厂区总量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废水（厂区排口） | COD | 6.223 |
|  | NH3-N | 0.552 |
|  | TP | 0.046 |
| 废水（毛家湾污水处理厂） | COD | 0.64 |
|  | NH3-N | 0.066 |
|  | TP | 0.0058 |
| 废水（第六期污水处理厂） | COD | 0.604 |
|  | NH3-N | 0.0612 |
|  | TP | 0.0023 |
| 废气 | SO2 | 5.41 |
|  | NOX | 4.44 |
|  | 颗粒物 | 2.8 |
|  | VOCS | 1.095 |
|  | 氟化物 | 0.008 |
|  | 硫酸雾 | 2.86 |

3.8.2污染物排放总量统计

按照成都市生态环境局《关于进一步优化建设项目主要污染物排放总量管理的通知》（成环发〔2023〕112号）的要求，在工程分析的基础上，本项目污染物总量控制因子为：水污染物：COD、氨氮；大气污染物：NOX、VOCs、铬酸雾。

3.8.2.1废水

本次改扩建项目不新增劳动定员，不新增生活污水，生活污水排放量2677.5t/a，达毛家湾污水处理厂进水标准限值排入园区管网。

企业总排口：

COD：2677.5t/a×350mg/L×1g/cm3×10-6=0.937（t/a）

NH3-N：2677.5t/a×25mg/L×1g/cm3×10-6=0.067（t/a）

毛家湾污水处理厂排口：

COD：2677.5t/a×50mg/L×1g/cm3×10-6=0.141（t/a）

NH3-N：2677.5t/a×5mg/L×1g/cm3×10-6=0.014（t/a）

3.8.2.2废气

由于双流区属于成都范围，且属于不达标区域，本次评价以环评预测排放量为总量控制指标（具体见3.4.1）。

（1）改扩建前

①氮氧化物（已建+未建）

有组织排放量：0.871t/a，无组织排放量：0.021t/a

②VOCs（已建+未建）

有组织排放量：0.252t/a，无组织排放量：0.103t/a

（2）改扩建后全厂

①铬酸雾

有组织排放量：0.012t/a，无组织排放量：0.012t/a

②氮氧化物

有组织排放量：2.526t/a，无组织排放量：0.253t/a

③VOCs

有组织排放量：0.463t/a，无组织排放量：0.163t/a

表3.8-1 环评预测大气排放总量（改扩建前）

| 污染物类别 | 污染物名称 | 核算排放总量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有组织 | 无组织 | 排放总量 |
| 废气 | NOx | 0.871 | 0.021 | 0.892 |
|  | VOCS | 0.252 | 0.103 | 0.355 |

表3.8-2 环评预测大气排放总量（改扩建后）

| 污染物类别 | 污染物名称 | 核算排放总量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有组织 | 无组织 | 排放总量 |
| 废气 | NOx | 2.526 | 0.253 | 2.779 |
|  | VOCS | 0.463 | 0.163 | 0.626 |
|  | 铬酸雾 | 0.012 | 0.012 | 0.024 |

综上，本次改扩建后污染物排放总量控制指标见表3.8-3。

表3.8-3  本次改扩建后全厂污染物排放总量控制指标

| 污染物名称 |  | 全厂现有总量控制指标 | 扩建后全厂预测总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 6.223t/a | 0.937t/a |
|  | 氨氮 | 0.552t/a | 0.067t/a |
| 废气 | NOx | 4.40t/a | 2.779t/a |
|  | VOCS | 1.095t/a | 0.626t/a |
|  | 铬酸雾 | / | 0.024t/a |

- 环境现状调查与评价

4.1自然环境现状调查与评价

4.1.1地理位置

双流地处成都市西南郊，距成都市区10km。东连龙泉驿区和简阳市，南接眉山市仁寿县和彭山区，西邻新津区和崇州市，北靠温江区、青羊区、武侯区及锦江区。地理位置介于东经103°47′～104°15′、北纬30°13′～30°40′。全域双流土地面积为1032km2。双流独具交通优势，成昆铁路、川藏路、成乐大件路、成雅路、成仁路横穿全境；东升镇、华阳镇是重要的交通枢纽，西南地区最大的航空港——双流国际机场距城区仅2 公里，形成了航空、公路、铁路的立体交通网络。

本项目位于双流区工业集中发展区第六期西航港大道 3299号，项目地理位置见附图1。

4.1.2地形、地貌、地质

双流区内既有低山、丘陵，也有平原、台地。龙泉山为喜马拉雅运动期形成的一个呈东北～西南走向的大背斜构造隆起，环亘区域东南边界，海拔700～967m，为全区最高地。西南部为牧马山台地，海拔455～592m，缓丘起伏，拔地高出于平原，形成了独特的地貌景观。北部、北西部为成都平原的一部分，地势北西高，南东低。全区最低点在黄佛乡陈新村大河滩，海拔只有435m。

双流所处地质构造为新华夏系四川沉降带成都断陷的东南边缘，地层由第四系、白垩系、侏罗系组成。尤以第四系较为发育，主要分布于广大平原地区、牧马山台地及东山丘包。地层厚度变化大，从西北到东南厚度变薄，由40 多米变为几米，为河相冲洪积、冰水堆积成因；白垩系主要分布于双流山背斜及苏码头背斜两翼，上部多遭剥蚀而被第四系地层覆盖，出露较为零星，总厚度大于319m；侏罗系分布于双流山背斜及苏码头背斜地区，厚度大于1428m。

双流地质构造主要表现为褶皱与断裂。老第三纪末期喜马拉雅运动在双流区形成了双流山背斜、正兴(苏码头)背斜，以及后期被第四系覆盖的牧马山向斜与刘公－合江向斜等褶皱构造形态。断裂构造也主要形成于喜马拉雅运动，其走向与背斜、向斜轴向及区域新华夏构造体系基本一致，一般呈北北东走向。

4.1.3气候、气象

双流属亚热带湿润季风气候，常年气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，春暖秋凉，四季分明。区域多年平均气温16.2℃，最高年平均气温16.9℃，最低年平均气温15.4℃。全年月际平均气温以7月最高，达25.4℃，1 月最低，为5.4℃。

双流降水丰沛，多平均年降水量921.1mm，最多年降水量1291.3mm，最少年降水量645.6mm。降水年内分布很不均匀，冬春季节阴沉细雨，夏秋季节各月降水日数多，雨量大，全年内以7 月份降水最多，平均降水达250.2mm，1月最少，平均降水仅5.6mm。夏秋季降水量占全年降水总量的75％以上。

双流长年云雾多，日照少，属全国日照低值区。无霜期长，累年平均无霜期为287 天。双流多年平均风速1.2m/s，年主导风向为NNE。

4.1.4水文及水系

双流境自然河流属岷江水系，为都江堰灌区，多为西北－东南或东北－西南走向，主要河流有金马河、锦江、江安河、杨柳河、清水河、白河和鹿溪河，河流总长181.15km。地表水资源总量包括当地地表径流量和外来过境水、配水的利用量，区域多年平均径流深393.8mm，当地地表多年平均径流量4.2018亿m3。

锦江：又名府河、都江、内江、濯锦江，其源在郫都区太和场石堤堰引都江堰柏条河水，流经成都市区，至中和镇德兴寺入双流境内，经黄龙溪出境，入彭山区汇入岷江，全长117km。境内河段长48.05km，平均比降0.88‰，集雨面积969km2。河床最宽265m，最窄99m。多年平均流量82m3/s。最大流量1200m3/s，最小流量15m3/s。多年平均径流总量25.86亿m3。春灌正常流量20m3/s 左右。排洪量150～250m3/s；区间暴雨和上游都江堰洪水相遇时，曾多次出现最大流量350m3/s。

青兰沟：发源于胜利镇云华社区一带(胜利镇境内又叫长冲沟)，起点位于机场二跑道附近，继续向前则为牧马山毛沟，青兰沟起点处水流较小，水较清澈，基本无污染，水渠宽1.6m，水深0.09m。干流由北向南流经胜利镇白塔社区、桂花村，黄甲街道一里坡社区、公兴街道青云寺、邵家、兰家沟社区，在永安镇凤凰村汇入锦江，青兰沟全长20.03公里，平均宽度上段5-6m，下段10-14m。青兰沟近10年最枯月平均流量0.3m3/s，流速0.9m/s。

本项目所在区域内地表水体为青兰沟汇入锦江。项目生产废水经过厂区内污水处理站处理后全部回用，不外排；生活污水经预处理池处理后进入园区污水管网，经园区污水管网收集后进入毛家湾污水处理厂，pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷达毛家湾污水处理厂进水标准限值，总氮达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）1中B级标准，五日生化需氧量、动植物油类、阴离子表面活性剂达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值，排入青兰沟，最终汇入锦江。

4.1.5水文地质条件

（1）地质条件

由于地貌、地层分布的差异，双流境内地下水的富水程度各处不一。其特征是平原区地下水丰富，而低山、丘陵、台地区则水资源缺乏。

在平原区，广布厚度大且较稳定的第四系松散堆积物。其中，全新统和上更新统亚砂、砂、砾组成上部孔隙含水层，厚度大，埋藏浅，由大气降水、河渠和农田水补给。平原区各地富水性差异较大，在境域西北部九江、彭镇、东升、金桥、黄水等地段含水层厚度12～25m，富水性最强，单井出水量一般为1000～3000m3/d，东北部华阳、中和、西航港街道办及锦江两岸的河漫滩富水性有所减少，单井出水量500～1000m3/d，靠近丘陵地区含水层泥量增加，富水性最弱，单孔出水量小于500m3/d。

牧马山丘陵台地和东山浅丘区上部基岩风化残积物和基岩同化裂隙组成第四系风化带含水层，接受大气降水和农田用水补给。此含水层结构多为黏土、亚黏土、石砂土、泥夹石，富水性极弱。台地北端有一掩埋古河道，公兴、黄甲、胜利、东升、西航港街道办和华阳镇鹤林等部分地区，有比较稳定的中更新统冰水积物亚砂，砂、砾孔隙含水层，厚度11～20m，单井出水量300～500m3/d。

龙泉山深丘区地层以侏罗系红色泥为主，夹砂岩或砂、泥岩互层，岩性致密，不含水。基岩风化后形成不连续的浅层风化裂隙潜水含水层，接受大气降水补给，以下降泉方式排泄。

此外，在牧马山、龙泉山丘陵区和深丘区断层构造经过的地方，形成构造裂隙带状含水层，厚度30～100m，为有压水。已经钻孔揭露的有龙泉驿区柏合寺——白沙——兴隆隐伏断层构造含水带，单井出水量500～1500m3/d，籍田断裂富水块段，龙泉山西坡断裂带玉皇富水块段，单孔出水量500m3/d。

地下水位随气候和季节的差异变化较大。平坝区一般年变幅为1.9～3.6m，最大变幅1.42～6.12m。一般高水位出现在6～8月，低水位出现在1～3月。农灌时段地下水位急骤上升，农灌结束又逐渐下降。区内地势平坦，地下水位埋深度枯水期一般在2.0～4.0m，洪水期0.5～0.2m。牧马山和东山浅丘台地区地下水位年变幅1.4～3.36m，高水位出现在6～8月，低水位出现在1～3月。龙泉山区泉水基流量变化不大，丰期一般为6～9月，枯期1～3月。

（2）地下水类型

评价区主要地下水类型为赋存于上部黏土中的上层滞水和卵石层中的孔隙潜水，即第四系全新统砂卵砾石孔隙水。该层二元结构明显，上部为粉砂质黏土及黏质砂土，近底部富集铁锰质和钙质结核，厚3～5m，构成含水层顶板；下部为弱风化、微胶结的含泥沙砾石层，局部地点富含多量絮状铁锰质，砾石成分以花岗岩为主，一般砾径3～10cm，组成扇状平原表层主体，平均厚度20m 左右，但各地略有不同，分布稳定，几乎遍及全区，是平原主要的潜水含水层。富水程度较好，但各地不一。

（3）地下水补给、径流和排泄条件

纵观各个含水层的水文地质概貌后，显见平原区第四系沉积层组成的各含水层次，垂向空间虽具迭置关系，然而由于沉积分选反映在水平分布上的顺向变化，故迭置关系的含水层次之间，并不处于绝对的隔绝状态，这种有利的客观条件，为地表径流、大气降水的渗入补给和含水层之间的相互补给提供了良好基础。区域地下水主要接受大气降雨入渗补给，接受补给后地下水在砂卵砾石孔隙中赋存，并向地势较低处自北西向南东运移，最终以泄流方式排放进入当地控制性水体。

地表水和大气降水是为平原区地下水的补给来源。而含水层内部的潜流运移又是构成排泄与补给之间的相互转换条件。

参照成都市与青白江地区的地下水动态观测资料，地下水的高峰水位即地表水的丰水时间，也是多雨的六、七、八月。三者之峰值基本相吻。水位年变化多在1.5～2.1m之间，个别泉水流量变化很大。

平原区地下水的总流向，基本与地表水一致，大体上自西北向东南流动，彭眉平原地下水流向，基本上自西而东，名邛高地往往以深切沟谷为中心，两侧向沟谷排泄。由地下水补给的某些泉水河地段，地下水流向与河流略呈45°斜交。从整体看、地下水流至东南边缘被牧马山、名邛高地及熊坡背斜所阻，促成了地下水位的升高，故在名邛高地边沿的邛崃市拱辰公社泉水河、来岳镇前进公社的烂泥沟，邛崃固驿镇的泉水桥等地，成为地下水常年排泄的地点。

4.1.6植被、生物多样性

由于地形、地貌、土壤等差异，双流境内平原、台地与丘陵山区分布不同的森林植被和植物群落，植被具有多样性特点。平原区以农业植被为主，主要是油菜和水稻；村落周围、河渠道路两旁，以慈竹群落为主的川西平原林盘星罗棋布。

双流山低山区主要分布以柏树、青冈等为主的针阔混交林和成片种植的经济林木；浅丘、台地以人工次生林为主，多为纯林，主要类型为马尾松、湿地松等松林。。

经初步现场踏勘，评价区域内未发现国家重点保护的野生动植物。

4.2环境质量现状调查与评价

4.2.1大气环境质量现状调查与评价

4.2.1.1区域环境空气质量达标判定

本项目位于双流区工业集中发展区第六期西航港大道 3299号，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定，该区域的环境空气质量功能区划属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

根据成都市生态环境局发布的《2023成都生态环境质量公报》数据统计，详见下表。

表4.2-1  成都市空气质量现状评价表

| 污染物 | 年平价指标 | 现状浓度 （μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率 % | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 3 | 60 | 5 | 不达标 |
| NO2 |  | 28 | 40 | 70 |  |
| PM10 |  | 60 | 70 | 85.7 |  |
| PM2.5 |  | 39 | 35 | 111.4 |  |
| CO | 日均浓度的第95百分位数 | 1000 | 4000 | 25 |  |
| O3 | 日最大8h平均浓度的第90百分位数 | 168 | 160 | 105 |  |

由上表可知：评价区域环境空气质量现状平均值SO2、NO2、PM10、CO占标率小于100%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，PM2.5、O3占标率大于100%，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，成都市属于不达标区域。

区域环境空气质量达标规划：

根据《成都市空气质量达标规划（2018-2027年）》中大气环境质量达标总体战略：“以未达标、健康危害大的PM2.5为重点控制因子，协同控制臭氧污染，实施空气质量全面达标战略。一是通过升级产业结构、优化空间布局、调整能源结构、推行清洁生产、引导绿色生活，加强大气污染源头控制；二是以工业源、移动源、扬尘源等为重点控制对象，推进多污染源综合防治；三是针对SO2、NOx、PM10、PM2.5、VOCs等大气污染物，开展多污染物协同控制，推进大气氨的排放控制。

在通过实施①优化城市空间布局与产业结构、②提高清洁能源利用比重、③深化工业源大气污染防治、④推进重点行业VOCs污染防治、⑤强化移动源污染治理、⑥加强扬尘污染整治、⑦全面推进其他面源污染治理、⑧加强重污染天气应对、⑨强化区域大气污染联防联控机制、⑩加强环保能力建设等重点任务和措施削减大气污染物排放，到2027年成都市空气环境质量能够实现达标。

4.2.1.2补充监测

（1）监测方案

监测点位：设置1个监测点位，位于项目厂界内。

监测因子：NOX、氟化物、六价铬、硫酸雾、二甲苯、非甲烷总烃。

监测频率：连续监测7天， NOX、氟化物、六价铬、硫酸雾、二甲苯、非甲烷总烃监测小时均值。

监测时间：连续监测7天。

表4.2-2  大气污染物监测点位基本信息表

| 监测点名称 | 监测点坐标/m |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 厂界内 |  |  | NOX、氟化物、六价铬、硫酸雾、二甲苯、非甲烷总烃 |  | / | / |

（2）评价标准

本项目地处环境空气二类区，NOX、氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，硫酸雾、二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准，非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准浓度限值。

（3）监测结果统计及分析

其他污染物环境质量现状监测结果见表4.2-3。

表4.2-3   补充污染物环境质量现状监测结果表

略

根据上表的监测结果可看出，本项目所在区域NOX、氟化物、硫酸雾、二甲苯、非甲烷总烃均未出现超标现象，NOX、氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，硫酸雾、二甲苯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准，非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准浓度限值。

4.2.2地表水环境质量现状调查与评价

根据《2023 年成都生态环境质量公报》：2023 年，岷、沱江水系成都段地表水水质总体呈优，114 个断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质断面114 个，占比100 %（Ⅰ类水质断面4 个，占比3.6 % ；Ⅱ类水质断面90 个，占比78.9%；Ⅲ类水质断面20 个，占比17.5%）；无Ⅳ～Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。

因此，项目区域地表水环境优。

4.2.3声环境质量现状调查与评价

为了解项目声环境质量现状，本次环评单位委托****************于2024年12月*日~12月*日对本项目评价区内的声环境质量现状进行了监测。

4.2.3.1监测方案

本次评价监测方案见表4.2-4。

表4.2-4  声环境现状监测方案一览表

| 点位编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 东侧厂界外1m处 | 等效连续A声级 | 连续监测两天，每天昼间、夜间各监测1次。 |
| 2# | 南侧厂界外1m处 |  |  |
| 3# | 西侧厂界外1m处 |  |  |
| 4# | 北侧厂界外1m处 |  |  |

4.2.3.2评价方法

噪声评价方法采用与标准值比较评述法。

4.2.3.3监测结果

监测结果统计如下表4.2-5。

表4.2-5  环境噪声监测结果表

略

由表4.2-5可见，本项目评价区域声学环境4个监测点昼、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》GB3096-2008中的3类区标准要求，项目区域声环境现状良好。

4.2.4地下水环境质量现状调查与评价

为了解项目地下水环境质量现状，本次项目委托******************于2024年12月*日对本项目厂界周边地下水进行监测。

4.2.4.1监测方案

监测点位：共3个监测点位，具体见下表。

监测因子：

八大离子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-）、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、铝、铜、锌。

监测频率：监测1天，1天1次。

监测和分析方法：按照《地下水环境监测技术规范》中规定的监测方法进行。

表4.2-6     地下水监测点位

| 序号 | 监测点位 |
| --- | --- |
| 1# | 项目西侧140m |
| 2# | 项目西南侧150m |
| 3# | 项目东侧350m |

4.2.4.2评价方法

采用标准指数法进行评价。标准指数>1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。

（1）对于评价标准为定值的水质因子，其公式如下：

Pi＝Ci/Csi

式中：

Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L；

（2）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其公式如下：

，当pH≤7.0时

，当pH＞7.0时

式中：

PpH— pH的标准指数，无量纲；

pH— pH的监测值；

pHsm—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中pH的下限值。

4.2.4.3监测结果及评价

表4.2-7   地下水环境质量监测及评价结果一览表

略

根据上表可知，调查评价区内地下水监测项目均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类质量标准要求，地下水环境质量总体良好。

4.2.5土壤环境质量现状调查与评价

本环评委托*********于2024年12月*日对项目所在区域进行了土壤环境质量进行现状监测，具体如下。

4.2.5.1监测方案

本次项目共设置6个土壤环境现状监测点位，具体如下表。

表4.2-8   土壤环境质量现状监测方案

| 序号 | 点位位置 | 采样类型 | 监测项目 | 检测频次 |  | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 天 | 次/天 |  |
| 1# | 2#车间东侧绿化带处 |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1基本项目45项、pH、石油烃、氰化物。 四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023）表1中的氟化物（总）、铬 | 1 | 1 | 按《土壤分析技术规范》规定的测定方法进行 |
| 2# | 2#车间东侧绿化带处 |  |  |  |  |  |
| 3# | 2#车间西侧绿化带处 |  |  |  |  |  |
| 4# | 污水处理站 |  |  |  |  |  |
| 5# | 项目上风向空地处 |  |  |  |  |  |
| 6# | 项目下风向空地处 |  |  |  |  |  |

4.2.5.2评价方法

为了能直观反映土壤环境质量现状，科学的评判土壤中污染物是否超标，评价采用单项指数评价方法。

单项指数法数学模式如下：

式中：

Sij——单项污染物参数i在第j点的标准指数；

Cij——污染物i在监测点j的浓度（mg/kg）；

Csi——土壤参数i的地面水水质标准（mg/kg）。

4.2.5.3评价结果

表4.2-9  土壤检测结果（0~0.2m）

略

由上表可知，项目区域的土壤监测指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相应筛选值标准限值要求。

- 环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响预测与评价

项目周边已建为工业企业以及规划的工业用地。施工期主要环境问题是施工期扬尘和废气、废气设备、建筑垃圾、噪声和施工人员生活污水。

5.1.1大气环境影响分析

项目施工期废气主要为施工扬尘、运输车辆燃油机械废气。

（1）施工扬尘

项目施工扬尘主要为设备材料运输产生的扬尘，据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算：

式中：

Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

v——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见表5.1-1所示。

表5.1-1  不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘  单位：kg/km·辆

| P v | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10 | 0.0555 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15 | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20 | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

由表5.1-1可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。

洒水是抑制扬尘的简洁有效的措施之一。在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。

表5.1-2  施工场地洒水抑尘实验结果  单位：mg/m3

| 距离 |  | 5m | 20m | 50m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度 | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.74 | 0.60 |

建设施工期产生扬尘是无法避免的，但其产生量和影响范围是可以控制的，因此本环评提出相应的扬尘控制措施。只要项目施工期做到文明施工，严格落实各项扬尘控制措施，则可有效控制施工期扬尘对环境空气质量影响，且随着施工期结束，扬尘对外环境的影响随之消失。

（2）运输车辆燃油机械废气

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械等设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx、THC等污染物，其特点是排放量小，属间断性排放，在采取了加强设备养护、使用合格油品等措施的基础上，燃油废气对环境的影响较小，随着施工期结束而消失。

5.1.2地表水环境影响分析

项目施工期废水主要为施工人员生活污水。

施工人员不在现场食宿，预计高峰期最大为10人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），用水量按50L/d·人计，排放系数0.85，将产生生活污水0.425m3/d，主要污染物浓度COD：350mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：35mg/L，产生的生活污水依托厂区现有预处理池处理。

施工期污水采取以上污染防治措施，对地表水环境影响小。施工结束，影响也将消失。

5.1.3声环境影响分析

本项目施工期噪声主要为施工中使用的切割机、钻孔机、电锯、运输车辆等产生的噪声，噪声强度一般在75-105dB(A)，同时在厂房内施工，对外环境影响较小。

本项目施工期噪声源可以近似的作为点源处理，采用自由声场点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值，忽略大气吸收、障碍物屏障等因素，其噪声预测公式为：

L=L0-20lg(r/r0)

式中：

L、L0——距声源r、ro处的噪声值  dB(A)

r、r0——预测点距声源的距离（m）

根据上式计算出的单个施工机械或车辆噪声随距离衰减情况见表5.1-3。

表5.1-3  单个施工机械或车辆噪声随距离衰减

| 施工设备 | 距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 切割机 | 84 | 78 | 74 | 72 | 68 | 66 | 64 | 60 | 58 | 54 |
| 钻孔机 | 90 | 84 | 80 | 78 | 74 | 72 | 70 | 66 | 64 | 60 |
| 电锯 | 85 | 79 | 75 | 73 | 69 | 67 | 65 | 61 | 59 | 55 |
| 运输车辆 | 82 | 76 | 72 | 70 | 66 | 64 | 62 | 58 | 56 | 52 |

根据噪声源叠加计算式：

L=L1+L2=LPA1+△L′     (LPA1>LPA2)

式中：

L——两个声源的声级和，dB(A)；

LPA1、LPA2——两个不同的声源的A声级，dB(A)；

△L′——不同声源LPA1和LPA2声级差的查表值，dB(A)。

当施工阶段的施工设备同时作业，且相对集中的情况下,计算出的施工噪声随距离的衰减情况见表5.1-4。

表5.1-4 施工点所有机械同时作业噪声随距离衰减值

| 距离（m） | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leq（dB） | 94 | 88 | 84 | 82 | 78 | 76 | 74 | 70 | 68 | 64 |

由以上预测结果并对照标准可知，施工期各施工机械中，距离100米时可达到GB12523-2011中的要求，当施工机械同时作业时，距离150米时可达到要求，项目周边200米范围内均为工业企业，且基本都在白天进行，并且在厂房内进行，因此施工噪声对附近环境影响较小。

5.1.4施工期固体废物环境影响分析

项目施工期固废主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

项目在改建预留反应槽时会产生建筑垃圾，建筑垃圾能回收利用的外售废品收购站，不能回收的建筑垃圾清运至政府指定的处置地点。生活垃圾袋装收集后交市政环卫部门统一清运处置。

采取以上措施后，施工期产生的固废对周围环境的影响较小。

5.1.5小结

项目施工期对环境的影响是局部的、暂时的，主要环境污染表现为施工扬尘、施工运输车辆的废气、施工机械、运输车辆产生的噪声以及施工人员生活污水，此外还有废弃设备、建筑垃圾、生活垃圾等固体废弃物。这些都不可避免地会对周围环境，特别是噪声和大气环境产生不良影响。根据分析，通过采取措施，扬尘影响、施工噪声均可控制在50m范围内，对周围环境影响较小。

因此，严格按环评文件及环保批复的要求进行管理，可将施工期影响降到最小程度。

5.2运营期环境影响预测与评价

5.2.1大气环境影响预测与评价

5.2.1.1污染源强

项目预测污染源情况统计见表5.2-1、5.2-2。

表5.2-1-1   主要废气污染源参数一览表（点源）1

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标（m） |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m） | 烟气流速（m/s） | 烟气温度（℃） | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 硫酸雾 | 氟化物 | NOx | 铬酸雾 | VOCS |
| 1 | 酸性废气/荧光废气DA001 |  |  |  | 18 | 1.2 | 44.21 | 25 | 7200 | 正常 | 0.099 | 0.062 | 1.943 |  |  |
| 2 | 酸性废气DA006 |  |  |  | 18 | 1.2 | 11.05 | 25 | 7200 | 正常 |  |  |  | 0.0016 |  |

表5.2-1-2   主要废气污染源参数一览表（点源）2

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标（m） |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m） | 烟气流速（m/s） | 烟气温度（℃） | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | PM2.5 | SO2 | NOx | VOC S | 二甲苯 |
| 1 | 喷漆废气DA002 |  |  |  | 18 | 1.2 |  | 100 | 7200 | 正常 | 0.135 | 0.0675 |  |  | 0.064 | 0.0011 |
| 2 | 烘干炉废气DA005 |  |  |  | 15 | 0.4 |  | 100 | 7200 | 正常 | 0.0009 | 0.00048 | 0.0018 | 0.006 |  |  |
| 3 | 锅炉燃烧废气DA003/DA004 |  |  |  | 15 | 0.6 |  | 100 | 7200 | 正常 | 0.061 | 0.031 | 0.107 | 0.245 |  |  |

表5.2-2   主要废气污染源参数一览表（面源）

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放有效数/h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 硫酸雾 | 氟化物 | NOx | 铬酸雾 | VOCS | 二甲苯 |
| 1 | 2#车间 |  |  |  | 221.5 | 102 | 0 | 10 | 7200 | 正常 | 0.025 | 0.0012 | 0.033 | 0.0017 | 0.023 | 0.0004 |

表5.2-3   废气污染物非正常排放参数表

| 非正常污染源 | 非正常工况条件 | 非正常排放 |  | 单次发生时间 | 年发生频次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 | 排放速率（kg/h） |  |  |  |
| DA001 | 水泵/电力故障，导致碱液喷淋系统无法正常运行，处理效率为0 | 硫酸雾 | 0.991 | 1h | 1次 | 立即停止生产，至环保设备可以正常运行 |
|  |  | 氮氧化物 | 12.952 |  |  |  |
|  |  | 氟化物 | 0.41 |  |  |  |
| DA006 | 水泵/电力故障，导致碱液喷淋系统无法正常运行，处理效率为0 | 铬酸雾 | 0.0326 | 1h | 1次 |  |
| DA002 | 因电力故障催化燃烧失效 | VOCS | 0.429 | 1h | 1次 |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.0076 |  |  |  |

表5.2-4   企业现有大气有组织污染源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标（m） |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒高度（m） | 烟气流速（m3/h） | 烟气温度(℃) | 年排放小时数(h) | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  | 硫酸雾 | 氟化物 | NOx | VOCS | SO2 | PM10 | PM2.5 |
| 1 | DA001 |  |  |  | 18 |  | 25 | 2400 | 正常 | 0.023 | 0.003 | 0.12 | / | / | / | / |
| 2 | DA002 |  |  |  | 18 |  | 100 | 2400 | 正常 | / | / | / | 0.094 | / | 0.164 | 0.082 |
| 3 | DA003/DA004 |  |  |  | 15 |  | 100 | 2400 | 正常 | / | / | 0.133 | / | 0.058 | 0.079 | 0.04 |

5.2.1.2核实大气评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式中的估算模式进行大气环境影响评价工作分级。

计算公式如下：

Pi=CiC0i×100%

式中：

Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

评价工作等级按下表的分级判据进行划分，如果污染物数i大于1，取P值中大者Pmax。同一项目有多个污染源（两个级以上）时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价等级高者作为项目的评价等级。

表5.2-5  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≧10% |
| 二级 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级高者作为项目的评价等级。

表5.2-6 估算模型参数

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 79.38 |
| 最高环境温度/℃ |  | 37.5 |
| 最低环境温度/℃ |  | -4.6 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ■否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表5.2-7  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 评价时段 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| NOX | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 1小时平均 | 450 |  |
| PM2.5 | 1小时平均 | 225 |  |
| 氟化物 | 1小时平均 | 20 |  |
| 硫酸 | 1小时平均 | 300 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 二甲苯 | 1小时平均 | 200 |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000 | 河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） |
| 铬酸雾 | 1小时平均 | 1.5 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

5.2.1.11新增交通运输移动源

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）7.1.1.4的相关要求，本项目属于编制报告书的工业类项目，需分析调查新增交通运输移动源。

项目运营期环境空气污染源主要是厂区内运输车辆尾气。汽车废气污染物主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气管的排放，主要有CO、NO2、THC。CO是燃料在发动机内不完全燃烧的产物，主要取决于空燃比和各种汽缸燃料分配的均匀性。NO2是汽缸内过量空气中的氧气和氮气在高温下形成的产物。THC产生于汽缸壁面淬冷效应和混合缸不完全燃烧。

营运期大气污染物主要是行驶汽车排放的尾气，汽车排放尾气中污染物排放源计算公式如下。

Qj=i=13AiEij/3600

式中：

QJ──行驶汽车在一定车速下排放的J种污染物源强，mg/（m·s）；

Ai──i种车型的小时交通量，辆/h；

Eij──单车排放系数，即i种车型在一定车速下单车排放J种污染物量，mg/辆·m。

本项目建成后，新增原料铝合金、钛合金及不锈钢3600t/a，其余原辅料合计共约124.4t/a，产品运输3600t/a。均按30t载重车辆计，运输量约为245辆/a，每周运输一次，则约6辆/7d。

假设所有运输车辆经过规划道路进入厂区，按照厂区范围内500m计算，根据《公路建设项目环境影响评价规范》单车排放因子推荐值，取车速最低的情况（50km/h），各类车型污染物排放系数见下表。

表5.2-32  汽车运输排放因子  单位：g/km/辆

| 污染物 | NOX（NO2计） | CO | 总碳氢化合物（THC） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中型车（3.5~12t） | 5.4 | 30.18 | 15.21 |
| 大型车（>12t） | 10.44 | 5.25 | 2.08 |

估算得本项目运输车辆汽车尾气污染物排放量见下表。

表5.2-33 本项目运输车辆尾气污染物量  单位：kg/h

| 污染物 | NOX（NO2计） | CO | 总碳氢化合物（THC） |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 0.016 | 0.008 | 0.003 |

5.2.1.12大气环境防护距离

按照《环境影响技术评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）关于大气环境防护距离的确定方法，采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的模式进行预测，厂区的厂界外无环境质量超标点，无需设置大气环境防护距离。

5.2.1.13卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中有关方法，结合本项目工程分析和无组织废气排放特点，本项目最终确定硫酸雾、铬酸雾、氟化物、氮氧化物、VOCs为主要特征大气有害物质。

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中第4条规定“当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值”。

项目无组织排放污染物情况见下表。

表5.2-34   污染物无组织排放情况

| 污染源位置 | 污染物名称 | 排放量QC（kg/h） | 标准限值cm（mg/m3） | 等标排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#车间 | 硫酸雾 | 0.025 | 0.3 | 0.083333333 |
|  | 铬酸雾 | 0.0017 | 0.0015 | 1.133333333 |
|  | 氮氧化物 | 0.033 | 0.25 | 0.132 |
|  | 氟化物 | 0.001 | 0.02 | 0.05 |
|  | VOCS | 0.023 | 2 | 0.0115 |

根据计算铬酸雾和氮氧化物的等标排放量相差为88.4%，大于10%，因此，项目选择铬酸雾为无组织排放的主要特征大气有害物质计算。

根据计算，项目无组织排放参数及计算结果具体见下表。

表5.2-35   卫生防护距离计算表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 平均风速（m/s） | 标准值（mg/m3） | 生产单元面积（m2） | 排放速率（kg/h） | 计算结果（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#车间 | 铬酸雾 | 1.0 | 0.0015 | 22644 | 0.0017 | 20.279 |

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）“6.1.1卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m。”

本次项目2#车间铬酸雾卫生防护距离初值小于50m，因此，本次项目2#车间卫生防护距离终值为50m，即以2#车间边界为起点划定50m卫生防护距离。

现有工程已以2#车间边界为起点划定100m卫生防护距离。因此，从严考虑，本项目建成后全厂卫生防护距离为以2#车间边界为起点划定100m m卫生防护距离。

在此卫生防护距离范围内无居民住宅、学校、医院等环境敏感点，因此项目不涉及村民搬迁问题。环评要求在项目卫生防护范围内禁止新建学校、医院等环境敏感点。同时，建议当地政府及规划部门在此范围内不再规划及批准建设居民住宅、文教、医院等敏感保护目标。

5.2.1.14污染物排放量核算

本项目建成后污染物排放量核算主要包括有组织排放量核算、无组织排放量核算、大气污染物年排放量核算。具体情况见表5.2-36、表5.2-37和表5.2-38，大气环境影响评价自查表见附表。

表5.2-36    大气污染物有组织排放量核算表

略

表5.2-37    大气污染物无组织排放量核算表

略

表5.2-38    大气污染物年排放量核算表

略

5.2.1.15小结

综合以上影响预测分析，项目在正常排放情况下，项目排放的各类污染物短期浓度贡献值及长期浓度贡献值均未出现超标，项目新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率均<100%；项目新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率<30%。项目主要排放的污染叠加现状背景浓度后满足相关标准要求，项目PM2.5背景不达标，采用本项目自身削减源替代的削减方案，实施区域削减方案后预测范围的PM2.5年平均质量浓度变化率k≤-20%，本项目建设后PM2.5区域环境质量能够得到整体改善。

因此，本项目排放的大气污染物对环境影响小，正常排放条件下不会导致区域及各敏感点大气环境质量超标，不会因项目建设而造成区域大气环境功能的改变。

5.2.2地表水环境影响分析

本项目生活污水进入毛家湾污水处理厂，生产废水经自建污水处理站处理后回用不外排，根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为水污染影响型三级B评价，可不进行水环境影响预测，进行地表水环境影响评价，“8.1.2水污染影响型三级B评价。主要评价内容包括：a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；b）依托污水处理设施的环境可行性评价。”

5.2.2.1水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

本项目依托已建一座污水处理站，荧光废水预处理能力1t/h（24t/d），含油废水预处理能力1.75t/h（42t/d），酸碱废水预处理能力4.75t/h（114t/d），含铬废水预处理能力1.75t/h（36t/d），废水总处理能力为6.25t/h（150t/d），处理后再经砂滤+炭滤+软化器+超滤+二级RO处理后达《金属镀覆和化学覆盖工艺用水水质规范》（HB5472-91）A类水标准后循环使用，不外排。

本项目食堂废水经隔油处理与其他生活污水一并经已建预处理池（1座，有效容积50m3）处理后排入园区污水管网。

（1）工艺有效性分析

A．污水处理站

①荧光废水收集后先通过多介质过滤、臭氧反应，去除废水中的粒状物料，提高废水的可生化性，处理后的废水再与含油废水一并进入下一步处理。

②含油废水收集后进入含油反应槽，加入破乳剂破坏乳化液的稳定性，促进油水分离，加入混凝剂，充分反应生成絮凝物，进入气浮沉淀槽，去除水中的悬浮物、油脂、污泥，处理后的废水再与酸碱废水一并进入下一步处理。

③酸碱废水收集后进入混凝反应槽，由pH计自动控制碱泵的加药，调节pH至9.5左右，再投加适量的氯化钙、PAC、PAM，出水流至酸碱废水沉淀池，悬浮物通过药剂的混凝作用最终实现固液分离，污泥通过排泥泵排至污泥池，上清液进入综合废水池进行下一步反应。

④含铬废水收集后进入含铬废水CSBR反应器，先调节pH=3后，通过在线ORP计根据水中六价铬的含量加入还原剂亚硫酸钠将六价铬还原为三价铬，同时生成Cr(OH)3水合物沉淀，反应槽内设置有搅拌器持续搅拌至反应完全后，调节pH至8左右，投加适量的氯化钙、PAC、PAM后进入沉淀池进行泥水分离，钙离子和氟形成氟化钙沉淀从而达到除氟的目的，污泥排至污泥池，上清液进入综合废水池进行下一步处理。

⑤处理后废水、去离子制备部分反冲洗水、锅炉排水、冷凝水均进入综合废水池内暂存待处理。然后将废水泵入综合废水反应槽内，槽内设置有搅拌器和水质检测器，系统根据水质情况自动向槽内添加氢氧化钠/硫酸溶液调节pH，并加入混凝剂和絮凝剂，充分反应生成絮凝物。废水和絮凝物一并通过重力自流进入沉淀槽内充分沉淀后，将上清液泵入中间水箱暂存，进入纯水制备站处理。

B．纯水制备站

①预处理：主要是去除水中的有机物、悬浮物胶体、硬度和余氯等，以确保RO能正常工作。包括砂滤、炭滤、软化器、袋式过滤和超滤，并投加阻垢剂。

②RO反渗透

采用二级RO反渗透进行脱盐处理，脱盐率可课达到98%。采用8英寸的抗污染RO膜。膜数量总共25只，分为两级，一级RO膜数量：15只，排列方式：五芯一组， 二级RO膜数量：10只，排列方式：五芯一组。系统主要把含盐水加压通过RO膜把水分子与盐分子分离，从而得到纯净的水并达到脱盐的效果。

产生的浓缩液再经过RO1、RO2、NF3、SW4过滤浓缩后，产水经过上述二级RO反渗透回用至车间，剩余的浓缩液经蒸发器蒸发处理，冷凝水排至上述二级RO反渗透回用至车间，蒸发淤泥由危废资质放单位处置。

整个水处理系统实现零排放，全部回用。

表5.2.2-1  项目各级处理构筑物主要指标去除率案统计

| 处理级别 |  | 水量m3/a | COD | BOD5 | SS | 六价铬 | 氟 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荧光废水预处理（多介质过滤+臭氧氧化） | 去除率 | 1633.5 | 80% | 20% | 80% | / | / | 20% |
|  | 进水（mg/L） |  | 1500 | 800 | 500 | / | / | 200 |
|  | 出水（mg/L） |  | 300 | 640 | 100 | / | / | 160 |
| 含油废水 | 进水（mg/L） | 879.3 | 1000 | 600 | 300 | / | 280 | 300 |
| 含油废水预处理（破乳、气浮沉淀） | 去除率 | 2512.8 | 80% | 70% | 90% | / |  | 95% |
|  | 进水（mg/L） |  | 545 | 626 | 170 | / | 280 | 209 |
|  | 出水（mg/L） |  | 109 | 188 | 17 | / | 280 | 10 |
| 酸碱废水 | 进水（mg/L） | 8092.5 | 500 | 350 | 600 | / | 280 | 20 |
| 酸碱废水预处理（氯化钙除氟、混凝沉淀） | 去除率 | 10605.3 | 80% | 70% | 90% | / | 80% | 40% |
|  | 进水（mg/L） |  | 407 | 312 | 462 | / | 280 | 18 |
|  | 出水（mg/L） |  | 81 | 93 | 46 | / | 56 | 11 |
| 含铬废水(CSBR) | 去除率 | 774.9 | 80% | 70% | 90% | 98% | / | 40% |
|  | 进水（mg/L） |  | 500 | 350 | 200 | 320 | / | 30 |
|  | 出水（mg/L） |  | 100 | 105 | 20 | 6 | / | 18 |
| 锅炉排水 | 进水（mg/L） | 828 | 120 | 40 | 100 | / | / | / |
| 综合废水（氯化钙除氟、混凝沉淀） | 去除率 | 12208.2 | 80% | 70% | 90% | 0% | 80% | 40% |
|  | 进水（mg/L） |  | 85.26 | 90.58 | 48.17 | 0.41 | 48.65 | 10.39 |
|  | 出水（mg/L） |  | 17.05 | 27.17 | 4.82 | 0.41 | 9.73 | 6.23 |
| 锅炉冷凝水 | 进水（mg/L） | 11923.2 | 15 | 8 | 10 | / | / | / |
| 纯水制备（预处理+二级RO反渗透） | 去除率 | 24131.4 | 40% | 40% | 80% | 0% | 0% | 10% |
|  | 进水（mg/L） |  | 16.04 | 17.70 | 7.38 | 0.21 | 4.92 | 3.15 |
|  | 出水（mg/L） |  | 9.62 | 10.62 | 1.48 | 0.21 | 4.92 | 2.84 |

（2）规模有效性分析

污水处理站：根据水平衡，废水排放量为80.438m3/d，本项目污水处理站设计规模为150m3/d，因此其规模具有有效性。

预处理池：本项目生活污水量不变为8.925m3/d，本项目已建一座预处理池，容积50m3，因此其规模具有有效性。

（3）水环境减缓措施有效性评价

项目生产废水经自建污水处理站处理达《金属镀覆和化学覆盖工艺用水水质规范》（HB5472-91）A类水标准后循环使用，不外排，不会对地表水环境造成影响。

本项目不新增生活污水，经预处理后排入园区污水管网进入毛家湾污水处理厂进一步处理后，各项污染物均可进一步得到明显的削减，对减缓废水排放对地表水体的影响有效。

综上，项目拟采取的水污染控制和水环境影响减缓措施合理有效。

5.2.2.2依托污水处理设施的环境可行性评价

毛家湾污水处理厂位于双流区正兴镇回龙村，锦江西岸毛家湾，项目总用地94.05亩。目前在示范区内主要收纳成都物联网产业园区、综合保税区双流园区全部，西南航空港组团扩展区工业集中发展区第六期、电子信息产业园、成都天府国际生物城内的部分生活以及工业废水。纳污范围主要位于示范区的南部。处理工艺采用改良型A/A/O工艺（水解酸化+A/A/O+D型滤池），尾水排入锦江，目前出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

目前已完成一期一阶段工程，设计处理规模1.98万m3/d，配套建设污水管网11km，2011年11月工程竣工投入运行。本项目在毛家湾污水处理厂纳管范围内，且污染物排放浓度满足污水处理厂纳管要求，本次不新增生活污水量。

综上所述，项目产生的生活污水不直排地表水，经处理达标后对地表水水体造成的影响很小。

废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表5.2.2-2，废水间接排放口基本情况表见表5.2.2-3，废水污染物排放执行标准表见表5.2.2-4，废水污染物排放信息表（改建、扩建项目）见表5.2.2-5。

表5.2.2-2  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TP、TN | 排入园区污水管网进入毛家湾污水处理厂 | 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 1# | 预处理池 | / | DW001 | ■是 □否 | ■企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 |
| 2 | 生产废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、F、Cr | 厂内污水处理站 | 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律 | 2# | 污水处理站 | 荧光废水预处理+含油废水预处理+酸碱废水预处理+含铬废水预处理+综合废水预处理+中间水池+纯水站预处理（砂滤+炭滤+软化+袋式过滤+超滤） +二级RO反渗透+蒸发器 | / | / | / |

表5.2.2-3 废水间接排放口基本信息表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量 （万m3/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） |
| 1 | DW001 | 103°57′03.99″ | 30°28′21.95″ | 0.2678 | 毛家湾污水处理厂 | 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | / | 毛家湾污水处理厂 | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TP | 0.5 |

表5.2.2-4  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/L） |
| 1 | DW001 | COD | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及毛家湾污水处理厂纳管标准 | 350 |
|  |  | 氨氮 |  | 25 |
|  |  | SS |  | 150 |
|  |  | TP |  | 4 |

表5.2.2-5  废水污染物排放信息表（改建、扩建项目）

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 新增日排放量（t/d） | 全厂日排放量（t/d） | 新增年排放量（t/a） | 全厂年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 350 | 0 | 0.00312 | 0 | 0.937 |
|  |  | 氨氮 | 25 | 0 | 0.00022 | 0 | 0.067 |
|  |  | SS | 150 | 0 | 0.00134 | 0 | 0.402 |
|  |  | TP | 4 | 0 | 0.00004 | 0 | 0.011 |
| 全厂排放合计 |  | COD |  |  |  | 0 | 0.937 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 0 | 0.067 |
|  |  | SS |  |  |  | 0 | 0.402 |
|  |  | TP |  |  |  | 0 | 0.011 |

5.2.3声环境影响预测与评价

5.2.3.1噪声源

噪声主要来源于各类设备产生的噪声，如数控加工中心、液压机，铬酸雾喷淋塔风机、冷冻机组等产生的机械噪声。项目主要噪声源及防治措施见下表5.2-43。

表5.2.3-1   本次改扩建项目主要新增设备噪声源强调查清单（室内）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距离室内边界距离/m | 室内边界声级/dB（A） | 运行时段 | 建筑物插入损失 | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声压级/dB（A） |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB（A） | 建筑物外距离 |
| 1 | 2#车间 | 数控加工中心1 | / | 85 | 基础减震、风机进风口消声 | 120.43 | 142.69 | 1 | 27 | 51.2 | 24h | 10 | 30.2 | 40 |
| 2 |  | 数控加工中心2 | / | 85 |  | 135.19 | 138.02 | 1 | 27 | 51.2 |  | 10 | 30.2 | 40 |
| 3 |  | 液压机 | / | 90 |  | 147.62 | 132.59 | 1 | 27 | 56.2 |  | 10 | 35.2 | 40 |

表5.2.3-2  项目主要噪声源源强表（室外声源）

| 序号 | 噪声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声压级dB（A） | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 冷冻机组 | / | 174.04 | 58.79 | 1 | 90 | 基座减振、安装消声器 | 0:00-24:00 |
| 2 | 风机 | / | 162.38 | 61.89 | 1 | 100 |  | 0:00-24:00 |
| 3 | 喷淋塔循环泵 | / | 151.51 | 65 | 1 | 100 |  | 0:00-24:00 |

表5.2.3-3 项目噪声源与厂界距离

| 序号 | 名称 | 位置 | 等效室外噪声级dB（A） | 车间合计噪声级dB(A) | 与预测点距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 1 | 数控加工中心1 | 2#车间内 | 30.2 | 37.3 | 71 | 163 | 40 | 157 |
| 2 | 数控加工中心2 |  | 30.2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 液压机 |  | 35.2 |  |  |  |  |  |

5.2.3.2预测内容

根据工程特征和项目地区规划，项目周边200m范围内无声环境敏感点，预测因子为厂界噪声。

5.2.3.3预测模式

评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式-工业噪声预测计算模式进行预测。

（1）室内声源计算

a、首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级

式中：

LP1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

Lw——某个声源的倍频带声功率级，dB；

r——某个声源靠近围护结构处的距离，m；

R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

Q——指向性因子，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

b、计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级

式中：

LP1i（T）——靠近围护结构处N个室内声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

c、计算出室外靠近维护结构处的声压级

式中：

LP2i（T）——靠近围护结构处N个室外声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——维护结构i倍频带的隔声量，dB；

d、将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级

式中：

S——透声面积，m2。

（2）室外声源计算

a、单个室外点声源在预测点产生的A声级的计算

式中：

Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——声屏障引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

b、几何发散衰减的计算

式中：

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

c、大气吸收引起的衰减的计算

式中：

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

α——与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

d、地面效应引起的衰减的计算

式中：

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

r——预测点距声源的距离，m；

hm——传播路径的平均离地高度，m；可按图A.4进行计算，hm=F/r；F：面积，m2；若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。

e、障碍物屏蔽引起的衰减的计算

位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。

（3）声源在预测点处噪声贡献值的计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中，

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

（4）预测值计算

式中：

Leq——预测点的噪声预测值，dB；；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

5.2.3.4噪声预测结果

正常运行时厂界噪声预测值见下表。

表5.2-45  厂界噪声预测值（单位：dB(A)）

| 预测点 | 时段 | 现有工程（已建+在建）贡献值 | 本项目贡献值 | 叠加值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼间 | 47.5 | 44.3 | 49.2 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 47.5 | 44.3 | 49.2 | 55 | 达标 |
| 南厂界 | 昼间 | 47.9 | 44.1 | 49.4 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 47.9 | 44.1 | 49.4 | 55 | 达标 |
| 西厂界 | 昼间 | 48.4 | 43.2 | 49.5 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 48.4 | 43.2 | 49.5 | 55 | 达标 |
| 北厂界 | 昼间 | 44.6 | 39.7 | 45.8 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 44.6 | 39.7 | 45.8 | 55 | 达标 |

根据上表可知，项目营运期产生的噪声经合理布局、安装减震垫及消声措施，经距离衰减后，叠加现有工程贡献值，各厂界处昼夜间均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

根据现场调查，项目周边200m范围内无居民敏感点存在，周边为其他工业企业，因此项目运营期产生的噪声对外环境影响较小。

5.2.4固体废物环境影响评价

5.2.4.1一般固体废物影响分析

本次项目运营中产生的固体废物分为危险废物和一般工业固废。

本项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾。

项目一般固体废物为废包装材料、废金属屑、废边角料，其中废包装材料、废金属屑收集后由液压机压块后外售综合利用，废包装材料外售废品回收站。

5.2.4.2危险废物影响分析

本次项目营运期产生的危险废物主要有废切屑液、漆渣、遮挡用废胶带纸、遮蔽膜、废玻璃纤维棉、沾染危废的废包装桶、槽渣、压滤废渣、蒸发淤泥、废反渗透膜、废离子交换树脂、废活性炭、废含油棉纱手套、废油桶，收集后暂存危废暂存间，交乐山高能时代环境技术有限公司处置。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年），从危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用和处置等全过程以及建设期、运营期、服务期满后等全时段角度考虑，分析预测建设项目产生的危险废物可能造成的环境影响。

（1）危险废物贮存场所环境影响分析

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目危险废物通过容器贮存，不同危险废物盛装在不同的容器中，盛装危险废物的容器上粘贴相应标准的标签。

项目已有危废暂存间200m2，为贮存库，危废暂存间地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，采用重点防渗，并在表面进行了防腐处理。同时进行了分区设置，并在液体存放区域设计液体导流和收集设施。贮存库具有良好的防风、防雨、防晒效果。厂区安排了专人负责危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等信息。

根据建设单位提供资料，厂区危险废物贮存期限不超过3个月，因此，本项目设置的危废暂存间（建筑面积为200m2，堆存能力为20t），位于本项目2#车间外东侧，贮存能力满足项目危险废物贮存要求。

本项目危险废物均用容器贮存，收集后的容器封闭，正常贮存情况不会对环境造成影响。

（2）运输过程的环境影响分析

本项目危险废物均在产生场所由密闭容器收集后，由厂区专用运输工具至危废暂存间贮存，均在厂区内运输。厂区整体地面平坦，可降低运输过程中发生散落、泄漏的可能。危废运输工具四周设置围挡，防止泄漏时，危险废物不散落在厂区道路上。

（3）委托利用或者处置的环境影响分析

本项目危险废物外委乐山高能时代环境技术有限公司处置，由乐山高能时代环境技术有限公司的专用运输车辆运输。危废转运过程应按照《危险废物转移联单管理办法》（总局令第5号）填写转运联单。

综上所述，项目固体废物去向明确，均能得到妥善处置。

5.2.5地下水环境影响评价

5.2.5.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），本项目属Ⅲ类项目，其地下水环境敏感程度为“不敏感”，根据（HJ610-2016）判定依据，本项目地下水环境影响评价工作等级判定为三级。

5.2.5.2评价范围

根据《地下水环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境现状调查评价范围应包括于建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境现状，反映调查评价区地下水基本渗流特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。

建设项目地下水环境现状调查评价范围的确定可采用公式计算法、查表法及自定义法。

①公式计算法

当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定：

L=α×K×I×T/ne

式中：

L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d；取1.5m/d；

I—水力坡度，无量纲；取0.01；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲；根据区域水文地质资料，有效孔隙度为0.15。

则L=2×1.5×0.01×5000/0.15=1000m

②查表法

当不满足公式计算法的要求时，可采用查表法确定。

表5.2.5-1 地下水环境现状调查评价范围参照

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二级 | 6～20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

③自定义法

当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界时，应以所处水文地质单元边界为宜，可根据建设项目所在地水文地质条件确定。

本项目周边无明显水文地质边界，选取公式法确定本项目地下水环境影响评价范围：向东、向南、向西、向北分别自厂区边界向外延伸1000m。根据测算，本项目地下水评价范围约4.8 km2。

5.2.5.3水文地质条件

项目区域水文地质条件及地下水补径排条件见4.1.5章节。

根据调查，评价范围内无集中式饮用水水源，园区企业用水、生活用水主要以自来水为主，对地下水仅进行地下水水质跟踪监测，不取用地下水。

5.2.5.4地下水环境影响预测与评价

（1）预测情景分析

1）正常情况下的地下水环境影响预测与评价

根据项目实际特征，评价认为本项目在采取相应措施后可避免对地下水的影响。

①本项目各类生产废水分别经预处理后一并进综合污水处理系统进行混凝沉淀后经砂滤+炭滤+软化器+超滤+二级RO处理后达《金属镀覆和化学覆盖工艺用水水质规范》（HB5472-91）A类水标准后循环使用，不外排。

②项目已对2#生产车间表面处理生产线区域、喷烤漆区域、化学品库、危废暂存间、隔油池、预处理池、污水处理系统等进行重点防渗处理，同时对2#生产车间机加工、装配区做一般防渗处理，对除重点防渗区和一般防渗区以外的区域做简单防渗处理，可有效避免由于废水及废液等下渗地下水引起地下水的污染影响，加上有粘土层的阻隔及过滤作用，不会对地下水产生影响。

③项目生产中涉及到部分化学品的使用，化学品的使用和暂存均按照《危险化学品安全贮存通则》（GB15603-1995）和《危险化学品安全管理条例》（2002）中的要求，采取防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施，严格危险化学品的管理，正常工况下不会导致危险化学品进入地下污染地下水质以及区域土壤质量。

④建立地下水环境监测管理体系，制定地下水环境影响跟踪监测计划。

⑤项目区无不良地质现象，无采矿等形成的采空区，因此，因相关自然等因素导致的废水渗漏因素也较小。

综上所述，严格采取相应的防渗措施后，项目建设对地下水影响较小，因此，只要本项目做好了相关的防渗和防护工作，不会对地下水造成污染，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），可不进行正常状况情景下的预测。

2）非正常情况下的地下水环境影响预测与评价

非正常状况指建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求的运行状况。

①地下水污染预测情景设定

由于本项目工艺设备的均为地上式，发生泄漏后会立即发现，同时表面处理生产线反应槽全部架空设置，管道设置在地面，不会出现长期泄漏的情况，因此，本次主要考虑污水处理站事故状态下发生渗漏，污水进入地下水造成环境污染影响。

②预测因子及源强

ⅰ.预测因子

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中对预测因子的要求，本项目在生产过程中可能发生泄露污染地下水的设备主要为污水处理站储存池。根据预测的可行性及代表性，本次预测选取COD、六价铬、氟化物作为预测因子。

ⅱ.预测源强

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），“9.5预测因子a）根据识别出的特征因子，按照重金属、持久性有机污染物和其他类别进行分类，并对每一类别中的各项因子采用标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子”。

考虑最不利影响，按项目污水处理站废水收集池发生泄露，废水泄露情景污染物浓度为COD1500mg/L（CODMn419mg/L）、六价铬280mg/L，氟化物270mg/L。

COD换算为《地下水环境质量标准》GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准中耗氧量（CODMn法）（注：COD与CODMn之间参考文献《印染废水COD（锰法）与COD（铬法）相关关系的测定》中计算公式进行换算，换算公式为CCODCr=82.93+3.38*CCODMn）。

③预测因子标准

耗氧量（CODMn法，以O2计）：≤3mg/L

六价铬： ≤0.05mg/L

氟化物：≤1.0mg/L

④预测方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中三级评价要求，可采用解析法或类比法进行地下水环境影响分析与评价，本次预测采用解析法开展地下水环境影响预测，

本项目酸碱废水收集池、含铬废水收集池发生泄露，废水污染物通过失效防渗层裂口破损位置泄露，由于池体破损后不易被发现，预计反应并处理的时间为15d，采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录中推荐的一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界公式，同时不考虑污染物在含水层迁移过程中的吸附和衰减特性，具体公式如下：

式中：

X——距注入点的距离；m；

t——时间，d；

C（x，t）——t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

C0——注入的示踪剂浓度，g/L；

u——水流速度，m/d；

DL——纵向弥散系数，m2/d。

erfc（）——余误差函数。

参数选取：

ⅰ. 注入的示踪剂浓度，按最不利影响，取COD 1500mg/L、六价铬280mg/L，氟离子270mg/L。

ⅱ. 水流速度u：

采用水动力学断面法计算地下水流速：

V=KI；u=V/n

式中：

I—断面间的水力坡度；根据收集的区域水文地质资料，评价区地下水水力坡度为取0.01；

K—断面间平均渗透系数（m/d），取1.5m/d；

n—含水层的有效孔隙度；根据区域水文地质资料，有效孔隙度为0.15；

V—渗透速度（m/d）；

u—实际流速（m/d）。

由上式计算，确定评价区地下水实际流速为0.1m/d。

ⅲ.参考前人的研究成果（李国敏，陈崇希，空隙介质水动力弥散尺度效应的分形特征及弥散度初步估计），模型计算中纵向弥散度保守选用10m。由此计算，项目评价区内含水层中的纵向弥散系数：DL=αL×u=10m×0.1m/d=1m2/d。

本次预测时段取第100d、365d、1000d、3650d、7300d时的污染物迁移情况。

5.2.5.5预测结果

当废水收集池发生破损泄露后，由于不易被发现，预计15d反应及处理。

预测结果见下表。

表5.2.5-3  地下水泄露 CODMn影响预测结果

| 时间（d） 距离（m） | 100 | 365 | 3650 | 7300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 7.322553 | 1.918491 | 0.000163085 | 1.25877E-08 |
| 5 | 13.5523 | 2.759355 | 0.000211906 | 1.62582E-08 |
| 10 | 19.1882 | 3.774615 | 0.00027435 | 2.09621E-08 |
| 15 | 22.11509 | 4.926358 | 0.000353915 | 2.69795E-08 |
| 20 | 21.31212 | 6.148235 | 0.000454913 | 3.46633E-08 |
| 50 | 0.6745218 | 9.755577 | 0.001902599 | 1.50268E-07 |
| 80 | 0.000147171 | 3.859685 | 0.006996165 | 6.11567E-07 |
| 100 | 4.0903E-08 | 9.9344E-01 | 0.01552228 | 1.50529E-06 |
| 200 | 0 | 2.08E-07 | 0.3571992 | 8.9421E-05 |
| 300 | 0 | 0 | 2.0177 | 0.002646483 |
| 400 | 0 | 0 | 2.822963 | 0.03909929 |
| 800 | 0 | 0 | 1.02987E-05 | 1.833611 |
| 1000 | 0 | 0 | 5.32635E-12 | 0.1994439 |
| 1500 | 0 | 0 | 0 | 4.56066E-09 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大浓度mg/L | 22.2559（16m） | 9.974104（45m） | 2.957567（374m） | 2.08323（739m） |
| 超标距离（m） | 42 | 6~85 | / | / |

表5.2.5-4  地下水泄露六价铬影响预测结果

| 时间（d） 距离（m） | 100 | 365 | 3650 | 7300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4.893353 | 1.282046 | 0.000108983 | 1.392135 |
| 5 | 9.056428 | 1.84396 | 0.000141608 | 1.08647E-08 |
| 10 | 12.82266 | 2.522416 | 0.000183336 | 1.40081E-08 |
| 15 | 14.77858 | 3.292077 | 0.000236506 | 1.80292E-08 |
| 20 | 14.24199 | 4.108605 | 0.000303999 | 2.3164E-08 |
| 50 | 0.4507544 | 6.51924 | 0.001271427 | 1.00418E-07 |
| 80 | 9.83482E-05 | 2.579265 | 0.004675241 | 4.08684E-07 |
| 100 | 2.73334E-08 | 0.6638749 | 0.01037288 | 1.00592E-06 |
| 200 | 0 | 1.38824E-07 | 0.2387011 | 5.97563E-05 |
| 300 | 0 | 0 | 1.348344 | 0.001768533 |
| 400 | 0 | 0 | 1.886467 | 0.0261284 |
| 800 | 0 | 0 | 6.88219E-06 | 1.225325 |
| 1000 | 0 | 0 | 3.55938E-12 | 0.1332799 |
| 1500 | 0 | 0 | 0 | 3.0477E-09 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大浓度mg/L | 14.87268（16） | 6.665272（45） | 1.976417（374） | 1.392135（739） |
| 超标距离（m） | 60 | 126 | 144-515 | 428-912 |

表5.2.5-5  地下水泄露氟化物影响预测结果

| 时间（d） 距离（m） | 100 | 365 | 3650 | 7300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4.71859 | 1.236259 | 0.000105091 | 8.11139E-09 |
| 5 | 8.732985 | 1.778105 | 0.000136551 | 1.04767E-08 |
| 10 | 12.36471 | 2.43233 | 0.000176789 | 1.35078E-08 |
| 15 | 14.25077 | 3.174503 | 0.00022806 | 1.73853E-08 |
| 20 | 13.73335 | 3.96187 | 0.000293142 | 2.23367E-08 |
| 50 | 0.4346561 | 6.28641 | 0.001226019 | 9.68312E-08 |
| 80 | 9.48358E-05 | 2.487148 | 0.004508269 | 3.94089E-07 |
| 100 | 2.63572E-08 | 0.6401651 | 0.01000242 | 9.69997E-07 |
| 200 | 0 | 1.33866E-07 | 0.2301761 | 5.76221E-05 |
| 300 | 0 | 0 | 1.300189 | 0.001705371 |
| 400 | 0 | 0 | 1.819093 | 0.02519524 |
| 800 | 0 | 0 | 6.6364E-06 | 1.181563 |
| 1000 | 0 | 0 | 3.43225E-12 | 0.12852 |
| 1500 | 0 | 0 | 0 | 2.93885E-09 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大浓度mg/L | 14.34151（16） | 6.427227（45） | 1.810794（374） | 1.342416（739） |
| 超标距离（m） | 46 | 95 | 277-471 | 646-832 |

| COD100d | COD365d |
| --- | --- |
| COD3650d | COD7300d |
| 六价铬100d | 六价铬365d |
| 六价铬3650d | 六价铬7300d |
| 氟化物100d | 氟化物365d |
| 氟化物3650d | 氟化物7300d |

图5.2.5-1  地下水泄露污染物浓度变化曲线图

5.2.5.6地下水环境影响评价

上述预测结果可知，泄漏100天后，距离泄漏点16m处的CODMn最大贡献值约为22.2559mg/L，超标距离为42m，六价铬最大贡献值约为14.87268mg/L，超标距离为60m，氟化物最大贡献值约为 14.34151mg/L，超标距离为46m；泄漏 365 天后，距离泄漏点 45m 处的 CODMn最大贡献值约为9.974104mg/L，超标距离为6~85m，六价铬最大贡献值约为6.665272mg/L，超标距离为126m，氟化物最大贡献值约为6.427227mg/L，超标距离为95m；泄漏 3650 天后，距离泄漏点 374m 处的CODMn最大贡献值约为2.957567mg/L，无超标点，六价铬最大贡献值约为1.796417mg/L，超标距离为144-515m，氟化物最大贡献值约为1.810794mg/L，超标距离为277-471m；泄漏7300 天后，距离泄漏点 739m 处的CODMn最大贡献值约为2.08323mg/L，无超标点，六价铬最大贡献值约为1.392135mg/L，超标距离为428-912m，氟化物最大贡献值约为1.342416mg/L，超标距离为646-832m。根据预测可知，废水事故泄漏后污染物渗入到地下水，随地下水迁移速度较慢，随着时间推移，影响范围不断增加。因此，建议在污水处理站周边设置地下水常规监测井，定时取样观测污水处理站周边地下水质量，以杜绝出现污水处理站防渗层破坏后出现的长时间泄漏情景，做到早发现、早反应。在发生泄漏后，应设法收集、清除污染物，减少污染物泄漏量，尽可能降低对地下水的影响。因此，综合本次预测结果和实际情况，在严格执行工程防渗措施和其他环境保护措施的前提下，本项目建设运行对区域地下水影响有限。

5.2.6土壤环境影响评价

5.2.6.1土壤环境污染和影响识别

1、土壤环境影响评价类别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型项目，根据导则中附录A确定本项目所属土壤环境影响评价项目类别。

本项目属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅰ类。

2、影响识别

根据工程分析，本项目土壤环境影响源主要情况见下表。

表5.2-50  本项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#生产车间 | 表面处理生产线、喷漆线 | 大气沉降 | 硫酸雾、铬酸雾、氟化物、氮氧化物、VOCs | 六价铬、氟化物 | 连续 |
|  |  | 地面漫流 | COD、SS、硫酸、六价铬、氟化物 | 六价铬、氟化物 | 事故 |
|  |  | 垂直入侵 |  |  |  |
| 环保设施 | 污水处理站 | 地面漫流 | COD、SS、硫酸、六价铬、氟化物、硝酸 | 六价铬、氟化物 | 事故 |
|  |  | 垂直入侵 |  |  |  |

5.2.6.2评价工作等级

本项目占地面积148694.83m2，占地规模属于中型（5~50hm2）。项目位于双流区工业集中发展区第六期内，周边为工业用地，因此土壤敏感程度为不敏感。综上所述，按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分，本项目土壤评价工作等级为二级。

5.2.6.3调查评价范围及保护目标

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目的现状调查范围为项目占地范围内及占地范围外200m。

5.2.6.3土壤现状调查及评价

（1）土壤类型及理化性质

根据国家土壤信息平台（http://www.soilinfo.cn/MAP/index.aspx）查询及现场调查，本项目调查评价范围内土壤类型为黄壤。

（2）土壤现状监测

详见“4.2.5”节。

（3）现状评价结论

根据现状调查监测，本项目评价范围内各监测点位的各项监测指标均满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）以及《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023）中第二类用地筛选值。

5.2.6.4土壤环境影响预测与评价

本项目产生的废水、固体废物均得到了妥善的处理处置。厂区采取地面硬化、分区防渗，布设完善的排水系统，废水收集和排放的管道均有防渗措施，并以定期巡查和监控的方式的防止废水外泄，废水不会随意排放，影响周边土壤。

项目产生的危险废物在厂区危险废物暂存间临时贮存，化学品均存放于化学品库房中，均采取的了重点防渗措施，对外环境土壤影响较小。

综合分析后，本次评价认为项目通过地面漫流途径对土壤的影响较小，可能对土壤环境产生不利影响的途径包括向大气排放的铬酸雾、氟化物通过沉降的方式进入土壤环境。

（1）大气沉降

1）预测评价范围、时段和预测情景设置

项目的预测评价范围与调查评价范围一致，评价时段为项目运营期。以项目正常运营为预测工况。废气中铬酸雾、氟化物在干湿沉降作用下进入土壤表层。本次评价假定废气中污染物全部沉降表层中，不考虑其输出影响；废气污染源排放量保持不变，均匀沉降在固定区域内；按最不利情况考虑，排放的大气污染物全部沉降进入土壤。

2）预测评价因子

根据工程分析及环境影响识别结果，确定本项目环境影响要素的评价因子为铬酸雾、氟化物，见下表。

表5.2.6-2  土壤环境影响预测因子一览表

| 环境要素 | 装置区及排放源 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 土壤环境 | 2#生产车间 | 铬酸雾、氟化物 |

3）预测模式和方法

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的相关要求，本次土壤环境影响预测模式选取导则附录E中推荐的预测方式进行，具体模式如下：

单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

ΔS=n(𝐼𝑠−𝐿𝑠−𝑅𝑠)/(𝜌𝑏×𝐴×𝐷)

式中：

ΔS—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

IS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

LS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

RS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

ρb—表层土壤容重，kg/m3；

A—预测评价范围，m2；

D—表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

n—持续年份，a。

根据土壤导则附录E，项目涉及大气沉降影响的，可不考虑输出量，因此上述公式可简化为：

ΔS=n×IS/(ρb×A×D)

4）预测参数选取

①根据本次评价委托进行的土壤理化性质调查，取表层土壤容重为；

②基于最不利情况，即废气中污染物全部沉降，则物质的输入量Is取项目外排废气中相应污染物总量，根据工程分析核算，铬酸雾排放总量为0.036t/a，折算为六价铬为0.01872t/a；氟化物排放总量为0.492t/a。

③本项目调查评价范围为0.602km2；

④表层土壤深度D取0.2m；

⑤持续年份考虑20年；

5）预测结果

预测结果如下。

根据预测叠加背景值可知，20年后预测值满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）以及《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023）筛选值标准要求，本项目运行不会改变区域土壤环境质量功能。

5.2.6.5土壤污染防治措施

（1）源头控制措施

从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种原辅材料、中间产品及固废、生产废水泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。

从生产过程入手，在工艺、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗

（2）过程防控措施

从大气沉降、地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。

①大气沉降污染途径治理措施：针对废气污染物均采取了对应的治理措施，确保污染物达标排放。

②地面漫流污染途径治理措施：涉及地面漫流途径须设置多级防控、全厂分区防渗等措施。

③垂直入渗污染途径治理措施：全厂按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施。

另外，企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施可有效防治危险废物暂存和处置过程中因物料泄漏造成对区域土壤环境的污染。

5.2.6.6跟踪监测

对厂区土壤定期监测，发现土壤污染时，及时查找污染源泄漏位置，防治污染的进一步下渗，必要时对污染的土壤进行替换或修复。

表5.2.6-4    跟踪监测一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#车间附近 | pH、石油烃、氟化物（总）、六价铬 | 1次/5年 |
| 2 | 厂区下风向 |  |  |

同时，本次评价建议企业定期对周围土壤酸性、盐性等土壤生态影响情况进行跟踪监测。特别是发生事故情况下，要求对周围土壤进行监测，若周围土壤受到污染，应根据相关要求进行修复处理。

5.2.6.7评价结论

本项目土壤环境各监测点中，各监测因子均能满足相应标准要求。本项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。因此，只要企业严格落实本报告提出的污染防治措施，项目对区域土壤环境影响是可接受的。

- 环境风险

根据国家环境保护部发布的《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）等文件要求。本项目环境风险评价工作为：通过分析项目中主要物料的危险性、毒性和储存使用量，确定评价等级，识别建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设和运行期间可能发生的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

6.1评价原则

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

6.2评价工作程序

评价工作程序见下图。

图6.2-1  评价工作程序

6.3风险调查

6.3.1风险调查范围

风险调查的范围包括生产过程中所涉及的物质风险调查和工艺系统调查。物质风险调查范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物、火灾和爆炸伴生/次生污染物等。工艺系统调査范围：主要生产系统、储运系统、公用工程系统、辅助生产设施及环保设施等。风险类型：根据毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。

6.3.2风险源调查

根据工程生产工艺流程、主要工艺设备及公辅设施、主要原辅材料及动力介质的特点，其可能存在风险的因素主要是全厂运营过程涉及的化学品，使用及储存情况见表3.1-5主要原辅材料及能耗一览表，化学品的理化性质、危险特性、毒性等性质见表3.1-6 主要原辅材料理化性质一览表。

6.3.3环境敏感目标调查

本项目位于双流区工业集中发展区第六期西航港大道 3299号现有厂区内，本次项目以评价范围内具有代表性的居民点、学校、医院等为保护目标，主要环境保护目标，见表6.3-1。

表6.3-1   大气风险敏感保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 保护对象 | 保护内容 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄甲镇居民 | 居民 | 人口约20000人 | N | 1180 |
| 2 | 黄甲小学 | 学校 | 师生约800人 | N | 2168 |
| 3 | 黄甲中学 | 学校 | 师生约1200人 | N | 2185 |
| 4 | 黄甲蓝天幼儿园 | 学校 | 师生约120人 | N | 2831 |
| 5 | 荷韵雅苑 | 居民 | 人口约3000人 | E | 2358 |
| 6 | 双兴第一社区 | 医院 | 人口约2500人 | E | 2410 |
| 7 | 陈家院子居民 | 居民 | 人口约300人 | S | 1287 |
| 8 | 青云寺村居民 | 居民 | 人口约1000人 | S | 2134 |
| 9 | 一里坡社区三组居民 | 居民 | 人口约400人 | S | 1200 |
| 10 | 一里坡社区一组居民 | 居民 | 人口约700人 | S | 2200 |
| 11 | 一里坡社区二组居民 | 居民 | 人口约500人 | SW | 1430 |
| 12 | 花龙村居民 | 居民 | 人口约900人 | SW | 2351 |
| 13 | 花龙新村居民 | 居民 | 人口约1000人 | SW | 2462 |
| 14 | 四川妇幼保健院（天府院区）二期 | 医院 | 医护病人约2400人 | S | 4213 |
| 15 | 双兴第二社区 | 居民 | 人口约2500人 | ES | 4022 |
| 16 | 成都市第七医院（天府院区） | 医院 | 医护病人约2400人 | E | 3191 |
| 17 | 教科院附属学校 | 学校 | 师生约900人 | E | 4333 |
| 18 | 荷韵佳苑 | 居民 | 人口约1100人 | E | 4524 |
| 19 | 公兴小学 | 学校 | 师生约800人 | EN | 3896 |
| 20 | 公兴中学 | 学校 | 师生约1200人 | EN | 4072 |
| 21 | 草坪小区 | 居民 | 人口约900人 | EN | 4500 |
| 22 | 成都双流华府医院 | 医院 | 医护病人约1000人 | EN | 4454 |
| 23 | 南玻苑 | 居民 | 人口约1200人 | EN | 4633 |
| 24 | 文庙社区 | 居民 | 人口约400人 | N | 3567 |
| 25 | 胜利中学 | 学校 | 师生约1200人 | WN | 4551 |
| 26 | 胜利镇 | 居民 | 人口约2000人 | WN | 3634 |
| 27 | 龙湖舜山府 | 居民 | 人口约2000人 | W | 4767 |
| 28 | 置信牧山丽景2期 | 居民 | 人口约4000人 | W | 4710 |
| 29 | 置信牧山丽景3期 | 居民 | 人口约2600人 | W | 4590 |
| 30 | 牧山高第 | 居民 | 人口约3200人 | W | 4212 |
| 31 | 龙湖双珑原著 | 居民 | 人口约3500人 | W | 3990 |
| 32 | 龙湖悠山郡花屿台 | 居民 | 人口约3000人 | W | 4094 |

6.4风险潜势初判

6.4.1P的分级确定

6.4.1.1危险物质数量与临界量比值Q

依据导则附录B，确定项目涉及的危险物质，并且以危险物质使用情况和贮存情况未基础，根据导则附录C进行危险物质存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与临界量比值（Q）的定量估算。

a.当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q。

b.当存在多种危险物质时，则按下式计算物质数量与临界量比值（Q）：

式中：

q1，q2......qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2......Qn——每种危险物质的临界量，t。

Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目Q值计算结果如下：

表6.4-1  建设项目Q值确定表

| 序号 | 名称 | CSA号 | 厂界内最大存在量qn/t |  |  | 临界量Qn/t | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 储存量 | 在线量 | 合计 |  |  |
| 1 | 硫酸 | 7664-93-9 | 1 | 18.55 | 19.55 | 10 | 1.955 |
| 2 | 硝酸 | 7697-37-2 | 0.5 | 13.65 | 14.15 | 7.5 | 1.8867 |
| 3 | 化学转化剂 | / | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 50 | 0.036 |
| 4 | 酸蚀剂2（铬酸、氢氟酸） | / | 0.5 | 5.5 | 6 | 50 | 0.12 |
| 5 | 酸蚀剂3（铬酸、氢氟酸） | / | 0.05 | 0.5 | 0.55 | 50 | 0.011 |
| 6 | 铬酸酐（三氧化铬） | 1333-82-0 | 0.2 | 1 | 1.2 | 50 | 0.024 |
| 7 | 铬酸钠 | 7775-11-3 | 0.0001 | 0.001 | 0.0011 | 0.25 | 0.0044 |
| 8 | 磷酸 | 7664-38-2 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 10 | 0.33 |
| 9 | 氢氟酸 | 7664-39-3 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 1 | 0.25 |
| 10 | 润滑油 | / | 0.1 | / | 0.1 | 2500 | 0.00004 |
| 11 | 切削液 | / | 1 | 0.5 | 1.5 | 2500 | 0.0006 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 4.61771 |

本项目使用管道天然气，发生泄漏事故时及时切断阀门，风险事故可控。项目主要风险物质总Q值为4.61771，1≤Q＜10。

6.4.1.2项目行业及生产工艺M

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，按照项目所属的行业及生产工艺特点，对项目生产工艺进行评估。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为(1)M>20；(2)10<M≤20；(3)5<M≤10；(4)M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表6.4-2  行业及生产工艺(M)

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化)工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套(罐区) |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采(含净化)，气库(不含加气站的气库)，油库(不含加气站的油库)、油气管线b(不含城镇燃气管线) | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力(P)≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

本项目为航空航天零部件生产，主要工艺为机加、阳极氧化、喷漆，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于“飞机制造（C3741）、金属表面处理及热处理加工（C3360）”，对照上表本项目主要涉及的行业及生产工艺及对应的M值如下表：

表6.4-3    建设项目M值确定表

| 序号 | 行业 | 生产工艺 | 数量/套 | M分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 1 | 5 |
| 合计 | Mi值Σ |  |  | 5 |

由上表可知，本次建设项目区M=5，因此判定为M4。

6.4.1.3判定结果

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表6.4-4  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值(Q) | 行业及生产工艺(M) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q<100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q<10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

全厂危险化学品实际存在量与各危险化学品相对应的临界量叠加系数为4.61771（1≤Q＜10）。所属行业及生产工艺特点评分合计5分，为M4。由上表可知，本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4。

6.4.2环境风险潜势划分

6.4.2.1各环境要素敏感程度（E）的分级确定

本项目各环境要素敏感程度（E）的分级确定见下表：

表6.4-5   建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  |  |  |  | 相对方位 |  | 相对厂界距离（m） |  |  |  | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 黄甲镇居民 |  |  |  |  | N |  | 1180 |  |  |  | 居民 | 人口约20000人 |
|  | 2 | 黄甲小学 |  |  |  |  | N |  | 2168 |  |  |  | 学校 | 师生约800人 |
|  | 3 | 黄甲中学 |  |  |  |  | N |  | 2185 |  |  |  | 学校 | 师生约1200人 |
|  | 4 | 黄甲蓝天幼儿园 |  |  |  |  | N |  | 2831 |  |  |  | 学校 | 师生约120人 |
|  | 5 | 荷韵雅苑 |  |  |  |  | E |  | 2358 |  |  |  | 居民 | 人口约3000人 |
|  | 6 | 双兴第一社区 |  |  |  |  | E |  | 2410 |  |  |  | 医院 | 人口约2500人 |
|  | 7 | 陈家院子居民 |  |  |  |  | S |  | 1287 |  |  |  | 居民 | 人口约300人 |
|  | 8 | 青云寺村居民 |  |  |  |  | S |  | 2134 |  |  |  | 居民 | 人口约1000人 |
|  | 9 | 一里坡社区三组居民 |  |  |  |  | S |  | 1200 |  |  |  | 居民 | 人口约400人 |
|  | 10 | 一里坡社区一组居民 |  |  |  |  | S |  | 2200 |  |  |  | 居民 | 人口约700人 |
|  | 11 | 一里坡社区二组居民 |  |  |  |  | SW |  | 1430 |  |  |  | 居民 | 人口约500人 |
|  | 12 | 花龙村居民 |  |  |  |  | SW |  | 2351 |  |  |  | 居民 | 人口约900人 |
|  | 13 | 花龙新村居民 |  |  |  |  | SW |  | 2462 |  |  |  | 居民 | 人口约1000人 |
|  | 14 | 四川妇幼保健院（天府院区）二期 |  |  |  |  | S |  | 4213 |  |  |  | 医院 | 医护病人约2400人 |
|  | 15 | 双兴第二社区 |  |  |  |  | ES |  | 4022 |  |  |  | 居民 | 人口约2500人 |
|  | 16 | 成都市第七医院（天府院区） |  |  |  |  | E |  | 3191 |  |  |  | 医院 | 医护病人约2400人 |
|  | 17 | 教科院附属学校 |  |  |  |  | E |  | 4333 |  |  |  | 学校 | 师生约900人 |
|  | 18 | 荷韵佳苑 |  |  |  |  | E |  | 4524 |  |  |  | 居民 | 人口约1100人 |
|  | 19 | 公兴小学 |  |  |  |  | EN |  | 3896 |  |  |  | 学校 | 师生约800人 |
|  | 20 | 公兴中学 |  |  |  |  | EN |  | 4072 |  |  |  | 学校 | 师生约1200人 |
|  | 21 | 草坪小区 |  |  |  |  | EN |  | 4500 |  |  |  | 居民 | 人口约900人 |
|  | 22 | 成都双流华府医院 |  |  |  |  | EN |  | 4454 |  |  |  | 医院 | 医护病人约1000人 |
|  | 23 | 南玻苑 |  |  |  |  | EN |  | 4633 |  |  |  | 居民 | 人口约1200人 |
|  | 24 | 文庙社区 |  |  |  |  | N |  | 3567 |  |  |  | 居民 | 人口约400人 |
|  | 25 | 胜利中学 |  |  |  |  | WN |  | 4551 |  |  |  | 学校 | 师生约1200人 |
|  | 26 | 胜利镇 |  |  |  |  | WN |  | 3634 |  |  |  | 居民 | 人口约2000人 |
|  | 27 | 龙湖舜山府 |  |  |  |  | W |  | 4767 |  |  |  | 居民 | 人口约2000人 |
|  | 28 | 置信牧山丽景2期 |  |  |  |  | W |  | 4710 |  |  |  | 居民 | 人口约4000人 |
|  | 29 | 置信牧山丽景3期 |  |  |  |  | W |  | 4590 |  |  |  | 居民 | 人口约2600人 |
|  | 30 | 牧山高第 |  |  |  |  | W |  | 4212 |  |  |  | 居民 | 人口约3200人 |
|  | 31 | 龙湖双珑原著 |  |  |  |  | W |  | 3990 |  |  |  | 居民 | 人口约3500人 |
|  | 32 | 龙湖悠山郡花屿台 |  |  |  |  | W |  | 4094 |  |  |  | 居民 | 人口约3000人 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小于500人 |
|  | 厂址周边5000m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大于5万人 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |
| 地表水环境 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 名称 |  |  | 排放点水环境功能 |  |  |  |  |  |  | 24h内流经区域/km |  |  |
|  | 1 | 锦江 |  |  | Ⅲ |  |  |  |  |  |  | 82.944 |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  |  |  | 环境敏感特征 |  |  |  | 水质目标 |  |  |  | 与排放点距离/m |
|  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 |
| 地下水环境 | 序号 |  | 环境敏感区名称 | 环境敏感 特征 |  |  |  | 水质目标 |  |  | 包气带防污性能 |  |  | 与下游厂界 距离/m |
|  | 1 |  | 项目所在区及下游下伏含水层 | 第四系上更新统冰水沉积、冲积卵石层 |  |  |  | Ⅲ |  |  | D2 |  |  | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |

6.4.2.2环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按下表确定环境风险潜势。

表6.4-6  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）表2划分依据，本项目大气环境风险潜势为III，地表水环境风险潜势为II，地下水环境风险潜势为Ⅰ。

根据环境风险评价工作等级划分原则表，本项目环境风险评价等级为二级。其中大气环境风险评价等级为二级，地表水风险评价等级为三级，地下水风险评价等级为简单分析。

6.5风险识别

6.5.1风险物质识别

根据风险源调查及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目主要风险物质为硫酸、硝酸、化学转化剂、酸蚀剂2、酸蚀剂3、铬酸酐、铬酸钠、磷酸、氢氟酸、润滑油、切削液、天然气。

6.5.2生产系统危险性识别

对本项目主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等功能单元进行分析，本项目产生事故风险的危险单元包括：

（1）生产装置

包括机加线、喷漆线、表面处理生产线、荧光探伤、污水处理站、锅炉房等。在生产过程中如果操作不当，则会造成工作人员眼和皮肤接触可致灼伤；车间内排风不良易引起人员中毒窒息；槽液、清洗废水、切削液的泄漏，对厂房、设施造成腐蚀以及对区域地下水环境、土壤环境造成污染；易燃化学品泄漏很容易与空气形成爆炸性混合物，遇火源会发生燃烧、爆炸事故。

（2）贮运系统

项目使用的危险化学品如果储存及运输不当，极易造成风险事故。

①易燃或不稳定化学品在储存过程中管理不当或储存方式不符合规定要求，会引起火灾、爆炸事故。

②易燃或不稳定化学品在储存过程中若泄漏，达到一定的爆炸限值或遇高温、明火等将引起火灾、爆炸事故。

③有毒害化学品在储存过程中若泄漏，一方面将污染环境，同时影响人体健康，甚至造成人员伤亡；另一方面有毒气体、液体泄漏与空气混合至一定极限或遇明火也将引起火灾、爆炸事故。

④易燃或不稳定化学品在运输过程中若不按规定要求运输，发生泄漏、倾倒等事故将会发生火灾、爆炸和污染事故。

⑤化学品包装桶破损造成酸碱、腐蚀性化学品外泄，挥发产生刺激性气体对人员造成不适，并对空气造成一定污染。

（3）环保设施风险识别

1）废水处理系统风险识别

本项目废水来源多，生产废水通过厂区自建的污水处理站处理后全部回用。若厂区污水处理站发生事故，造成废水未经任何处理超标排放至管网，将对污水处理厂造成一定的冲击。

2）废气处理设施风险识别

本项目外排废气污染物中含有硫酸雾、铬酸雾、氟化物、氮氧化物等酸性、有毒有害物质，发生非正常工况下的最大污染物排放源强相当于废气未经处理直接由排气筒外排，将有可能对区域环境空气质量造成较为明显的影响。

（4）公用设施风险识别

公用工程的主要风险和有害因素来自于电气系统、消防系统。

电气系统的风险主要有火灾，引起电气火灾的主要原因有电气线路过载、短路、接触不良、散热差、线路老化等设备和技术因素，而误操作引起电气火灾亦是其原因之一。

消防系统风险来源主要包括消防设计缺陷，布局不合理，消防设施数量不够且不符合燃烧物质的特性，造成有害物质进一步扩散；总图布置不符合规范要求，消防道路、防火间距不够，使火灾事故扩大；消防废水未得到处理直接排放。

6.5.3环境风险影响途径识别

本项目的主要危害因素有泄漏中毒、火灾、爆炸，生产过程中的主要危险、有害因素分布，详见下表。

表6.5-1  本项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机加 | 机加设备 | 切削液 | 泄漏 | 地表水、地下水、土壤 | 周边居民区等环境敏感目标；锦江；周边地下水、土壤 |
| 2 | 表面处理生产线 | 反应槽 | 槽液 | 泄漏、中毒 | 大气、地表水、地下水、土壤 |  |
| 3 | 废气处理系统 | 喷淋塔 | 铬酸雾、硫酸雾、氮氧化物、氟化物 | 泄漏、中毒 | 大气、地表水、地下水、土壤 |  |
| 4 | 污水处理站 | 生产废水 | 含重金属酸性废水 | 泄漏 | 地表水、地下水、土壤 |  |
| 5 | 危废暂存间 | 危废暂存间 | 危险废物 | 泄漏、中毒 | 地表水、地下水、土壤 |  |
| 6 | 物质运输 | 危险物质 | 危化品 | 泄漏、中毒 | 大气、地表水、地下水、土壤 |  |
| 7 | 电气设备 | 电气设备 | / | 火灾 | 大气 |  |
| 8 | 生产装置区、锅炉房 | 天然气管道 | 天然气 | 泄漏、火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放 | 大气、地表水、地下水、土壤 |  |

6.6风险源项分析

6.6.1风险事故情形设定

根据风险识别结果，本次环评选取对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定为风险事故情形进行分析。具体情况见下表：

表6.6-1  项目生产设施潜在事故分析

| 风险范围 | 风险装置 | 风险物质 | 物质类型 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产装置 | 表面处理生产线反应槽 | 硫酸、硝酸、氢氟酸、磷酸、铬酸酐 | 强腐蚀性 | 泄漏 |
| 公辅设施 | 锅炉房 | 天然气 | 易燃易爆 | 火灾、爆炸 |
|  | 化学品库 | 硫酸、硝酸、氢氟酸、磷酸、铬酸酐 | 强腐蚀性 | 泄漏 |
| 环保工程 | 污水处理站 | 含重金属酸性废水 | 污水 | 泄漏 |
|  | 废气处理系统 | 铬酸雾、硫酸雾、氟化物、氮氧化物 | 废气 | 事故排放 |

6.6.2源项分析

6.6.2.1事故树及事故树分析

项目潜在事故的事故树分析见下图。

图6.6-1  生产、贮存系统故障事故树

由上图可见，如果系统异常，则后果安全的概率略高于火灾/爆炸、中毒/污染事故概率。

图6.6-2  泄漏事故的事故树

由上图可见，如果发生贮罐、管道、设备等泄漏，则火灾/爆炸、中毒/污染事故概率高于后果安全概率。

6.6.2.2事故概率调查

项目主要环境风险为物料泄露、爆炸和火灾及其产生的伴生/次生污染风险。参照相关资料化工企业主要类型及发生概率列于下表，可见：管线、阀门、贮槽等发生重大事故的概率为10-3及以下。

表6.6-2    化工企业主要事故发生概率统计表

| 事故名称 | 发生概率（次/年） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 管道、输送泵、槽车等损坏泄漏 | 10-1 | 可能发生 |
| 管道、贮槽、反应釜等破损泄漏 | 10-2 | 偶尔发生 |
| 管线、阀门、贮槽等严重泄漏 | 10-3 | 偶尔发生 |
| 贮槽等出现重大爆炸、爆裂 | 10-4 | 极少发生 |
| 重大自然灾害事故 | 10-5～10-6 | 很难发生 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，泄漏事故类型如容器、管道、泵体、压缩机的泄漏和破裂等，泄漏频率见下表。

表6.6-3  泄漏概率统计表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4/a |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 5.00×10-6/a |
|  | 储罐全破裂 | 5.00×10-6/a |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4/a |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 5.00×10-6/a |
|  | 储罐全破裂 | 5.00×10-6/a |
| 内径≤70mm 的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 | 5.00×10-6/a |
|  | 全管径泄漏 | 1.00×10-6/a |

由上表，管线、阀门、贮槽等发生重大事故的概率为10-3及以下。据有关资料统计，国内储罐物料10min内储罐泄漏完概率约为5.00×10-6/a，管道泄露孔径为10%孔径概率约为5×10-6/a，全管径泄漏概率约为1.00×10-6/a。

6.6.3最大可信事故及其概率

最大可信事故是指，在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并不意味着其它事故不具环境风险。在项目生产、贮存、运输等过程中，存在诸多事故风险因素，风险评价不可能面面俱到，只能考虑对环境危害最大的事故风险。

根据本项目各生产装置的分析和国内同类企业的类比调查结果，风险因素及事故排放出现的可能性如下：

- 表面处理生产线反应槽槽液发生泄漏造成事故排放，导致地表水、土壤、大气污染；

- 化学品库化学试剂泄漏，导致地表水、土壤、大气污染；

3）天然气泄漏后遇火燃烧出现火灾事故，并可能引发爆炸；

4）污水处理站发生泄漏，导致地下水污染。

本项目使用管道天然气，发生泄漏事故时及时切断阀门，风险事故可控；表面处理生产线反应槽架空设置，同时设置有泄漏收集沟及空槽，发生泄漏事故时，槽液能控制表面处理生产线单元内；化学品库、危废暂存间设置有防渗层、地沟及集水坑，发生泄漏事故时，危险物质可控制在各单元内；发生火灾时，关闭厂内雨水管网的排放口，消防废水将收集到事故废水池中暂存。危险化学品的泄漏可能随着大气的扩散污染环境空气，也有可能因防渗层破裂，下渗污染地下水；火灾事故伴生/次生产生的污染物可能随着大气的扩散污染环境空气。根据本项目各要素的评价等级和发生事故后对环境影响的程度和范围，确定本次风险评价对有毒有害物质在大气中的扩散进行预测分析，对有毒有害物质在地表水、地下水环境中的运移扩散进行简单分析。

因此本项目最大可信事故为：化学品库内硫酸、硝酸、HF泄漏。根据同类企业事故调查，本项目最大可信事故概率为≤1×10-4/a，低于行业风险统计值。在采取相应措施进行防范的情况下，本项目的环境风险水平较低。

6.6.4最大可信事故源强

（1）泄漏量

项目硝酸、硫酸、氢氟酸储存于化学品库内，氢氟酸、硝酸以20L桶装，硫酸30kg桶装储存，一旦泄漏会经地沟导入集水坑内储存，集水坑和地沟总容积为9.44m3。本次按整桶在10min内全部泄漏计，则硫酸泄漏量为0.03t，硝酸泄漏量为0.03t，氢氟酸泄漏量为0.023t。

（2）蒸发量计算

风险评价主要考虑泄漏的液体蒸发成气体后，气体的扩散对环境空气的影响，因此，除了要计算泄漏量外，更重要的是计算出泄漏出的液体有多少蒸发成气体。一般泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。

①闪蒸量的估算

过热液体闪蒸量可按下式估算：

式中：

Fv——泄露液体的闪蒸比例，取0.1；

TT——泄漏前液体的温度，T；

Tb——液体在常压下的沸点，K；

Hv——泄露液体的蒸发热，J/kg；

Cp——液体的定压比热，J/(kg·K)；

Q1——过热液体闪蒸蒸发速率，kg/s；

QL——物质泄露速率，kg/s。

由于硫酸的沸点（315~338℃），硝酸的沸点（86℃）、氢氟酸的沸点（105℃）均比常压下的液体温度高，F<0，因此，闪蒸量为零。

②热量蒸发

当液体闪蒸不完全，有一部分液体在地面形成液池，并吸收地面热量而气化称为热量蒸发。热量蒸发的蒸发速度Q2按下式计算：

式中：

Q2——热量蒸发速度，kg/s；

T0——环境温度，k；取298.15K；

Tb——泄露液体沸点；k；

H——液体汽化热，J/kg；

t——蒸发时间，s；取30min，1800s。

λ——表面热导系数，W/m·k；以水泥地面取值为1.1W/（m•k）；

S——液池面积，m2；

α——表面热扩散系数，m2/s；以水泥地面取值为1.29×10-7m2/s；

同上，硝酸、硫酸、氢氟酸计算出的Q2<0，均没有热量蒸发量。

③质量蒸发

质量蒸发是指液池表面气流运动使液体蒸发，可按下式计算：

式中：

Q3——质量蒸发速度，kg/s；

α，n——大气稳定度系数，n：0.3，α：5.285×10-3；

p——液体表面蒸气压，Pa；

R——气体常数；8.314J/mol·k；

T0——环境温度k；

M——物质的摩尔质量，kg/mol；

u——风速，m/s；

r——液池半径，m。

表6.6-4  泄漏液体质量蒸发量计算

| 项目 | 稳定度条件 | 液池半径（m） | 环境温度（K） | 风速（m/s） | 液体表面蒸气压（Pa） | 泄漏物质分子量（M） | 蒸发速率（kg/s） | 蒸发量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | F | 1 | 298.15 | 1.5 | 0.2 | 0.098 | 5.639E-08 | 0.000051 |
| 硝酸 | F | 1 | 298.15 | 1.5 | 300 | 0.063 | 5.44E-05 | 0.0489 |
| 氢氟酸 | F | 1 | 298.15 | 1.5 | 300 | 0.020 | 1.73E-05 | 0.0155 |
| 根据导则要求，二级评价需选取最不利气象条件进行后果预测。最不利气象条件取F类稳定度，1.5m/s风速，相对湿度50%，蒸发时间按15min计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.7环境风险影响后果分析

6.7.1大气环境风险预测分析

（1）预测模型

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录G，针对源项分析得出的事故源进行预测，采用的预测模型如下判定。

判定连续排放还是瞬时排放

可以通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。

T=2X/Ur

式中：

X——事故发生地与计算点的距离，m；

Ur——10m高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变。

计算T=2*20/1.0=40s，小于设定的硫酸、硝酸和氢氟酸泄露时间15分钟，认为是连续排放。

判定烟团/烟羽是否为重质气体

取决于它相对空气的“过剩密度”和环境条件等因素。通常采用理查德森数（Ri）作为标准进行判断。

式中：

ρrel——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3，硝酸1.5kg/m3，硫酸1.54kg/m3，氢氟酸1.15kg/m3；

ρa——环境空气密度，kg/m3；1.2kg/m3；

Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；硫酸取0.00000005639kg/s，硝酸取0.0000544kg/s，氢氟酸取0.0000173kg/s。

Drel——初始的烟团宽度，即源直径m；取10mm；

Ur——10m高处风速，m/s。取1.0m/s。

氢氟酸密度比空气小，为轻质气体，经计算，硝酸Ri为0.021，硫酸Ri为0.0022，为连续排放，Ri<1/6，均为轻质气体，扩散计算采用AFTOX模型。

表6.7-1  大气风险预测模型的选取

| 序号 | 名称 | 事故状态 | 相关危险物质 | 预测模型 | 最不利气象条线参数 | 网格点设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸桶 | 泄漏 | 硫酸 | AFTOX | 大气稳定度F，风速1.0m/s，温度25℃，相对湿度50% | X=10m，为连续排放 |
| 2 | 硝酸桶 | 泄漏 | 硝酸 |  |  |  |
| 3 | 氢氟酸桶 | 泄漏 | 氢氟酸 |  |  |  |

（1）预测计算点

预测计算点中涉及特殊计算点和一般计算点。特殊计算点为项目周围的环境保护目标。一般计算点根据范围设置不同间距，在500m范围内设置间距为10m。大于500m的范围涉及间距为100m。

（2）预测源强及预测模型主要参数

表6.7-2 预测源强及预测模型主要参数一览表

| 项目 | 物质 | 排放方式 | 排放时长 | 气态物质产生速率（g/s） | 源面积 | 源高度 | 初始气团温度 | 分子量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品库 | 硫酸 | 液池蒸发 | 15min | 0.0000564 | 3.14m2 | 4m | 25℃ | 98 |
|  | 硝酸 |  |  | 0.0544 |  |  |  | 63 |
|  | 氢氟酸 |  |  | 0.0173 |  |  |  | 20 |

（3）气象参数

本项目大气风险预测采取最不利气象条件进行预测。

表6.7-3   本项目大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 盐酸 |
| 基本情况 | 事故源经度（°） | 103.947894 |
|  | 事故源纬度（°） | 30.472783 |
|  | 事故源类型 | 泄漏 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速（m/s） | 1.0 |
|  | 环境温度（℃） | 25 |
|  | 相对湿度（%） | 50 |
|  | 稳定度 | F |
| 其他参数 | 地表粗糙度（m） | 1.0 |
|  | 是否考虑地形 | 否 |

（4）预测评价标准

大气毒性终点浓度即预测评价标准，参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录H，分为1、2级。其中1级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露1h不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；2级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。

项目大气毒性终点浓度见表6.7-4。

表6.7-4   本项目大气毒性终点浓度

| 物质名称 | CAS号 | 毒性终点浓度-1 | 毒性终点浓度-2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | mg/m3 |
| 硫酸 | 7664-93-9 | / | / |
| 硝酸 | 7697-37-2 | 240 | 62 |
| 氢氟酸 | 7664-39-3 | 36 | 20 |

（5）预测结果

采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G推荐的大气风险预测模式AFTOX模型，预测下风向不同距离处硫酸、硝酸、氢氟酸最大浓度和预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围，各关心点的有毒有害物质浓度随时间变化情况以及关心点的预测浓度超过评价标准时对应的时刻和持续时间。

表6.7-5  本项目下风向泄漏物质最大浓度和预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围

| 下风向距离（m） | 泄漏15min高峰浓度（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 硫酸 | 硝酸 | 氢氟酸 |
| 10 | 7.1495E-04 | 6.1756E-01 | 1.1394E+00 |
| 20 | 1.1224E-03 | 1.0183E+00 | 3.9675E-01 |
| 50 | 4.6022E-04 | 4.3242E-01 | 1.2526E-01 |
| 100 | 1.6534E-04 | 1.5735E-01 | 4.7945E-02 |
| 200 | 5.4261E-05 | 5.1982E-02 | 1.6299E-02 |
| 500 | 1.1889E-05 | 1.1436E-02 | 3.6279E-03 |
| 1000 | 3.7285E-06 | 3.5913E-03 | 1.1416E-03 |
| 2000 | 1.3065E-06 | 1.2593E-03 | 4.0045E-04 |
| 5000 | 3.8279E-07 | 3.6911E-04 | 1.1737E-04 |
| 毒性终点浓度范围 | 终点1：无 | 终点1：无 | 终点1：无 |
|  | 终点2：无 | 终点2：无 | 终点2：无 |

项目硫酸、硝酸、氢氟酸发生泄漏时毒性终点浓度-1、毒性终点浓度-2均无对应位置。各关心点有害物质预测浓度均未超过评价标准。

项目硫酸、硝酸、氢氟酸发生泄漏对人体和环境产生的影响较小，在采取严格的风险防范措施情况下，对周围环境和厂界外居民影响较小。

6.7.3地表水环境风险分析

项目生产废水主要为表面处理生产线产生的废水、荧光废水、锅炉排水、淬火槽废水及生活污水，生产废水零排放。生产废水分类收集分类处理，各类废水（荧光、含油、酸碱、含铬等废水）经各类预处理系统处理后采用混凝絮凝沉淀+砂滤+炭滤+软化器+超滤+二级RO处理后达《金属镀覆和化学覆盖工艺用水水质规范》（HB5472-91）A类水标准后循环使用，不外排。生活污水经厂内经预处理池后排入市政污水管网后纳入毛家湾污水处理厂处理后排入锦江。

本项目外排生产废水，且设置足够容量的应急水池并保证事故废水或废液均可得到有效收集处理不直接进入周围地表水环境，对地表水环境风险可接受。

6.7.4地下水环境风险分析

根据导则，地下水风险评价低于一级评价的，风险预测分析与评价要求参照HJ610执行。

根据水文地质勘查结果表明，其富水性及导水性能力相对较差，当发生污染事故时，污染物的运移速度相对较慢，较短时间内污染范围较小。但随着泄漏未及时发现，泄漏到地下水中的污染物持续增加，超标及影响范围将增大，项目区若不采取相应的防范措施，项目区内储罐、设备及输送管线发生泄漏事故后，泄漏物料及消防废水等可通过下渗及地下径流对项目区及其下游地区浅层地下水造成污染。因此，拟建工程必须严格落实应急预案，对厂区内地面进行严格的防渗处理，及时将事故废水通过防渗地沟收集至应急水池中，避免废水下渗污染项目区浅层地下水。

6.8风险防范措施

本项目为改扩建项目，本次环评梳理已采取的风险防范措施，并提出新的风险防范措施。

6.8.1已采取的风险防范措施

（一）贮运安全防范措施

①项目不同种类的原辅料及固废，严格按各自储运要求，分类隔离，分别存放，严禁混储混运。各类储存场所均按相应的标准建设

②所涉及的危险品在运输过程中按危化品运输的相关要求进行保证物料运输安全。运输单位和车辆必须取得公安消防部门的批准运输工具必须设立标志，按规定的路线、车速行驶，勿在居民区和口稠密区停留，运输途中应防曝晒、雨淋，防高温；按要求进行装卸搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

③对储存危险化学品的容器，均经有关检验部门定期检验合格后，才使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用；从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；运输危险化学品的车、船应悬挂危险化学品标志不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。在使用、储运过程中应小心谨慎，熟知每种物料的性质和使用、储运注意事项。

（二）泄漏风险防范措施

①现有工程表面处理线及废水处理系统所在工位地面进行防腐、防渗处理。表面处理反应槽架空设置，同时对反应槽区域四周设置泄漏收集沟。

②危险废物暂存间以及化学品库的地面全部进行防渗、防腐处理。

③化学品库设置经过防渗、防腐处理的地沟，泄露物经地沟流入集水坑，收集后，桶装或罐装后与项目危险废物一起由有资质的危废单位采用专用运输车辆外运至危废处置单位进行处理。地沟和集水坑的总容积为9.44m3。

④危险废物暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》要求对地面进行防腐、防渗去处理。地面防渗层采用2mm厚HDPE膜+30mm厚P8等级抗渗混凝土进行防渗，渗透系数K≤10-10cm/s。同时，危险废物暂存间四周设置泄露液收集沟，如发生泄漏事故，泄露液经收集后做危险废物处置。

⑤安排专人对仓库进行巡查，若发生物料泄漏，则立即组织抢修，确保危险废物和污泥不发生溢流事故。

（三）火灾/爆炸风险防范措施

①项目总图布置满足生产工艺要求，装置间距符合卫生及防火规范，装置内构筑物间满足安全防护距离。各装置区周围设置环状消防通道和安全通道，利于消防安全和紧急疏散。

②厂区消防水采用独立稳定高压消防供水系统。消防水管道沿装置及辅助生产设施周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓及消防水炮，其布置间距应符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）的有关规定。厂内不设消防站，由园区消防中队负责园区的消防工作。厂区建立有健全检修消防安全制度，如：各项动火、检修、现场监护等管理制度，严格审批手续。厂内配备有必要的消防器材，灭火器的类型为雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳，同时配消防砂池。

6.8.2本次新增风险防范措施

（1）环保设施故障或停运造成的污染物事故排放

本次项目工艺装置设置PLC控制系统，当出现工艺装置运行不正常、管道泄漏或环保设施故障等异常情况下可实现紧急停车，车间内部设置应急电源；加强废气处理系统的日常维护工作，及时检修并合理安排设备检修时间，关键设备和零部件应配备足够的备用件，避免废气事故性排放。

（2）事故废水风险防范措施

项目已有事故应急池一座300m3，表面处理生产线设置两座空槽（15m3，27m3），污水处理站设置有应急水箱总容积60m3。

参照《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH0729-2018），项目需设置符合规范要求的事故储存设施对事故情况下废水进行收集，应急收集池的总有效容积应满足：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

注：（V1+V2-V3）max是对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

式中：

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量最大储罐物料量，m3；

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3——发生事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

①V1

本项目最大储存设施为危险废物废液储存桶，容积为V1=1m3。

②V2

根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008），厂区占地面的小于等于100万m2的企业，同一时间内火灾处数为1处，因此，本项目选择2#生产车间分析事故储存设施的总有效容积。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)和《消防给水及消防栓系统技术规范》（GB50974-2014），本项目属于丙类车间，车间高度为10.8m（≤24m），车间体积为246953m3。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)（2018年版）和《消防给水及消防栓系统技术规范》（GB50974-2014），当50000m3＜V，其室外消防水量为40L/s，当V＞5000m3，H≤24m时室内消防水量为20L/s，消防用水总量为60L/s。建设项目同一时间内火灾次数为一次，火灾延续时间为三小时，一次灭火用水总量=（40+20）×3×3600/1000=648m3。

③V3

表面处理生产线设置两座空槽（15m3，27m3），V3=42m3。

④V4

本项目污水处理系统设置双电源，关键设备和易损部件均设备件；定期对污水管道、构筑物进行检查，在污水处理系统各工段间及进出水口处设置自动控制阀门，一旦出现事故则立即关闭污水进水口，通过阀门控制等调节系统将废水引入应急水池，并及时对污水处理系统进行维护，污水处理站不设置出水口排入外界。污水处理站设有含铬废水收集池20m3，酸碱废水池20m2，含油废水池10m3，应急水箱3座总容积60m3，事故时可储存1d废水量。

⑤V5

V5=10qF

q=qa/n

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；（取生产厂房、库房，取4.6ha）

qa——年平均降雨量，mm；807.2mm；

n——年平均降雨日数，102d。

则V5=364m3。

则V总=1+684-42+364=971m3。

项目目前设置有一座300m3事故应急池，不能满足要求，去增设一座不低于671m3的事故应急池。

6.9应急预案

根据《四川省突发环境事件应急预案备案行业名录（2022年版）》，本项目属于其中“C3741飞机制造”。

本次改扩建项目投运前，企业应对现有应急预案进行修订并完成备案。

6.10风险投资估算

项目厂区已有风险防范措施见表6.10-1，本次新增风险防范措施见6.10-2。

表6.10-1  已有风险防范措施一览表

| 序号 | 防范措施 |
| --- | --- |
| 1 | 表面处理车间设置2座空槽 |
| 2 | 设置事故应急池1座（300m3） |
| 3 | 化学品库设置防渗、防腐处理的地沟；化学品库设置自备式呼吸器、面罩、防护服等，工作现场设有安全淋浴和洗眼器 |
| 4 | 污水处理站设置应急水箱3座 |
| 5 | 设置消防水池1座（360m3） |

表6.10-2  新增风险防范措施投资估算一览表

| 序号 | 防范措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 增加应急事故池一座 | 10 |
| 2 | 修订事故风险应急预案 | 1 |
| 3 | 增加风险应急物资 | 2 |
| 合计 |  | 13 |

6.11环境风险评价结论

本项目存在一定的环境风险，最大可信事故为化学品库泄漏。为防范风险事故的发生，本项目采取了成熟、可靠的工艺技术，而且按照有关安全理念进行工程设计，提出了安全设施配套设施，对重点源、工艺装置、贮运区进行监控和管理，制定了较为周全的风险事故防范措施和事故应急预案，本次评价要求企业在投运前对应急预案进行修订并备案。企业今后需要进一步加强管理和监控，将风险事故率降到最低点；项目在发生风险事故后如能立即启动事故应急预案，确保事故不扩大，将不会对建设地区环境造成较大危险。

综上，本项目环境风险评价结论：项目存在一定环境风险，环境风险防范措施可行，项目的环境风险可控，并处于环境可接受的水平。综合分析，项目从环境风险评价角度而言可行。

项目环境风险评价自查表见附表。

- 环境保护措施及其可行性论证

7.1施工期环保措施及可行性论证

本项目主要在企业现有厂区内建设，不新增用地。项目周边均为工业企业。施工期主要环境问题是施工期扬尘和废气、废气设备、建筑垃圾、噪声和施工人员生活污水。

7.1.1施工期大气污染防治措施

项目施工期废气主要为施工扬尘、粉尘和车辆尾气。为防止和减少施工期间废气和扬尘的污染，环评要求在施工过程中，施工单位应合理安排装卸作业时间，尽量避免在大风等恶劣天气进行；对厂区路面定期洒水降尘；对运输车辆实施限速行驶，加强施工管理等措施。

采取上述措施后，可大大减小施工期扬尘对环境空气的影响。评价认为，施工期采取的扬尘治理措施技术可行，措施有效。

7.1.2施工期废水污染防治措施

项目施工期废水主要为施工人员生活污水，依托厂区现有预处理池处理后排入园区污水管网。

项目运输车辆不在场地内进行清洗和修理，到专业洗车场及修理场进行清洗和修理。因此，项目施工期废水处理措施技术可行，符合环保要求，经济合理。

7.1.3施工期噪声污染防治措施

项目施工期主要噪声为设备装卸、安装噪声，噪声值一般在75~95dB(A)。

项目在施工期通过采取如下噪声防治措施：

①文明施工。装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷。

②合理安排施工时间，夜间22:00～6:00严禁施工，严格杜绝出现夜间施工噪声扰民影响。如夜间需进行施工工艺要求必须连续作业的强噪声施工，建设单位应首先征得项目所在地环保、建委、城管等主管部门同意。

③设备安装均在厂房内进行。

④加强施工期噪声管理，减少人为噪声。

综上所述，建设施工方应做到合理安排施工时间、精心布局和文明施工，严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，并根据上述建议采取必要的消声、隔声等治理措施，可有效防止发生噪声影响现象出现，上述措施技术可行，经济合理。

7.1.4施工期固体废弃物污染防治措施

项目施工期固废主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

项目在厂房内改造预留反应槽产生的建筑垃圾，建筑垃圾能回收利用的外售废品收购站，不能回收的建筑垃圾清运至政府指定的处置地点。生活垃圾袋装收集后交市政环卫部门统一清运处置。

综上所述，项目的施工做到上述要求后产生的固体废弃物对周围外环境影响较小，上述防治措施合理可行。

7.2运营期环保措施及可行性论证

7.2.1大气污染物治理措施及可行性论证

7.2.1.1酸碱废气治理措施及可行性论证

项目表面处理生产线产生的硫酸雾、氮氧化物、氟化物采用5%~10%氢氧化钠溶液进行喷淋吸收，定期更换新的吸收液。

根据《污染源源强核算计算指南 电镀》（HJ984-2018），硫酸雾去除率≥90%，氮氧化物、氟化物去除率≥85%，根据《电镀污染防治可行技术指南》（HJ1306-2023），碱液吸收法属于可行技术，同时根据验收检测报告可知，现有工程酸碱废气经碱液喷淋塔处理后能达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放浓度限值。

综上所述，本项目盐酸雾治理措施可行。

7.2.1.2铬酸雾治理措施及可行性论证

本项目铬酸雾采取“铬酸雾回收器+化学吸收法”进行处理，首先设置网格式铬雾回收器，采用菱形网孔，风速2~3m/s，滤网层数8~12层，可经网格回收大部分铬酸雾，然后再设置碱液喷淋塔进行吸收，吸收液定期更换。

碱液喷淋塔为填料喷淋塔，采用三级喷淋吸咐装置，在喷淋塔内填充适当的填料，放入填料后可以增大气液接触面积，吸收剂自塔顶向下喷淋，沿调料表面下降加湿填料，气体沿填料的间隙上升，在填料表面气液接触，进行吸收中和反应。填料为PP网格花球填料，用乱堆法安放填料，构造简单，便于制作和检修。每层填料层的上方均布置了喷淋管路，喷淋管路末端均匀的分布了螺旋式喷嘴，有效覆盖了整个花球层。喷淋塔水箱内设有液位计，对水箱内的吸收液进行实时液位监测，有效保证吸收液处于正常液位面状态，并对喷淋泵起保护作用，防止液位面过低导致喷淋泵抽空。水箱内设有PH检测仪，实时监控净化塔内碱液的酸碱度，高于设定参数时，系统具有自动报警停机功能，PH检测仪带有通讯功能。

图7.2.1-1  碱液喷淋塔示意图

根据《污染源源强核算计算指南 电镀》（HJ984-2018），铬酸雾去除率≥95%，根据《电镀污染防治可行技术指南》（HJ1306-2023），格网回收+吸收法属于可行技术。

综上所述，本项目铬酸雾治理措施可行。

7.2.1.3喷漆废气治理措施及可行性论证

项目喷漆废气采用“活性炭吸附脱附+催化燃烧一体化净化设备”，包括：预处理系统、活性炭吸附系统、催化燃烧系统、PLC控制系统。废气在风机作用下，经管道系统，通过干式预过滤装置至活性炭吸附床，吸附净化后达标排放；浓缩后废气在脱附后进行催化燃烧达标排放。

预处理系统：喷漆过程会产生漆雾，为防止漆雾对活性炭床造成不利影响，需设置效果较好的干式过滤，用以达到去除颗粒物的效果。过滤材料采用专用玻璃纤维过滤棉+高效无纺布组合，漆雾过滤器前两层采用过滤净化效率高、无二次污染的玻璃纤维阻燃过滤材料，具有高容尘量的特点。第三层采用高效折叠过滤器，过滤板采用金属网制成框加架，内夹过滤材料，安装在金属箱体内，定期更换。

活性炭吸附系统：废气经过合理的布风，使其均匀地通过固定吸附床内的活性炭层的过流断面，在一定的停留时间内，由于活性炭表面与有机废气分子间相互引力的作用产生物理吸附（又称范德华吸附），从而将废气中的有机成分吸附在活性炭的表面，使有机废气得到净化，净化后的洁净气体通过风机及烟囱达标排放。其特点是：有机废气和活性炭相互不发生反应，活性炭本身性质在吸附过程中基本不变化，过程较快，吸附过程可逆。

催化燃烧系统：当吸附床吸附饱和后，关闭床体进出口吸附阀门，开启脱附进出口阀门，并启动脱附风机对该饱和吸附床进行脱附。脱附气体首先经过催化床中的换热器，然后进入催化床中的预热器，在电加热器的作用下，使气体温度提高到300℃左右，再通过催化燃烧室，有机物质在催化剂的作用下燃烧，被分解为CO2和H2O，同时放出大量的热，气体温度进一步提高，该高温气体再次通过换热器，与进来的冷风换热，回收一部分热量。当脱附温度过高时自动开启补冷风机进行补冷，使脱附气体温度稳定在合适的范围。

控制系统：整套吸附和催化燃烧过程由PLC实现自动控制，系统内装有阻火器、温度监测仪等。控制系统对系统中的风机、预热器、温度、电动阀门进行控制：当系统温度达到预定温度时，系统自动停止预热器加热，当温度不够时，重新启动预热器，使催化温度维持在适当的范围；当脱附入口温度过高时，开启补冷风机，向系统内补充新鲜空气，并有效控制活性炭床的温度，防止温度过高；当催化燃烧室温度过高时，开启稀释风机，可有效降低室内温度；当脱附发生热膨胀时候，催化床顶部有专用泄爆口，通过泄爆口排气；此外，当脱附出口温度过高时，阀门将关闭，系统将停机并报警，保证设备安全。

本项目喷漆废气治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范  汽车制造业》，涂装-喷漆推荐的可行技术——化学纤维过滤、吸附+热力焚烧/催化燃烧，同时根据验收检测报告可知，现有工程喷漆废气经“活性炭吸附脱附+催化燃烧一体化净化设备”处理后能达到《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377-2017）表3、表5的排放限值要求。

因此，本项目喷漆废气治理措施可行。

7.2.1.4锅炉废气治理措施及可行性论证

项目供热设施为燃气锅炉，以天然气为燃料，采用超低氮燃烧器，该燃烧器采用“双级烟气循环+烟气内循环技术”。燃烧产生的废气通过15m高排气筒排放。

（1）烟气的内循环系统：

燃烧器通过特殊设计的燃烧头提高了二次风的出口速度，在燃烧头出口处，将周围低温、贫氧的烟气卷吸到火焰表面，一方面降低了火焰表面的温度，另一方面稀释火焰表面氧浓度，从而抑制NOx的生成。分散的喷嘴设计也分散了火焰中心降低了火焰的温度水平，使NOx的生成降低。

图7.2.1-2 烟气的内循环系统示意图

（2）双级的烟气再循环系统

本项目要求NOx排放浓度≤30 mg/Nm3，所以需要增加烟气再循环系统（如下图所示）：将部分烟气分两路回收进入燃烧器再次利用。烟气再循环原理：将部分低温烟气直接送入炉内、另有少两烟气进入主风机，与空气（一次风或二次风）混合送入炉内，因烟气吸热和稀释了氧浓度，使燃烧速度和炉内温度降低，因而热力NOX减少，可减少60%-70%。采用带有夹套的耐高温不锈钢喉口，从火焰周边喷注烟气，进一步降低火焰表面温度，降低NOx产生。

图7.2.1-3  双级的烟气再循环系统示意图

同时天然气被视为绿色清洁燃料，不含灰分，含硫微量，燃烧后烟气中烟尘、SO2、NOx排放浓度均很低，可以满足相应标准要求，措施可行。

7.2.1.5无组织废气防治措施可行性论证

对项目无组织排放，应至少采取下列措施控制：

（1）表面处理生产线采用密闭通排风+局部集气槽的组合方式进行收集，减少无组织废气逸散。

（2）荧光探伤、喷漆线在密闭空间内进行操作，以减少无组织排放。

（3）加强风机、废气管道等经常性检查更换，避免风机故障、管道破损出现废气跑冒、溢散。

7.2.2废水治理措施及可行性论证

（1）生活污水

项目生活污水不新增，依托已建理池处理后排入园区污水管网。

（2）生产废水

项目生产废水主要为荧光废水、含油废水、酸碱废水、含铬废水，经项目已建污水处理站处理后回用，不外排。

本项目依托已建一座污水处理站，荧光废水预处理能力1t/h（24t/d），含油废水预处理能力1.75t/h（42t/d），酸碱废水预处理能力4.75t/h（114t/d），含铬废水预处理能力1.75t/h（36t/d），废水总处理能力为6.25t/h（150t/d），处理后再经砂滤+炭滤+软化器+超滤+二级RO处理后达《金属镀覆和化学覆盖工艺用水水质规范》（HB5472-91）A类水标准后循环使用，不外排。

参考《电镀污染防治可行技术指南》（HJ1306-2023）可知：“应推行电镀废水分类收集、分质处理。”“中水回用的电镀混合废水，宜采取反渗透、离子交换＋反渗透处理、超滤+电渗析+反渗透处理。”本项目废水采取分类收集、分质处理，其中荧光废水含无机物浓度较高，先采用臭氧氧化提高废水的可生化性，含油废水添加破乳剂破坏乳化液的稳定性，促进油水分离，酸碱废水进行pH调节，含铬废水采用添加氢氧化钠作为沉淀剂、亚硫酸钠作为还原剂，对六价铬进行还原为三价铬沉淀。处理后废水为了全部进行回用，采用“砂滤+炭滤+软化+袋式过滤+超滤+二级RO反渗透”处理工艺，与推荐工艺基本一致，并进行了强化。

同时根据水平衡分析图3.3-3，项目产生的浓缩液再经过RO1、RO2、NF3、SW4过滤浓缩后，产水经过上述二级RO反渗透回用至车间，剩余的浓缩液经蒸发器蒸发处理，冷凝水排至上述二级RO反渗透回用至车间，蒸发淤泥由危废资质放单位处置。

综上分析，项目生活污水经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值及毛家湾污水处理厂进水标准限值后，接入毛家湾污水处理厂进一步处理达标后排入锦江；生产废水经自建污水处理站处理达《《金属镀覆和化学覆盖工艺用水水质规范》（HB5472-91）A类水标准后循环使用，不外排，厂区污水处理站和园区污水处理厂处理措施技术经济可行。

7.2.3噪声治理措施及可行性论证

本项目新增噪声主要来源于数控加工中心、液压机，铬酸雾喷淋塔风机、冷冻机组等设备的机械噪声，噪声值在85-100dB（A）左右。

针对上述的噪声源，项目采取的噪声防治措施具体如下：

（1）对数控加工中心、液压机等设备与地面之间采用减振装置，设置隔振基础或弹性软连接的减振装置，以减少振动和设备噪声的传播，在风机、泵的进出口均采用柔性连接，设置减振软接头，对气（液）体流动产生噪声的管道采用隔声包扎，降低生产噪声对环境的影响。

（2）数控加工中心、液压机位于厂房内，利用厂房建筑物等围护结构的隔声来削减噪声对周围环境的影响，同时采取车间外绿化，以其屏蔽作用使噪声受到不同程度的隔绝。

（3）在厂区内固定噪声污染源对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

（4）管理措施

设备安装时注意动静平衡的调试，机械设备加强维修保养，适时添加润滑油防止机械磨损，切实维持各类设备处于良好的运行状态，避免设备运转不正常时造成厂界噪声超标。运输车辆注意运行时间，并在夜间控制鸣笛、控制车速。本工程采取的噪声防治措施，是根据噪声源-传播-易感人群的噪声作用机理为依据，分别从源头、传播、易感人群等环节进行噪声防治的，同类企业的防治效果证明，上述措施是可行的，也是可靠的。经采取措施后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

7.2.4固体废物治理措施及可行性论证

7.2.4.1固废处置方式

本项目固体废物处理处置按照“减量化、资源化、无害化”的原则分类收集处理处置。本项目一般固体废物为废包装材料、废金属屑、废边角料，其中废包装材料、废金属屑收集后由液压机压块后外售综合利用，废包装材料外售废品回收站。

7.2.4.2危险固废贮存措施

（1）危险废物储存于危废暂存间，危险废物贮存容器使用符合标准的容器盛装，材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

（2）危险废物暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》要求对地面进行防腐、防渗去处理。地面防渗层采用2mm厚HDPE膜+30mm厚P8等级抗渗混凝土进行防渗，渗透系数K≤10-10cm/s。同时，危险废物暂存间四周设置泄露液收集沟，如发生泄漏事故，泄露液经收集后做危险废物处置。

（3）危险废物暂存间门口设置了10~15cm高的挡水坡，防止暴雨时有雨水涌进；外部设有雨水沟，保证能防止25年一遇的暴雨不会浸入。

（4）危废暂存间内危险危废分类分区存放。

（5）危险废物暂存间设有火情监测和灭火设施，其内部装饰满足《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）中的有关规定。

综上，本项目危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭，已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行。

表7.2.4-1  危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 类别 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物暂存间 | 废切削液 | HW09 | 2#车间外动侧 | 200m2 | 桶装 | 15 | ≤3个月 |
|  |  | 漆渣 | HW12 |  |  | 桶装 |  |  |
|  |  | 遮挡用废胶带纸、遮蔽膜 | HW12 |  |  | 袋装 |  |  |
|  |  | 废玻璃纤维棉 | HW49 |  |  | 袋装 |  |  |
|  |  | 沾染危废的废包装桶 | HW49 |  |  | 散装 |  |  |
|  |  | 槽渣、污水站压滤废渣 | HW17 |  |  | 袋装 |  |  |
|  |  | 蒸发淤泥 | HW17 |  |  | 袋装 |  |  |
|  |  | 废滤料 | HW49 |  |  | 袋装 |  |  |
|  |  | 废离子交换树脂 | HW13 |  |  | 袋装 |  |  |
|  |  | 废活性炭 | HW49 |  |  | 袋装 |  |  |
|  |  | 废含油棉纱手套、废油桶 | HW49 |  |  | 袋装 |  |  |

7.2.4.3危险固废转运措施

本项目危险废物将交由乐山高能时代环境技术有限公司进行安全处置，在运输过程应采取相应的污染防范措施，主要包括：

（1）装载危险废物的车辆必须做好防渗、防漏、防飞扬的措施。

（2）有化学反应或混装有危险后果的固体废物和危险废物严禁混装运输。

（3）装载危险废物车辆的行驶路线须绕开人口密集的居民区和受保护的水体等环境保护目标。

7.2.4.4危险废物管理要求

（1）总体要求

①危险废物不能与生活垃圾混合收集，应单独设立收集装置；②独立的危险废物暂存间设立明显的危险废物标识，对不同类型的危废分类收集；③危险废物集中收集后定期交有资质的危险废物处置单位回收，并对其进行安全处置；④对危险废物暂存间地面进行硬化，防止危险废物发生泄漏造成地下水的污染；⑤按相关要求对项目产生的危险废物进行管理，与有资质的危险废物处置单位签订处置协议，并报当地生态环境局备案。

在危废的处理过程中，应严格执行环保相关规定及要求，危废交由有资质的危废处理单位统一收集处置。厂区内的危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）严格执行。

（2）危险废物贮存设施的运行与管理

①从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。②危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。③不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。④盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。⑤每个堆间应留有搬运通道。⑥不得将不相容的废物混合或合并存放。⑦危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年。⑧必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

（3）危险废物贮存设施的安全防护与监测

①安全防护：危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设防渗托盘、收集沟、收集池等应急防护设施。②按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

总的来说，本项目采取以上固废处理措施可保证各固废污染物得到合理可行的处理处置，类比调查，从经济技术角度分析，该处理方式是合理可行的，不会二次污染。

7.2.5地下水、土壤污染防治措施及可行性论证

7.2.5.1防治原则

针对项目可能发生的地下水、土壤污染，防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

（2）末端控制措施

主要包括建设区域污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至废水处理站处理；末端控制采取分区防渗，按重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。

（3）污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，科学合理设置地下水监控井，及时发现污染、控制污染。

（4）应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

7.2.5.2分区防渗措施

按《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）要求，借鉴《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）防渗防腐措施要求，现有已采取的防渗防腐措施能满足项目要求。

重点防渗区：2#生产车间表面处理生产线区域、喷烤漆区域、化学品库、危废暂存间、隔油池、预处理池、污水处理系统。

一般防渗区：2#生产车间机加工、装配区。

简单防渗区：除重点防渗、一般防渗、绿化区以外的区域。

表7.2.5-1 地下水防渗措施一览表

| 分类 | 防渗要求 | 内容 | 现有防渗措施 | 能否满足防渗要求 | 新增防渗措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2rmm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s | 危险废物暂存间 | 采用P8混凝土+2mmHDPE防渗结构+环氧树脂防腐层 | 是 | / |
|  | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数不低于10-7cm/s | 2#生产车间表面处理生产线区域、喷烤漆区域、化学品库、隔油池、预处理池、污水处理系统 | 采用P8混凝土+2mmHDPE防渗结构 | 是 | / |
| 一般防渗区 | 地面防渗性能与厚度≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s粘土防渗措施 | 2#生产车间机加工、装配区 | 采用厚度为100cm的P6等级混凝土 | 是 | / |
| 简单防渗区 | 一般地面硬化 | 除重点防渗、一般防渗、绿化区以外的区域 | 地面硬化 | 是 | / |

经以上防护措施后，可有效防止污染物渗漏污染地下水，土壤以及地表水。

7.3污染治理措施及环保投资汇总

本项目总投资4000万元，其中环保投资125万元，约占工程总投资的3.13%。主要用于废气、噪声。本项目新增环保措施及投资估算一览表见表7.3-1。

表7.3-1   本项目新增环保治理措施及投资估算一览表

| 项目 | 环保措施 |  | 投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 铬酸雾 | 设置“铬雾回收器+碱液吸收”设备一套，处理风量45000m3/h，经一根高度18m的排气筒排放 | 100 | 新建 |
|  | 烘干炉燃烧废气 | 设置一根高度15m的排气筒排放 | 5 | 改建 |
| 废水 | 依托已建污水处理站 |  | / | 依托 |
| 地下水防治措施 | 重点防渗区：2#生产车间表面处理生产线区域、喷烤漆区域、化学品库、危废暂存间、隔油池、预处理池、污水处理系统，采用P8混凝土+2mmHDPE防渗结构 一般防渗区：2#生产车间机加工、装配区，采用厚度为100cm的P6等级混凝土 简单防渗区：除重点防渗、一般防渗、绿化区以外的区域，地面硬化。、 |  | / | 依托 |
| 固废 | 设置废物暂存间1座，位于2#厂房东侧，建筑面积600m2，钢结构。其中一般固废暂存间400m2，危险废物暂存间200m2。 |  | / | 依托 |
| 环境风险 | 见表6.11-2 |  | / | 依托 |
| 噪声 | 选用低噪声设备，并采取相应的隔声、减振以及消声措施 |  | 20 | 新建 |
| 合计 |  |  | 125 | / |

- 环境影响经济损益分析

8.1社会效益

公司投入大量资金，采用先进的处理系统对废气、噪声、固废、地下水及风险的治理，表明了公司对环境保护的重视程度，对于全面落实国家的环境保护政策，起到了积极的作用。公司符合国家当前产业政策和当地总体发展规划，生产过程中产生的环境风险得到有效控制，具有良好的社会效益。

8.2经济效益

本项目环境保护措施的经济效益大致可分为：

（1）可用市场价值估算的经济收益

本项目废水、废气等处理系统设备先进，处理效果好，能较大程度地削减生产废水和废气中污染物的排放量，从而大幅度降低排污费。

（2）改善环境质量的非货币效益

①通过对本工程的废水、废气、噪声进行治理，达标排放；对固体废物进行处置，去向明确，不会产生二次污染，降低了对周围环境的影响。

②通过对本工程废气和噪声的排放源进行定期定点监测，即对其达标排放情况进行跟踪，可以及时发现异常情况，并得到必要的处理。

③厂区绿化，可防止水土流失、吸收有害气体、粉尘，从而净化空气，美化生产环境。

④对生产设备采取的降噪措施，可避免或很大程度地缓解噪声对人体的听力及正常生活的影响。

8.3环境效益

本工程拟实施的环保治理措施全部落实到位以后将对工程所产生的废水、废气、固废以及噪声进行比较彻底的治理，均可以实现“达标排放”。

由此可见工程在取得良好的经济效益和社会效益的前提下，对环境的影响比较小，从此角度讲，工程的环境效益是可行的。

8.4环保投资分析

本项目总投资4000万元，其中环保投资125万元，约占工程总投资的3.13%。项目环保设施投资情况见下表。

表8.4-1  环保设施投资比例表

| 序号 | 项目和内容 | 投资估算（万元） | 占环保总投资比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 105 | 84% |
| 2 | 废水 | / | / |
| 3 | 噪声 | 20 | 16% |
| 4 | 固废 | / | / |
| 5 | 地下水 | / | / |
| 6 | 环境风险 | / | / |
| 7 | 合计 | 125 | 100% |

从表中可见：本项目的环保投资的重点放在废气和噪声治理方面，占整个环保投资84%和16%。环保治理措施有针对性，且抓住了本项目环保投资的重点。从本项目环保设施的比例看，环保投资有重点，污染治理效果和环境效益明显，符合以较少的环保投资取得较大的环境效益的原则。

8.5小结

加德纳航空科技有限公司表面处理线扩建技改项目总投资4000万元，环保投资125万元，占工程总投资的3.13%。主要用于“三废”治理、地下水防护措施、环境风险防范以及噪声的控制。环境影响经济损益分析结果表明：公司采取的环保措施能够取得很好的治理效果，能很好地保护周围环境，做到了以较少的环保投资取得较大的环境效益，其社会、环境、经济效益较为显著。

- 环境管理与监测计划

环境管理是对损害环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，达到既发展经济，满足人类的需要，又不超出地球生物容量极限的目的。本项目建成营运后，必然会产生一定的废水、废气、噪声、固体废物，若处置不当，将会对环境带来一定的影响或危害。因此，本环评要求企业作好相应的环境保护工作，加强环境管理及监督，发现问题及时解决，尽量减少或避免不必要的损失。

9.1环境管理机构及职能

9.1.1 管理体制和机构

环境管理机构分为企业外部环境管理机构和企业内部环境管理机构。企业外部环境管理机构指政府性环境管理机构，主要有国家环境保护部、四川省生态环境厅、成都市生态环境局等；企业内部环境管理机构是指公司建立的环境保护专门机构。要求成都方鑫冷轧薄板有限公司建立一套完善的环境管理机构，实行总经理领导下的“一人主管，分工负责；职环境管理贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密地结合起来，使企业的环境管理工作真正落到实处。

企业需设置安环部门，主要承担全公司的环保、安全管理、污染治理、对外协调等工作。成都方鑫冷轧薄板有限公司的专职环境保护机构力量，为专职人员创造必要的工作条件和建立相应的工作制度。企业可不设专职环境监测工作人员，污染源及厂区环境质量监测委托有资质的单位进行。

9.1.2环保机构的职能与职责

我国对建设项目的环境管理，一是系统控制，从建设项目立项到建成后的运行都贯穿环境制约，二是分步管理，建设项目的不同阶段有相应的环境管理条例，规定不同阶段的环保内容，明确不同部门的职责。因此，本项目建成后，其环境管理机构的主要职责体现在营运期，具体如下：

（1）认真贯彻执行国家有关环境保护法律、法规及相关文件，接受环境保护主管部门的监督和检查，定期上报各项环保管理工作的执行情况。

（2）公司必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防治生产过程中或其他活动中产生的污染危害及对生态环境的破坏。

（3）组织制定公司内部各部门的环保管理规章制度，明确职责，并监督执行。

（4）建立环保监测室，认真做好污染源及处理设施的监测、控制工作，及时解决运行中的环保问题，做好应急事故处理，参与环境污染事故调查和处理工作。

（5）做好公司环保设施运行记录的档案管理工作，定期检查环境管理计划实施情况。

（6）检查公司内部环境治理设备的运转情况，日常维护及保养情况，保证其正常运行。

（7）开展公司环保技术人员培训，提高环保人员技术水平，提出环境监测计划。

（8）对项目所在区域的生态环境进行保护。

9.1.3环境管理规章制度

在建全环保管理机构的基础上，企业还必须有配套的环保管理规章制度，才能保证环保工作健康、持续的搞好。企业应建立的主要环保管理制度有：

（1）环境保护管理条例；

（2）环境质量管理规程；

（3）环境技术管理规程；

（4）环境管理的经济责任制；

（5）环境保护监测工作实施细则；

（6）环境管理岗位责任制；

（7）环境保护的指标和目标考核制度；

（8）环境保护激励制度。

9.1.4环境管理任务

（1）施工筹建期

审核工程环境影响评价成果，保证环境影响报告书中有关环境保护的措施列入工程最终设计文件。

根据环境影响报告书和环境保护设计报告，负责工程招投标文件及合同文件中相关环境保护条款的编制。

筹建环境管理机构，进行环境管理人员培训。

（2）施工期

贯彻执行国家有关环境保护方针、政策及法规条例，制订工程环境保护管理具体规定与管理办法。

按照国家有关环保法规和工程的环保规定，统一管理施工区环境保护工作。

编制环境管理工作计划，整编监测资料，建立工程的生态与环境信息库，编制工程年度环境质量报告，并报上级主管部门和地方环保部门。

加强环境监测管理，制订年度环境监测计划，委托有相应资质等级的环境、卫生监测等专业部门开展环境监测工作。

加强环境监理，委托有相应资质等级的环境工程监理部门对施工区建设进行环境监理。

会同地方环保部门检查、监督工程承包商执行环境保护条款的情况。

负责协调处理工程引起的环境纠纷和环境污染事故。

加强环境保护的宣传教育，负责组织实施环境管理培训工作，提高工程环境管理人员的技术水平。

9.1.5环境管理计划

环境管理计划要在充分了解行业生产特点的基础上，掌握本企业建设、生产过程的环境特殊性，抓住环境管理中易出现的薄弱环节，制定行之有效的环境管理计划，使环境管理工作渗透到企业管理的各个环节，贯穿于生产全过程。

表9-1     环境管理工作计划

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 项目建设前期 | (1)与工程可行性研究同期，委托评价单位进行环境影响评价工作； (2)积极配合可行性研究及环评工作所需进行的现场调研； (3)针对本工程的具体情况，建立企业内部必要的环境管理与监测制度； (4)对所聘用的生产工人进行岗位培训。 |
| 施工阶段 | (1)严格执行“三同时’制度； (2)按照环评报告中提出的要求，制定出施工期间各种污染的防治计划，减轻施工阶段 对周围环境的不良影响； (3)认真监督主体工程与环保设施的同步建设，确保环保工程的正常投产运行； (4)保证厂区绿化工作的前期效果和质量； (5)根据监测计划，施工过程应注意为污染源监测留出采样孔。 |
| 试运行阶段 | (1)生产装置试生产3个月内，请有关部门进行环保设的竣工验收； (2)对各项环保设施的试运行状况进行记录，针对出现问题提出改善意见； (3)总结试运行期的生产经验，健全前期制定的各项管理制度。 |
| 生产运行期 | (1)严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； (2)设立环保设施档案卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护； (3)按照监测计划定期组织厂内的污染源监测，对不达标的污染源立即寻找原因，及时 处理； (4)不断加强技术培训，组织企业间技术交流，提高操作水平，保持操作工人队伍稳定； (5)重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工及外部人员对企业生产状况提意 见，并通过积极吸收宝贵建议提高企业环境管理水平； (6)积极配合环保部门的检查、验收。 |

9.1.6环境管理要求

9.1.6.1运行要求

（1）保证备用电源的可靠性，避免出现因停电造成事故，对生产工人及周围环境造成严重影响；

（2）加强设备运行的监督、检查，勤查勤修，杜绝非正常生产情况和事故的发生。

9.1.6.2管理要求

（1）结合该项目的工艺贯彻落实公司的环保方针，根据公司的环境保护管理制度确定各部门、各岗位的环境保护职责和规章制度。并遵守国家、地方的有关法律、法规以及其他相关规定。

（2）严格执行环保规章制度。建立健全工程运行过程中的污染源档案、环保设施和工艺流程档案。按月统计污染物排放的有关数据报表和环保设施的运行状况。

（3）对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，并做好记录存档。

（4）做好环境保护、安全生产宣传，以及相关技术培训等工作。

（5）加强管理，建立废水、废气非正常排放的应急制度和响应措施，将非正常排放的影响降至最低。负责全厂危险化学品的贮运、使用的安全管理；防火防爆、防毒害的日常管理及应急处理、疏散措施的组织。

（6）配合地方环境监测站对厂内各污染源进行监测，并对处理情况进行跟踪检查。

9.1.6.3规范排污口

在厂区“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GBl5562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GBl5562.2-1995及修改单（公告2023年第5号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中有关规定。

（1）按国家有关规定规范化建设各类污染物排放口，并设置醒目标志。生活废水进入园区污水管网。

（2）厂区实行“雨污分流、清污分流”。

（3）各排气筒必须设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。

9.2环境监测计划建议

公司不设专职的环境监测部门，可将日常的环境监测工作委托给有资质的监测机构进行。

（1）监测结果处理

对监测结果应进行统计汇总，上报有关领导和上级环境保护部门，对异常监测结果，应及时反馈生产管理部门查找原因及时解决。

（2）监测机构及仪器配备

公司环境监测计划及常规监测委托给有资质的监测机构进行。但公司需进行对监测结果统计汇总、编号、造册、存档，并上报有关领导和上级主管部门。

9.3环保管理及监测人员的培训

对从事环保工作的专职人员，应进行上岗前和日常的专业培训，环境监测人员应在环境监测专业部门，学习环境监测规范和分析技术，使其有一定的环境保护专业知识，要求其了解公司各种产品的生产工艺和产生的废气、噪声等污染的治理技术，掌握废气、噪声的监测规范和分析技能，确保、废气、噪声等污染物的达标排放和处理设备的正常运转。加强对从事环保工作的专职人员的环境保护法律、法规教育，提高工作责任感，杜绝人为因素造成的环保事故发生。

9.4环境监测计划

（1）污染源监测计划

本项目环境监测计划参考《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》（HJ 985-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范  电镀工业》（HJ855-2017）确定。

表9.4-1  改扩建后项目全厂环境监测内容和计划

| 阶段 | 类别 | 监测位置 | 监测点数 |  | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 废气 | 表面处理酸碱废气排气筒（DA001） | 1 |  | 氮氧化物、硫酸雾、氟化物、VOCS | 1次/半年 |
|  |  | 喷漆废气排气筒（DA002） | 1 |  | VOCS、二甲苯、氮氧化物、颗粒物 | 1次/半年 |
|  |  | 锅炉排气筒（DA003/DA004） | 2 |  | 烟尘、氮氧化物、二氧化硫 | 1次/半年 |
|  |  | 烘干炉排气筒（DA005） | 1 |  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1次/半年 |
|  |  | 铬酸雾排气筒（DA006） | 1 |  | 铬酸雾 | 1次/半年 |
|  |  | 厂界 | 厂界四周 |  | 铬酸雾、硫酸雾、氟化物 | 1次/年 |
|  | 废水 | 生活污水排口 | 1 | 流量、pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷、动植物油 |  | 1次/季度 |
|  | 噪声 | 厂界外1m | 4 | 厂界噪声 |  | 1次/季度 |
| 1、有组织废气监测同步监测烟气参数。 2、雨水排口污染物（pH、SS）有流动水排放时按日监测，若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。 |  |  |  |  |  |  |

（2）环境影响跟踪监测

根据《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》（HJ 985-2018），环境影响评价文件及其批复或其他环境管理有明确要求的，排污单位应按照要求对其周边相应的空气、地表水、地下水、土壤等环境质量开展监测。

计划参考《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》（HJ 985-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范  电镀工业》（HJ855-2017）以及现有跟踪监测计划确定，本次评价制定如下环境影响跟踪监测方案：

表9.4-3 地下水跟踪监测计划

| 环境目标 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 项目上游 | 地下水水位、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、铝、铜、锌 | 1次/年 |
|  | 项目场地 |  |  |
|  | 项目下游 |  |  |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）以及参考《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）确定土壤跟踪监测计划，见下表。

表9.4-4  土壤跟踪监测计划

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#车间附近（表层样） | pH、石油烃、氟化物（总）、六价铬 | 1次/5年 |
| 2 | 厂区下风向（表层样） |  |  |

- 环境影响评价结论

10.1结论

10.1.1产业政策符合性

本项目为航空航天零部件生产，主要工艺为机加、阳极氧化、喷漆，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于“飞机制造（C3741）、金属表面处理及热处理加工（C3360）”，对照国家发展改革委令第7号公布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关规定，本项目不属于规定的鼓励类、限制类和淘汰类。同时，依据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发〔2005〕40号），“第十三条《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。允许类不列入《产业结构调整指导目录》”。

同时本项目设备、工艺不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的淘汰类、限制类。

本项目经成都市双流区经济和信息化局备案，备案号：川投资备【2411-510122-07-02-619964】JXQB-0682 号。

因此，本项目的建设符合现行国家产业政策。

10.1.2项目规划符合性及选址合理性

10.1.2.1规划符合性

本项目建设符合双流工业集中发展区第六期准入条件，符合大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治等国家和地方相关环境保护规划的要求，符合《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》、《关于进一步加强重金属污染防控的意见》、《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）、《长江保护修复攻坚战行动计划》（环水体〔2018〕181号）、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办函〔2022〕61号）、《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》等相关文件要求。

10.1.2.2选址合理性

本项目选址于双流工业集中发展区第六期西航港大道3299号现有厂区内建设，根据现场调查，项目北侧紧邻成都航宇超合金有限公司（航空装备制造企业）；东侧紧邻规划防护绿地，目前为拆迁空地，距离东侧成渝环线高速约100m，高速以东为规划的防护绿地和工业用地，目前为拆迁空地；南侧紧邻规划工业用地（拟引入航空产业企业），目前为拆迁空地；西面为紧邻西航港大道，道路以西为规划工业用地（拟引入航空产业相关研发、总部基地等企业），目前为拆迁空地。

根据预测，项目废气污染物对其影响较小。项目运营期生产废水经自建污水处理站处理后回用不外排。生产污水经预处理池处理后排入园区污水管网进入毛家湾污水处理厂处理达标后排入锦江。地表水保护目标为锦江，为Ⅲ类水域。项目评价区域不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等水环境保护目标。项目所在评价范围现均以纳入成都市城市集中供水范围，评价区不涉及分散、集中式饮用水源地及其它与地下水环境相关的保护区。

综上所述，项目位于双流工业集中发展区第六期内，土地性质为工业用地。项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护区域、无食品、药品等企业，评价范围内无明显环境制约因素，从环保角度分析，项目选址合理。

10.1.3区域环境功能

（1）环境空气质量现状

根据《2023成都生态环境质量公报》，项目位于空气质量不达标区域。补充监测NOX、氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，硫酸雾、二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准，非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准浓度限值。

（2）地表水环境质量现状

根据《2023 年成都生态环境质量公报》可知：项目所在区域地表水环境质量能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域质量标准，满足环境功能要求。

（3）地下水环境质量现状

评价区域地下水的各项监测结果均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ级标准的要求，项目所在区域地下水环境质量状况良好。

（4）声学环境质量现状

区域昼间、夜间厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

（5）土壤环境质量现状

项目监测点位各监测因子能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600-2018)》中第二类建设用地土壤污染风险筛选值的要求。

10.1.4环保措施及达标排放

10.1.4.1废气污染源环保措施及达排放

本项目废气主要为荧光探伤产生的荧光废气，喷漆线产生的漆雾、喷/烤漆废气、烘干炉燃烧废气，表面处理生产线产生的酸碱废气、锅炉天然气燃烧废气。废气中主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物、铬酸雾、硫酸雾、氟化物、VOCS等。

本项目喷漆漆雾经干式过滤后与烘干废气一起经“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后经一根18m排气筒排放；荧光废气经水喷淋塔处理后合并与表面处理酸性废气一同排放；喷漆线烘干炉燃烧废气经一根15m排气筒直接排放；表面处理线酸碱废气（硫酸雾、氟化物、氮氧化物）收集后经4座碱液喷淋塔处理后依托现有1根18m排气筒进行排放；铬酸雾废气经“铬雾回收器+碱液吸收法”进行处理后，新增1根18m高排气筒（DA006）进行排放。以上措施大多为《污染源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）推荐处理方式，处理措施合理可行。

10.1.4.2废水污染源环保措施及达排放

项目排水实行“雨污分流，清污分流”。生产污水经自建污水处理站处理后回用生产不外排；生活污水不新增，经预处理池处理后排入园区污水管网，进入毛家湾污水处理厂处理达标后排入锦江。

10.1.4.3噪声污染源环保措施及达排放

本次项目新增噪声主要来源于各类设备产生的噪声，如数控加工中心、液压机，铬酸雾喷淋塔风机、冷冻机组等产生的机械噪声。声源强度在85～100dB(A)范围内。对风机采取基础减震，在设备选型上选用低噪音设备，并采取适当的降噪措施，在机组基础设置衬垫，使之于建筑结构隔开，风机的进出口安装消音器，管道外壁敷设阻尼吸声材料等可以实现厂界噪声达标。

10.1.4.4固废污染源环保措施及达标排放

项目固废均得到了妥善处置，去向明确，只要在收集、转运过程中作好污染防治措施，防治二次污染的产生，则本项目的固体废弃物不会对环境造成明显影响，固废治理措施可行。

10.1.5总量控制

本次改扩建后污染物排放总量控制指标见下表。

表10.1-1总量控制污染物排放量及总量控制建议指标

| 污染物名称 |  | 全厂现有总量控制指标 | 扩建后全厂预测总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 6.223t/a | 0.937t/a |
|  | 氨氮 | 0.552t/a | 0.067t/a |
| 废气 | NOx | 4.40t/a | 2.779t/a |
|  | VOCS | 1.095t/a | 0.626t/a |
|  | 铬酸雾 | / | 0.024t/a |

10.1.6环境影响

（1）大气环境影响

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）10.1.2：不达标区域的建设项目环境影响评价，当同时满足以下条件时，则认为环境影响可以接受。

a)达标规划未包含的新增污染源建设项目，需另有替代源的削减方案；

b)新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%；

c)新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%（其中一类区≤10%）；

d)项目环境影响符合环境功能区划或满足区域环境质量改善目标。现状浓度超标的污染物评价，叠加达标年目标浓度、区域削减污染源以及在建、拟建项目的环境影响后，污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准或满足达标规划确定的区域环境质量改善目标，或按8.8.4计算的预测范围内年平均质量浓度变化率k≤-20%；对于现状达标的污染物评价，叠加后污染物浓度符合环境质量标准；对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，叠加后的短期浓度符合环境质量标准。

本项目位于环境空气质量不达标区，同时满足以上四个条件，因此认为环境影响可以接受。

（2）地表水环境影响

项目排水实行“雨污分流，清污分流”。生产废水经厂内污水处理站处理后回用，不外排；生活污水经预处理池处理后达毛家湾污水处理厂纳管标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准排入园区污水管网进入毛家湾污水处理厂，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入锦江。对地表水环境影响较小。

（3）地下水环境影响

经采取项目提出的地下水防护措施后，可有效防止产生渗漏水下渗并污染地下水，不会对地下水环境造成影响。

（4）声环境影响

项目建成后噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。因此，该项目的建设，不会改变区域声环境质量现状。

（5）工业固废对环境的影响

项目固废均得到了妥善处置，去向明确，只要在收集、转运过程中作好污染防治措施，防治二次污染的产生，则本项目的固体废弃物不会对环境造成明显影响。

（6）环境风险

通过采取严格的风险防范措施，可将风险隐患降至最低，达到可以接受的水平。在采取完善的事故风险防范措施，建立科学完整的应急计划，落实有效的应急救援措施后，本项目的环境风险可以得到有效控制。本项目风险防范措施及应急预案可靠且可行。环评要求，本项目建成后，应该根据相关规范修编《突发环境事件应急预案》。

10.1.7公众意见采纳情况

按照《环境影响评价公众参与暂行管理办法》的有关规定，本项目进行了两次公示，公示期间未收到反对意见。可认为项目建设对发展当地经济有促进作用。

10.1.8可行性结论

本项目符合国家产业政策，生产工艺及设备先进；项目总图布置合理，项目用地属于工业用地，改扩建厂址符合区域规划。污染物经采取有效的治理措施后可达标排放，污染防治措施可行。通过采取切实有效的风险防范措施，落实风险应急预案的基础上，对环境风险水平可接受；通过环评公众参与调查，拟建地周围无群众、企业反对。只要严格落实环境影响报告书、工程设计及安全评价提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，从环保角度分析，项目在双流区工业集中发展区第六期西航港大道 3299号原有厂房内建设是可行的。

10.2环境保护对策及建议

（1）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量减少和避免事故排放情况发生。

（2）工程在生产过程中应按国家规定实施严格管理，确保安全性，避免事故发生时对环境产生破坏性影响。

（3）认真贯彻执行国家和四川省的各项环保法规和要求，根据生产的需要，充实环境保护机构的人员，落实环境管理规章制度，认真执行环境监测计划。

（4）公司应当搞好日常环境监督管理，使环保治理设施长期正常运行，防治各类污染物非正常排放，确保各项污染物达标排放。规范各排污口管理、按环保部门要求设置相应标准等。对废水排放口进行定时定点监测，监测频率按每班监测一次，确保不出现超标排放。

（5）搭建采样平台，对排气筒留好监测孔，以便日后的监测。

（6）注意风险防范措施，随时制定相应的应急预案，并制定相应的风险防范演练。

（7）严格按有毒有害物品管理规定进行使用和存放，配备相应的消防措施。

（8）生产区工作人员严格按防疫等部门落实生产过程中的防护措施，保护工作人员的生身体健康

（9）项目必须严格执行“三同时”规定，有关环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时使用。

（10）建设方必须按照环评规定的环保措施进行设计、施工、运行。并与主体工程同步实施确保“三同时”。

（11）项目环评获得批复后，企业须将环评批复送达规划、国土、建设等相关部门，确保环评报告中提出的环保要求得到落实、执行。

（12）项目建成投产前须进行排污许可申请。